Продовження таблиці 5.1.1

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю землі | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю землі | стиглі і перестійні |  |  |  |
|  | площа | запас |  | площа |  | запас |  |
| з них по видах: |  |  | 798,2 |  | 167,6 | 54,37 |  |
| 1.Берегозахисні ділянки лісів |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 5,8 | 2,41 | 60,1 | 5,3 |  | 2,44 | Постанова КМ №733, п.6., додаток 5.п.3 |
| 2.Протиерозійні ліси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 738,1 | 162.3 |  | 51,93 | Постанова КМ №733, п.7.7. |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за обліком лісів |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1761,6 | 306,4 |  | 101,57 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1511,7 | 288,7 |  | 94,18 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 249,9 | 17,7 |  | 7,39 |  |
| з них по видах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Берегозахисні ділянки лісів |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 14,2 | 6,00 | 202.1 | 16,5 |  | 6,90 | Постанова КМ №733, п.6., додаток 5.п.3 |
| 2. Ліси на гірських схилах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 0.49 | Постанова КМ №733, п.7., додаток 3, п.1.8 |
| 3. Ліси на малопотужних кам’янистих грунтах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15,6 |  |  |  | Постанова КМ №733, п.7., додаток 3, п.1.9 |
| 4.Ділянки лісів, що мають спеціальне господарське призначення |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 31,9 |  |  |  | Постанова КМ №733, п.6., додаток 5, п.6 |
| Разом по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за обліком лісів |  |  |  |  |  |  |  |
| 14484 | 929 | 362,34 | 16452,6 | 1731,9 |  | 659,2 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1031 | 218 | 88,83 | 1531,1 | 288,7 |  | 94,18 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |
| 13453 | 711 | 273,51 | 14921,5 | 1443,2 |  | 565,02 |  |
| з них по видах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Памятки природи |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 110,3 | 37,2 |  | 13,51 |  |
| 1.Ліси у межах міста та інших населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 4 | 0,93 | 181,2 | 6,8 |  | 1,61 |  |
| Протиерозійні ліси |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 738,1 | 162.3 |  | 51,93 |  |
| Лісопаркова частина лісів зелених зон |  |  |  |  |  |  |  |
| 11698 | 276 | 80,90 | 12011,5 | 626,6 |  | 223.42 |  |
| Регіональні ландшафтні парки (заповідна зона) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1163 | 410 | 182,98 | 1570,4 | 587,3 |  | 264,57 |  |

Продовження таблиці 5.1.1

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю землі | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю землі | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| Берегозахисні ділянки лісів |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 20 | 8,41 | 261,3 | 21,8 | 9,34 |  |
| Ліси на гірських схилах |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.49 |  |
| Ліси на малопотужних кам’янистих грунтах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15,6 |  |  |  |
| Ділянки лісів, що мають спеціальне господарське призначення |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 31,9 |  |  |  |

5.1.2. Порівняння запроектованого виходу ділової і ліквідної деревини з фактичним

виходом в середньому за останні 2 роки, %

| Господарство, госпсекція, переважаюча порода | Фактичний |  | Запроектований |  | Відхилення від фактичного виходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від лік від-ного запасу | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від лік від-ного запасу | ліквід + % | ділової + % |
| Твердолистяне |  |  |  |  |  |  |
| Букова | 88 | 35 | 97 | 37 | +10 | +5 |

Товаризація лісосічного фонду виконана спеціальною комп’ютерною програмою згідно «Нормативів товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України», Київ -2004, затверджених Держкомлісгоспом України 22.10.04р.

Розходження по виходу ліквідної і ділової деревини по  твердолистяному  господарству  буковій  госпсекції  між даними лісгоспу і лісовпорядкування пояснюються фактичним станом експлуатаційного фонду.

На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок у повній відповідності з „Правилами рубок головного користування України”, затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 23 грудня 2009 року №364.

Зруби не  забезпечені природнім поновленням  господарсько-цінних порід повинні бути закультивовані. При відсутності на зрубах достатньої кількості життєздатного підросту здійснюються заходи щодо сприяння природньому поновленню.

Розрахунок розміру головного користування на прийдешній і наступний за ним ревізійні періоди, виконаний на персональних комп’ютерах за спеціальною програмою і приведений в додатку.

5.1.3. Щорічний розмір головного користування по способах рубок

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Господарська частина – експлуатаційні ліси в горах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ – всього | 0,9 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –ялинова похідна | 0,9 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом за спосо-бом рубки | 0,9 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступові рубки (розрахунок за запасом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ – всього | 287,8 93,65 | 25,5 | 5,17 | 5,01 | 1,83 | 25,5 | 5,17 | 5,01 | 1,83 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –букова | 287,8 93,65 | 25,5 | 5,17 | 5,01 | 1,83 | 25,5 | 5,17 | 5,01 | 1,83 |
| Разом за спосо-бом рубки | 288,7 94,18 | 25,5 | 5,17 | 5,01 | 1,83 | 25,5 | 5,17 | 5,01 | 1,83 |

Приймаючи розрахункову лісосіку лісовпорядкування керувалося принципами забезпечення невиснажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх економічних та інших корисних властивостей.

5.1.4. Порівняльна характеристика розміру головного користування

(запас – тис.м3 у ліквіді)

| Показники | Усього | В т.ч. по господарствах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне |
| 1. Щорічна розрахункова лісосіка: |  |  |  |  |
| 1.1.Рекомендована лісовпорядкуванням на новий ревізійний період | 5,01 |  | 5,01 |  |
| 1.2.Встановлена при попередньому лісовпорядкуванні | 3,6 |  | 3,6 |  |
| 1.3.Діюча на рік лісовпорядкування | 3,6 |  | 3,6 |  |

Продовження таблиці 5.1.4.

| Показники | Усього | В т.ч. по господарствах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне |
| 2. Фактичний відпуск деревини |  |  |  |  |
| 2009 рік | 2,3 |  | 2,3 |  |
| 2010 рік | 3,5 |  | 3,5 |  |
| 3. План відпуску деревини на |  |  |  |  |
| 2011рік | 3,6 |  | 3,6 |  |
| 4. Розмір загальної середньої зміни запасів (тис.м3 стовбурний) | 58,29 | 0,42 | 53,91 | 2,96 |

Розміщення рубок головного користування

Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням наявного експлуатаційного фонду по лісництвах, стану насаджень і схеми існуючої дорожньої мережі.

На перший рік ревізійного періоду (2011 рік) лісосіки розміщені в місцях і обсягах фактичного відведення, виконаного лісництвами, а на наступні роки – в обсязі розрахункової лісосіки, прийнятої на ревізійний період з відхиленнями, що допускаються лісовпорядною інструкцією (до +5% від розрахункової лісосіки по запасу).

В зв’язку з відсутністю в лісгоспі відводів лісосік головного користування на 2012 рік  (2-й рік ревізійного періоду) лісовпорядкуванням на 2012 рік головне користування прийнято в обсязі розрахункової лісосіки.

5.1.5. Розміщення рубок головного користування на ревізійний період по

лісництвах – (чисельник – площа, га; знаменник – лікідний запас в тис.м3)

| Господарство, господарська секція | Найменування лісництв |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кам’яни-цьке | Ужгород- ське | Анталове- цьке | В.Доброн-ське |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |
| Поступові рубки |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне – всього | - | - | 83,9 18,34 | - | 83,9 18,34 |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |
| Букова | - | - | 83,9 18,34 | - | 83,9 18,34 |

5.1.6. Товарна структура лісосічного фонду

┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐

│  Деревна      │ Запас    │ Запас    │В тому числі за  класами величини│ Дрова │Запас    │ Від- │Крім то-│

│  порода       │ стовбур- │ ділової  ├──────────┬──────────┬───────────┤       │ліквідний│ ходи │того,   │

├───────┬───────┤ ний      │ дереви-  │  Груба   │  Середня │   Дрібна  │       │         │      │ліквід  │

│панів- │скла-  │          │ ни       │          │          │           │       │         │      │із крони│

│  на   │дова   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │

└───────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ В ГОРАХ

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА

ЯЛЄ     ЯЛЄ       0.53       0.43       0.29       0.12        0.02    0.05      0.48   0.05      0.01

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ

0.53       0.43       0.29       0.12        0.02    0.05      0.48   0.05      0.01

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ

0.53       0.43       0.29       0.12        0.02    0.05      0.48   0.05      0.01

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БУКОВА

БКЛ     БКЛ      91.46      32.26      29.20       2.70        0.36   56.46     88.72   2.74      8.30

ЯЗ       0.74       0.27       0.21       0.06                0.41      0.68   0.06      0.05

ЯВ       1.33       0.51       0.51                           0.80      1.31   0.02      0.13

БП       0.12       0.04       0.03       0.01                0.07      0.11   0.01      0.01

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ

93.65      33.08      29.95       2.77        0.36   57.74     90.82   2.83      8.49

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ

93.65      33.08      29.95       2.77        0.36   57.74     90.82   2.83      8.49

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ ЧАСТИНІ, ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ І ПО ОБ'ЄКТУ

94.18      33.51      30.24       2.89        0.38   57.79     91.30   2.88      8.50

Для всіх господарств зроблено набір на перші два роки за фактичними відведеннями, а на наступні за п’ятиріччями на ревізійний період.

5.2. Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства

Рубки формування та оздоровлення лісів проводяться  згідно  ,,Правил поліпшення якісного складу лісів”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р.№ 724, які визначають основні вимоги до здійснення лісогосподарських заходів, спрямованих на поліпшення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біо-різноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

5.2.1. Рубки догляду за лісом

Рубки  догляду  проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне, згідно з технологічними картками на ділянках з попередньо підготовленою мережею технологічних коридорів (трелювальних волоків) та доріг для пересування транспорту тощо.

Рубки  освітлення формують деревостани бажаного складу та густоти, забезпечують таку участь головної породи в деревостані, яка відповідає конкретним лісорослинним умовам та призначенню створеного деревостану.

Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього деревостану, регулюють кількісне співвідношення окремих порід.

Відбір дерев для рубок освітлення і прочищення проводиться лише на  закладених пробних ділянках, що є еталоном для здійснення догляду на всій площі. Пробні площі закладають розміром 3-5% від площі ділянки, які  розміщують на ділянці у місцях, характерних за породним складом, запасом, кількістю дерев, середнім діаметром і висотою, відмежовуються візирами з установленням у кутах пікетних кілків, на яких робиться напис ,,ПР’’. За результатами складається акт відведення лісосіки згідно з „Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу”.

Облік деревини на виділених лісосіках (освітлення і прочищення) здійснюється за кількістю заготовленої деревини, якщо середній діаметр дерев, що призначаються в рубку, менше як 8 см, при цьому в лісорубному квитку спочатку вказується приблизний обсяг деревини, наміченої до заготівлі, за даними пробних площ.

Якщо середній діаметр дерев, що призначаються в рубку 8 см і більше, облік деревини здійснюється за кількістю дерев.

Кількість деревини уточнюється за результатами огляду місць рубок.

Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі деревостану, формується другий ярус у складних деревостанах).

Прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев, підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування технічно-стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення стійкості деревостану.

Для рубок проріджування та прохідних рубок відбір дерев проводиться  на всій ділянці з урахуванням рівномірного розміщення кращих дерев.

Рубки догляду закінчуються за один клас віку до настання стиглості деревостану.

Під час рубок догляду  вилучаються сухостійні, всихаючі, дуже ослаблені дерева внаслідок пошкодження шкідниками і хворобами, стихійного лиха, антропогенного та іншого шкідливого впливу.

Відведення лісосік здійснюється в межах таксаційного виділу.

В куті лісосіки, від якого здійснюється прив’язка, встановлюється лісогосподарський знак (стовп), розмір, форма, а також надпис на якому, повинен відповідати ДУСТУ 3534-97.

Під час проведення польових лісовпорядних робіт були виявлені насадження, які потребують проведення рубок догляду за лісівничими вимогами.

Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду в межах категорій лісів приведений в табл.5.2.1.1.

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням обсяги рубок догляду.

Для підтвердження правильності запроектованих обсягів рубок догляду в табл.5.2.2 приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в рубку.

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним на рік лісовпорядкування (табл.4.3.1.1) становив у %

|  | за площею | за запасом |
| --- | --- | --- |
| Освітлення | 178 | 171 |
| Прочищення | 63 | 29 |
| Проріджування | 63 | 32 |
| Прохідні рубки | 74 | 65 |

В лісопарковій частині лісів зеленої зони призначені ландшафтні рубки догляду які за технологією проведення суттєво відрізняються від звичайних рубок. При проведенні звичайних рубок догляду за лісом у лісах експлуатаційного призначення, захисних лісах, лісах, віднесених до господарської частини зеленої зони, вже понад 30 років застосовується метод, який найчастіше називають активним. Порядок відбору дерев до рубки при традиційних рубках догляду на перше місце ставить забезпечення нормальних умов для дерев, залишених для подальшого росту, та підвищення продуктивності насаджень. Найчастіше призначаються до рубки ті дерева, які виконали свою функцію і небажані для подальшого існування.

Рубки формування ландшафтів суттєво відрізняються від традиційних рубок догляду своїми цілями. Якщо звичайні рубки призначені для підвищення виходу ділових сортиментів, створення для кращих дерев найкращих умов росту і розвитку, то рубки формування - для створення якомога кращих умов для росту і розвитку красивих і здорових насаджень, найбільш повного задоволення потреб масового відпочинку населення.

Місця масового відпочинку повинні бути не тільки привабливими, але й стійкими та довговічними. Рубки формування - їх доцільно розпочинати з 10-15-річного віку. Принцип відбору дерев до рубки повністю відрізняється від принципу відбору при звичайних рубках догляду. Тут діє ландшафтний метод, який передбачає залишення на корені дерев з оригінальною формою стовбура - двійчаток, трійчаток, з різносторонньою кривизною стовбура тощо, із надто розвиненою кроною. Такі дерева порушують монотонність, підсилюють різноманітність ландшафту. При звичайних рубках догляду такі дерева призначають до рубки. Рубки формування - найважливіший прийом створення ландшафту необхідного типу з належними естетичними та санітарно-гігієнічними властивостями.

Рубки формування необхідні для поліпшення породного складу лісопаркового ландшафту, рівня естетичного вигляду і просторового розміщення дерев, що позитивно змінює структуру деревостанів. Це, у свою чергу, посилює контрастність, барвистість, поліпшує огляд ділянки, створює зручності у переміщенні відпочиваючих.

Формування лісопаркових ландшафтів розпочинається у молодняках відповідно до ретельно розробленого проекту. Одна й та ж задача при формуванні лісопаркового ландшафту може досягатися різними шляхами. Наприклад, у мішаних сосново-березових деревостанах при створенні ландшафту напіввідкритого простору з груповим розміщенням дерев можуть формуватися і чисті, і мішані групи.

Ландшафтний метод ведення рубок формування також передбачає поліпшення складу деревостану, але з точки зору підвищення його декоративності, у тому числі і за рахунок певного розміщення дерев на площі. При відборі дерев до рубки ландшафтний метод передбачає поділ дерев на перспективні (кращі), допоміжні та ті, що заважають і повинні вирубуватися.

Ландшафтний метод рубок-формування передбачає індивідуальний підхід до кожного дерева з оцінкою не тільки його положення серед угруповання, але й ролі у формуванні певного типу лісопаркового ландшафту. При цьому, перш за все, для з'ясування питання, чи може певне дерево бути залишеним для формування ландшафту, воно оцінюється за певними ознаками: порода, форма стовбура і крони, тобто її довжина, ширина, густота, колір листя або хвої, забарвлення кори, санітарний стан дерева і т.п. Дерева можуть призначатися до рубки, незалежно від їх місцеположення у деревостані: і з нижнього, і з верхнього ярусу, але при умові, що це не порушить стійкості деревостану.

Одна із особливостей ландшафтного методу полягає у тому, що він спрямований на вирощування ширококронних дерев з великою листяною поверхнею. Саме такі дерева відповідають естетичним вимогам відвідувачів і мають велику гігієнічну здатність у затриманні пилу, виділенні фітонцидів і т.п. Формування деревостанів з ширококронними деревами можливе лише тоді, коли дерева у деревостані починаючи з молодого віку добре освітлені,. Це зберігає зелені листки та хвою на нижніх гілках, а крона залишається низько опущеною по стовбуру та розростається у ширину, горизонтально.

Метод рубок формування потрібний для створення, по можливості, мішаних насаджень, різноманітних за складом порід, певним чином розчленованих у просторі, щоб було чергування закритих ландшафтів з більш розрідженими напіввідкритими та відкритими.

При формуванні ландшафту закритого простору з горизонтальною зімкнутістю (1а) зберігають одноярусність деревостану, призначаючи до рубки дерева переважно з нижньої частини пологу, понижуючи його зімкнутість до 0,6-0,7. При цьому вирішується також задача поліпшення складу деревостану.

При формуванні закритого ландшафту з вертикальною зімкнутістю (1б) рубкою створюють кілька ярусів, призначаючи дерева до рубки як з нижньої, так і з верхньої частини деревостану. При цьому формується багатоярусна або ступінчаста зімкнутість пологу, одночасно поліпшуючи розміщення дерев на площі.

Ураховуючи нестійкість напіввідкритих ландшафтів з рівномірним розміщенням дерев на площі (2а і 2в), їх формування потрібно проводити на невеликих площах, як правило, у тих місцях, де ліс відвідується менш інтенсивно, де не загрожує надто сильне витоптування рослинності та ущільнення ґрунту. Такі ландшафти краще формувати у дубняках, березняках та сосняках, вирощуючи їх у розімкнутому стані з молодого віку.

При формуванні ландшафтів напіввідкритого типу (2а і 2в) до рубки призначають переважно дерева з нижньої частини пологу, щоб розкрити нижчі частини стовбурів у дерев, передбачених для подальшого росту і формування ландшафту. З верхньої частини пологу видаляють дерева лише за санітарним станом. Саме такий підхід до рубки дозволяє виростити великі, окремо розташовані дерева з широкими, низько опущеними по стовбуру кронами.

При формуванні ландшафту напіввідкритого типу з груповим розміщенням дерев (2б) у групах видаляють дерева як з верхньої, так і з нижньої частини пологу, намагаючись створити вертикальну зімкнутість на рівні 0,6-0,7. Дерева, що розташовані між групами, незалежно від породи і якості, поступово вирубують. У групах повинна залишатися типова лісова обстановка.

На ділянках з лісовою рослинністю висотою до 1 м (За) проводяться рубки по формуванню закритого, напіввідкритого типу ландшафту. Напіввідкритий ландшафт може бути рівномірно зріджений або сформоване групове розміщення дерев.

Отже, ландшафтний метод рубок догляду у лісопаркових частинах- це ряд прийомів з відбору дерев до рубки, завдяки яким поліпшується склад, якість і просторове розміщення дерев на площі, внаслідок чого і формується той чи інший тип лісопаркового ландшафту. Застосування ландшафтного методу рубок формування потребує творчого підходу та розуміння особливостей ландшафту, який формується. Потрібне уявлення про динаміку змін у насадженнях з віком, розуміння взаємодії різних порід у деревостані, різних компонентів лісових насаджень, тобто компонентів ландшафту. У даному випадку рубки-формування виступають як активний лісогосподарський захід, завдяки якому і досягається мета - найефективніше використання могутніх сил природи на кожній ландшафтній дільниці.

Лісовпорядкуванням намічено 1016,5 га  ландшафтних рубок в лісопарковій частині лісів зеленої зони . із них:

Освітлень ландшафтних – 74,7 га;

Прочищень ландшафтних – 82,0 га;

Проріджувань ландшафтних – 153,5 га;

Прохідних рубок ландшафтних – 706,3 га.

Обсяги даних рубок увійшли до загального розрахунку рубок догляду.

5.2.1. Характеристика запроектованих обсягів рубок догляду

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

7.5  0.08  0.03     4     3  2.5   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

6.2  0.17  0.05     8     5  1.2   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

5.2  1.15  0.16    31     7  0.7   0.02  0.02

Разом  18.9  1.40  0.24              4.4   0.04  0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

7.4  0.11  0.03     4     5  1.5   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

3.5  0.19  0.03     9     5  0.7   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

12.1  1.78  0.21    17    10  1.2   0.02  0.02

Разом  23.0  2.08  0.27              3.4   0.04  0.02

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

14.9  0.19  0.06     4        4.0   0.02

ПРОЧИЩЕННЯ

9.7  0.36  0.08     8        1.9   0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

17.3  2.93  0.37    21        1.9   0.04  0.04

Продовження таблиці 5.2.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

Разом  41.9  3.48  0.51              7.8   0.08  0.04

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

5.1                          1.7

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

2.4  0.17  0.02     8     5  0.5

ПРОРІДЖУВАННЯ

6.8  0.80  0.15    22    10  0.7   0.02  0.02

Разом   9.2  0.97  0.17              1.2   0.02  0.02

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

70.2  0.93  0.29     4     3 23.0   0.09

ПРОЧИЩЕННЯ

76.4  2.39  0.53     7     5 15.2   0.10

ПРОРІДЖУВАННЯ

159.7 26.54  3.14    20     7 21.8   0.43  0.41    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.3  0.03  0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

722.5       19.19    27    10 72.3   1.92  1.69    0.42

265.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

177.3  1.26  1.26                    0.13  0.02

Разом       294.90                  132.3

1028.8      23.15                    2.54  2.10    0.44

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

182.6  1.29  1.29                    0.13  0.02

Продовження таблиці 5.2.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

1.7  0.04  0.02    12     5  0.4

ПРОРІДЖУВАННЯ

50.5  8.70  1.14    23    10  5.1   0.12  0.11

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.6  0.11  0.11                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

46.0 11.26  0.98    21    10  4.5   0.09  0.08    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

19.6  0.20  0.20                    0.02

Разом  98.2 20.00  2.14             10.0   0.21  0.19    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

30.2  0.31  0.31                    0.03

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

70.2  0.93  0.29     4       23.0   0.09

ПРОЧИЩЕННЯ

80.5  2.60  0.57     7       16.1   0.10

ПРОРІДЖУВАННЯ

217.0 36.04  4.43    20       27.6   0.57  0.54    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

15.9  0.14  0.14                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

768.5       20.17    26       76.8   2.01  1.77    0.43

276.30

Продовження таблиці 5.2.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

196.9  1.46  1.46                    0.15  0.02

Разом       315.87                  143.5

1136.2      25.46                    2.77  2.31    0.45

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

212.8  1.60  1.60                    0.16  0.02

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

11.2                          3.7

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

8.1  0.41  0.07     9     5  1.7   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

22.9  2.24  0.36    16     7  2.9   0.05  0.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.9  0.03  0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

33.5 10.52  0.70    21    10  3.3   0.07  0.06    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

9.8  0.05  0.05                    0.01

Разом  64.5 13.17  1.13              7.9   0.13  0.10    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

15.7  0.08  0.08                    0.01

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОХІДНІ РУБКИ

7.3  1.89  0.14    19    10  0.7   0.01  0.01

Продовження таблиці 5.2.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.1  0.01  0.01

Разом   7.3  1.89  0.14              0.7   0.01  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.1  0.01  0.01

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ПРОЧИЩЕННЯ

8.1  0.41  0.07     9        1.7   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

22.9  2.24  0.36    16        2.9   0.05  0.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.9  0.03  0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

40.8 12.41  0.84    21        4.0   0.08  0.07    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

11.9  0.06  0.06                    0.01

Разом  71.8 15.06  1.27              8.6   0.14  0.11    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

17.8  0.09  0.09                    0.01

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

2.5  0.18  0.03    12     5  0.5   0.01

Разом   2.5  0.18  0.03              0.5   0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

Продовження таблиці 5.2.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ОСВІТЛЕННЯ

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

9.7  0.12  0.04     4     3  3.2   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

76.1  2.56  0.55     7     5 15.2   0.11

ПРОРІДЖУВАННЯ

109.8 17.53  2.42    22     7 14.5   0.32  0.29    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

9.4  0.05  0.05                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

273.5 90.93  6.14    22    10 27.4   0.61  0.54    0.13

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

171.4  0.92  0.92                    0.09  0.01

Разом 469.1        9.15             60.3   1.05  0.83    0.14

111.14

180.8  0.97  0.97                    0.10  0.01

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

37.0  5.35  0.71    19    10  3.7   0.07  0.06

ПРОХІДНІ РУБКИ

5.0  0.70  0.10    20    10  0.5   0.01  0.01

Разом  42.0  6.05  0.81              4.2   0.08  0.07

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

9.7  0.12  0.04     4        3.2   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

78.6  2.74  0.58     7       15.7   0.12

ПРОРІДЖУВАННЯ

146.8 22.88  3.13    21       18.2   0.39  0.35    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

9.4  0.05  0.05                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

278.5 91.63  6.24    22       27.9   0.62  0.55    0.13

Продовження таблиці 5.2.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

171.4  0.92  0.92                    0.09  0.01

Разом 513.6        9.99             65.0   1.14  0.90    0.14

117.37

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

180.8  0.97  0.97                    0.10  0.01

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

4.5                          1.5

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

4.9  0.35  0.05    10        1.0   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

6.8  0.80  0.15    22        0.7   0.02  0.02

Разом  11.7  1.15  0.20              1.7   0.03  0.02

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

87.4  1.13  0.36     4       28.7   0.11

ПРОЧИЩЕННЯ

166.8  5.53  1.20     7       33.3   0.23

ПРОРІДЖУВАННЯ

297.6 47.46  6.08    20       39.9   0.82  0.76    0.03

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

20.6  0.11  0.11                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

366.49                  103.0

1029.5      26.03    25              2.60  2.29    0.57

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

358.5  2.23  2.23                    0.23  0.03

Разом           420.61             204.9

1581.3      33.67               3.76  3.05   0.60

Продовження таблиці 5.2.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

379.1  2.34  2.34                    0.24  0.03

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

7.4  0.11  0.03     4        1.5   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

5.2  0.23  0.05    10        1.1   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

99.6 15.83  2.06    21       10.0   0.21  0.19

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.6  0.11  0.11                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

58.3 13.85  1.22    21        5.7   0.11  0.10    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

21.7  0.21  0.21                    0.02

Разом 170.5 30.02  3.36             18.3   0.34  0.29    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

32.3  0.32  0.32                    0.03

РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

ОСВІТЛЕННЯ

94.8  1.24  0.39     4       30.2   0.12

ПРОЧИЩЕННЯ

176.9  6.11  1.30     7       35.4   0.25

ПРОРІДЖУВАННЯ

404.0 64.09  8.29    21       50.6   1.05  0.97    0.03

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

31.2  0.22  0.22                    0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

380.34                  108.7

1087.8      27.25    25              2.71  2.39    0.58

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

380.2  2.44  2.44                    0.25  0.03

Разом       451.78                  224.9

1763.5      37.23                    4.13  3.36    0.61

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

411.4  2.66  2.66                    0.27  0.03

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

20.8                          6.9

Продовження таблиці 5.2.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ІЗ НАЯВНОГО ФОНДУ РУБОК ДОГЛЯДУ ДІЛЯНКИ НА СТРІМКИХ І ДУЖЕ

==========================================================

СТРІМКИХ СХИЛАХ

================

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

1.8  0.43  0.07    39    10  0.2   0.01  0.01

Разом   1.8  0.43  0.07              0.2   0.01  0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

15.7  0.17  0.06     4     3  5.2   0.02

ПРОЧИЩЕННЯ

9.4  0.26  0.07     7     5  1.9   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

5.4  0.97  0.12    22     7  0.8   0.02  0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

81.7 32.30  2.99    37    10  8.2   0.30  0.26    0.07

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

15.5  0.09  0.09                    0.01

Разом 112.2 33.70  3.24             16.1   0.35  0.28    0.07

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

15.5  0.09  0.09                    0.01

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

3.0  0.57  0.07    23    10  0.3   0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

2.7  0.92  0.11    41    10  0.2   0.01  0.01

Разом   5.7  1.49  0.18              0.5   0.02  0.02

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

15.7  0.17  0.06     4        5.2   0.02

ПРОЧИЩЕННЯ

9.4  0.26  0.07     7        1.9   0.01

Продовження таблиці 5.2.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ПРОРІДЖУВАННЯ

10.2  1.97  0.26    25        1.3   0.04  0.04

ПРОХІДНІ РУБКИ

84.4 33.22  3.10    37        8.4   0.31  0.27    0.07

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

15.5  0.09  0.09                    0.01

Разом 119.7 35.62  3.49             16.8   0.38  0.31    0.07

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

15.5  0.09  0.09                    0.01

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

2.1  0.34  0.04    19     7  0.3   0.01  0.01

Разом   2.1  0.34  0.04              0.3   0.01  0.01

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ПРОРІДЖУВАННЯ

2.1  0.34  0.04    19        0.3   0.01  0.01

Разом   2.1  0.34  0.04              0.3   0.01  0.01

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

8.0  0.20  0.05     6     5  1.6   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

14.2  2.33  0.29    20     7  1.9   0.04  0.04

ПРОХІДНІ РУБКИ

27.7  9.75  0.59    21    10  2.8   0.06  0.05    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

16.7  0.08  0.08                    0.01

Разом  49.9 12.28  0.93              6.3   0.11  0.09    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

Продовження таблиці 5.2.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

16.7  0.08  0.08                    0.01

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ПРОЧИЩЕННЯ

8.0  0.20  0.05     6        1.6   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

14.2  2.33  0.29    20        1.9   0.04  0.04

ПРОХІДНІ РУБКИ

27.7  9.75  0.59    21        2.8   0.06  0.05    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

16.7  0.08  0.08                    0.01

Разом  49.9 12.28  0.93              6.3   0.11  0.09    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

16.7  0.08  0.08                    0.01

РАЗОМ ДІЛЯНОК НА СТРІМКИХ І ДУЖЕ СТРІМКИХ СХИЛАХ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

1.8  0.43  0.07    39        0.2   0.01  0.01

Разом   1.8  0.43  0.07              0.2   0.01  0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

15.7  0.17  0.06     4        5.2   0.02

ПРОЧИЩЕННЯ

17.4  0.46  0.12     7        3.5   0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

21.7  3.64  0.45    21        3.0   0.07  0.07

ПРОХІДНІ РУБКИ

109.4 42.05  3.58    33       11.0   0.36  0.31    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

32.2  0.17  0.17                    0.02

Разом 164.2 46.32  4.21             22.7   0.47  0.38    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

Продовження таблиці 5.2.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

32.2  0.17  0.17                    0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

3.0  0.57  0.07    23        0.3   0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

2.7  0.92  0.11    41        0.2   0.01  0.01

Разом   5.7  1.49  0.18              0.5   0.02  0.02

РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

ОСВІТЛЕННЯ

15.7  0.17  0.06     4        5.2   0.02

ПРОЧИЩЕННЯ

17.4  0.46  0.12     7        3.5   0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

26.5  4.64  0.59    22        3.5   0.09  0.09

ПРОХІДНІ РУБКИ

112.1 42.97  3.69    33       11.2   0.37  0.32    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

32.2  0.17  0.17                    0.02

Разом 171.7 48.24  4.46             23.4   0.50  0.41    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

32.2  0.17  0.17                    0.02

5.2.2. Наявність насаджень у віці рубок догляду і фонд рубок догляду

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

========================================

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ                                      14.9     14.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

12.7     12.7

ПРОЧИЩЕННЯ                               4.2     5.5      9.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.6     3.8      6.4

ПРОРІДЖУВАННЯ                       2.1     8.7    10.6     21.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.1     1.1     4.2      7.4

ПРОХІДНІ РУБКИ      74.6   106.5   546.7   316.1    99.5   1143.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

12.2    27.4   170.1   154.5    54.4    418.6

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ               3.5    29.6    27.4    48.3    108.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.2    25.8    26.2    38.7     93.9

ПРОЧИЩЕННЯ                              47.6    61.6    109.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

47.6    55.8    103.4

ПРОРІДЖУВАННЯ                             175.0   104.4    279.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

175.0    85.0    260.0

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     986.3    986.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

401.4    401.4

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ПРОЧИЩЕННЯ                                       8.1      8.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.1      8.1

ПРОРІДЖУВАННЯ       0.9             3.0    12.3    11.7     27.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.9                     9.8     6.5     17.2

ПРОХІДНІ РУБКИ      64.9    58.3   164.3    28.4    40.8    356.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

33.5    36.3    71.1     4.5    31.0    176.4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                               4.5     5.2      9.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.5     5.2      9.7

ПРОЧИЩЕННЯ                               5.5    73.1     78.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ          5.5    73.1     78.6

ПРОРІДЖУВАННЯ                             7.6   139.2    146.8

Продовження таблиці 5.2.2

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ          7.6   115.8    123.4

ПРОХІДНІ РУБКИ                       4.9           313.3    318.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

174.3    174.3

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ОСВІТЛЕННЯ               3.5    29.6    31.9    68.4    133.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.2    25.8    30.7    56.6    116.3

ПРОЧИЩЕННЯ                              57.3   148.3    205.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

55.7   140.8    196.5

ПРОРІДЖУВАННЯ       0.9             5.1   203.6   265.9    475.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.9             2.1   193.5   211.5    408.0

ПРОХІДНІ РУБКИ     139.5   164.8   715.9   344.5  1439.9   2804.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

45.7    63.7   241.2   159.0   661.1   1170.7

РАЗОМ     140.4   168.3   750.6   637.3  1922.5   3619.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

46.6    66.9   269.1   438.9  1070.0   1891.5

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

20.8

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

==================

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ                                      14.9     14.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

12.7     12.7

ПРОЧИЩЕННЯ                               4.2     5.5      9.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.6     3.8      6.4

ПРОРІДЖУВАННЯ                               8.7     8.6     17.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.1     2.2      3.3

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                              21.9    48.3     70.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

20.7    38.7     59.4

ПРОЧИЩЕННЯ                              23.7    56.8     80.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

23.7    51.5     75.2

ПРОРІДЖУВАННЯ                             117.3    99.7    217.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

117.3    85.0    202.3

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     768.5    768.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

Продовження таблиці 5.2.2

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

352.3    352.3

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ПРОЧИЩЕННЯ                                       8.1      8.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.1      8.1

ПРОРІДЖУВАННЯ                              11.2    11.7     22.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.7     6.5     15.2

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      40.8     40.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

31.0     31.0

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                               4.5     5.2      9.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.5     5.2      9.7

ПРОЧИЩЕННЯ                               5.5    73.1     78.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.5    73.1     78.6

ПРОРІДЖУВАННЯ                               7.6   139.2    146.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

7.6   115.8    123.4

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     278.5    278.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

174.3    174.3

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ОСВІТЛЕННЯ                              26.4    68.4     94.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

25.2    56.6     81.8

ПРОЧИЩЕННЯ                              33.4   143.5    176.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

31.8   136.5    168.3

ПРОРІДЖУВАННЯ                             144.8   259.2    404.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

134.7   209.5    344.2

ПРОХІДНІ РУБКИ                                    1087.8   1087.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

557.6    557.6

РАЗОМ                             204.6  1558.9   1763.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

191.7   960.2   1151.9

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

20.8

ІЗ НАЯВНОГО ФОНДУ РУБОК ДОГЛЯДУ ДІЛЯНКИ НА СТРІМКИХ І ДУЖЕ

СТРІМКИХ СХИЛАХ

======================================================

Продовження таблиці 5.2.2

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                               4.3    11.4     15.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.1     8.8     11.9

ПРОЧИЩЕННЯ                                       9.4      9.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.4      9.4

ПРОРІДЖУВАННЯ                                      10.2     10.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

10.2     10.2

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      84.4     84.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

19.6     19.6

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ПРОРІДЖУВАННЯ                                       2.1      2.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.1      2.1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРОЧИЩЕННЯ                               2.0     6.0      8.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.0     6.0      8.0

ПРОРІДЖУВАННЯ                                      14.2     14.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

10.7     10.7

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      27.7     27.7

РАЗОМ ДІЛЯНОК НА СТРІМКИХ І ДУЖЕ СТРІМКИХ СХИЛАХ

ОСВІТЛЕННЯ                               4.3    11.4     15.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.1     8.8     11.9

ПРОЧИЩЕННЯ                               2.0    15.4     17.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.0    15.4     17.4

ПРОРІДЖУВАННЯ                                      26.5     26.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

23.0     23.0

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     112.1    112.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

19.6     19.6

РАЗОМ                               6.3   165.4    171.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.1    66.8     71.9

Причинами неповного охоплення насаджень рубками догляду насаджень з повнотою 0,8 і вище являється  те, що це  насадження, які виділені лісовпорядкуванням як захисні  ремізи для диких тварин,  насадження, що зростають  в сирих і мокрих умовах місцезростання, насадження в природньо-заповідних лісах.

Запроектована інтенсивність рубок догляду, вихід ліквідної і ділової деревини у порівнянні з фактичним в середньому за ревізійний період  близький до досягнутого лісгоспом, за винятком прохідних рубок

Рекомендовані методи проведення рубок догляду: комбінований, при якому вибірка гірших за станом дерев проводиться одночасно з  верхового і низового наметів в залежності від структури насаджень з врахуванням  господарських і біологічних ознак порід.

Спосіб організації виконання рубок – малі комплексні бригади.

В рекреаційних лісах рубки догляду запроектовані на площі 180,1 га.

Основною метою проведення рубок догляду в лісопаркових лісах є поліпшення складу, декоративних якостей насаджень, просторового розміщення дерев. При формуванні типів ландшафтів допускається розрідження ландшафтів до повноти 0,6 для закритих типів і 0,4-0,5 напіввідкритих типів.

5.2.2. Санітарні рубки і ліквідація захаращеності

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 15,69  тис.м3 сухостійного і  пошкодженого лісу на площі 1762,3 га. Захаращеність виявлена на площі 1089,9 га з загальним запасом 1,27  тис.м3.

Причини утворення сухостійної деревини і захаращеності: пошкодження насаджень шкідниками і хворобами, всихання внаслідок зміни рівня ґрунтових вод, природний відпад.

Санітарні рубки спрямовуються на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворювання і пошкодження.

Із загальної площі суцільних санітарних рубок в насадженнях запроектовано 38,4 га (стовбурний запас 10,57 тис.м3, ліквідний запас 8,41 тис.м3, ділової деревини 2,89 тис.м3),

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням обсяги суцільних і вибіркових санітарних рубок.

5.2.3. Санітарні рубки

5.2.2.1. Санітарні  рубки

| Різно- видність рубок, господарство | Фонд рубок |  |  |  | Термін вико- нання, років | Щорічний розмір рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пло ща, га | Запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  | Пло- ща, га | Запас,що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  | до руб- ки | що вирубується |  |  |  | стов- бур- ний | лік- від- ний | діло- вої дере вини |
|  |  |  | сироро-стучої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |

ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ

ЛІСИ ПРИРОДООХОРОННОГО, НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Разом   262.8        0.77    4.24    3     89.4  5.01  4.00  1.10

107.92

Продовження таблиці 5.2.2.1

| Різно- видність рубок, господарство | Фонд рубок |  |  |  | Термін вико- нання, років | Щорічний розмір рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пло ща, га | Запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  | Пло- ща, га | Запас,що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  | до руб- ки | що вирубується |  |  |  | стов- бур- ний | лік- від- ний | діло- вої дере вини |
|  |  |  | сироро-стучої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |

в тому числі за групами деревних порід:

хвойні       2.8  0.78   0.04     0.03    1       2.8   0.07   0.06  0.01

твердолистяні

248.8        0 .73     3.96    3      82,9   4,69   3,75  1.09

101.96

Інші деревні породи

11.2  5.18            0.25    3       3.7  0.25    0.19

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

Разом  1204.0        13.54     8.95         401.1   22.48  18.07  5.05

479.16

в тому числі за групами деревних порід:

хвойні     27.8 11.54   0.27    0.24     3       9.2    0.51   0.28  0.08

твердолистяні

1159.7        13.19    8.65     3     386.6   21.84  17.69  4.95

464.12

Інші деревні породи

16.0  3.43  0.08    0.06     3       5.3    0.13   0.10   0.02

ЗАХИСНІ ЛІСИ

Разом   122.1 39.18  1.72    1.45            42.4    3.06   2.44   0.66

в тому числі за групами деревних порід:

хвойні       5.3  2.44          0.05     1       5.3    0.05   0.04

твердолистяні

87.7 24.16  1.09    1.40     3      29.2    2.49   1.99  0.60

інші деревні породи

23.6 10.38  0.52             3       7.9    0.52   0.41  0.06

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

Разом   140.8 48.94  0.87    0.79            52.9    1.66   0.80  0.26

в тому числі за групами деревних порід:

хвойні       0.9  0.53          0.01     1       0.9    0.01

твердолистяні

131.9 45.69  0.87    0.74     3      44.0    1.61   0.77  0.26

мяколистяні  8.0  2.72          0.04     1       8.0    0.04   0.03

Продовження таблиці 5.2.2.1

| Різно- видність рубок, господарство | Фонд рубок |  |  |  | Термін вико- нання, років | Щорічний розмір рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пло ща, га | Запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  | Пло- ща, га | Запас,що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  | до руб- ки | що вирубується |  |  |  | стов- бур- ний | лік- від- ний | діло- вої дере вини |
|  |  |  | сироро-стучої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |

УСЬОГО ВИБІРКОВИХ САНІТАРНИХ РУБОК

Разом     1723.7       16.90    15.43          585.8         25.31  7.07

674.75                                 32.21

із них за группа ми деревних порід:

хвойні       36.8 15.29   0.31     0.33           18.2   0.64   0.38  0.09

твердолистяні

635.93   15.88    14.75          542.7         24.20  6.90

1628,1                                      30.63

мяколистяні

8.0  2.72            0.04    1       8.0  0.04    0.03

інші деревні породи

50.8 18.99   0.60     0.31           16.9   0.94   0.70  0.08

СУЦІЛЬНІ САНІТАРНІ РУБКИ

ЛІСИ ПРИРОДООХОРОННОГО, НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Разом    10.3  3.26    3.26     0.12            3,4    3.38   2.70 0.89

в тому числі за групами деревних порід:

твердолистяні

10.3  3.26    3.26     0.12     3      3,4    3.38  2.70 0.89

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

Разом    26.6 6.86     6.86     0.14           15.3    7.00  5.56  1.96

в тому числі за групами деревних порід:

хвойні     1.2 0.34     0.34             1       1.2    0.34  0.24  0.10

твердолистяні

22.6 6.44     6.44     0.01     2     11.3    6.45  5.16  1.81

інші деревні породи

2.8 0.08     0.08     0.13     1      2.8    0.21  0.16  0.05

ЗАХИСНІ ЛІСИ

Разом      1.7 0.19     0.19                     1.7    0.19  0.15  0.04

в тому числі за групами деревних порід:

твердолистяні

1.7 0.19     0.19            1        1.7    0.19  0.15 0.04

Продовження таблиці 5.2.2.1

| Різно- видність рубок, господарство | Фонд рубок |  |  |  | Термін вико- нання, років | Щорічний розмір рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пло ща, га | Запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  | Пло- ща, га | Запас,що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  | до руб- ки | що вирубується |  |  |  | стов- бур- ний | лік- від- ний | діло- воїї дере вини |
|  |  |  | сироро-стучої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |

УСЬОГО СУЦІЛЬНИХ САНІТАРНИХ РУБОК

Разом   38.6         10.31  0.26             20.4    10.57 8.41 2.89

10.31

в тому числі за групами деревних порід:

хвойні      1.2 0.34     0.34                     1.2    0.34  0.24 0.10

твердолистяні

34,6 9.89     9,89  0.13              16.4   10.02  8.01 2.74

інші деревні породи

2.8 0.08     0.08   0.13        1     2.8  0.21  0.16 0.05

5.2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних,

малоцінних і похідних деревостанів

Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень не проектуються.

5.2.4. Інші види рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства

5.2.4.1. Інші види рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства

(площа, га; запас, тис.м3)

| # Господарства | Виявлений фонд рубок |  | Запроектовано лісовпорядкуванням і прийнято 2-ою лісовпорядною нарадою (в знаменнику при розходженні) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | стов-бурний запас | загальний обсяг |  | тер-мін руб-ки | # щорічний обсяг |  |  |  |
|  |  |  | площа | стов-бурний запас |  | площа | # запас |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| 1. Розчищення квартальних просік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне | 14,2 | 0,10 | 14,2 | 0,10 | 3 | 4,7 | 0,10 | 0,03 |  |
| Усього по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне | 0,6 | 0,14 | 0,6 | 0,14 | 1 | 0,6 | 0,14 | 0,05 |  |
| Твердолистяне | 14,2 | 0,10 | 14,2 | 0,10 | 3 | 4,7 | 0,10 | 0,03 |  |
| Разом: | 14,8 | 0,24 | 14,8 | 0,24 |  | 5,3 | 0,24 | 0,08 |  |

5.2.4.2. Лісовідновні рубки в дерево станах, що втрачають захисні, водоохоронні

та інші корисні властивості (площа, га; запас, тис.м3)

| # Господарства | Виявлений фонд рубок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | площа | стовбурний запас |  |
| Ліси природоохоронного. наукового. історико-культурного призначення |  |  |  |
| Лісовідновні рубки вибіркові |  |  |  |
| Твердолистяне | 0,9 | 0,32 |  |
| М’яколистяне | 33,1 | 17,24 |  |
| Інші дерев.пор. | 93,0 | 48,89 |  |
| Разом: | 127,0 | 66,45 |  |
| Лісовідновні рубки рівномірно-поступові |  |  |  |
| Інші дерев.пор. | 14,7 | 7,35 |  |
| Лісовідновні рубки смугові |  |  |  |
| Твердолистяне | 5,2 | 1,46 |  |
| М’яколистяне | 6,0 | 2,88 |  |
| Інші дерев.пор. | 52,8 | 17,72 |  |
| Разом: | 64,0 | 22,06 |  |
| Усього лісовідновних рубок по категорії захисності |  |  |  |
| Твердолистяне | 6,1 | 1,78 |  |
| М’яколистяне | 39,1 | 20,12 |  |
| Інші дерев.пор. | 160,5 | 73,96 |  |
| Разом: | 205,7 | 95,86 |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |
| Лісовідновні рубки вибіркові |  |  |  |
| Твердолистяне | 35,1 | 8,85 |  |
| М’яколистяне | 3.2 | 0,97 |  |
| Разом: | 38.3 | 9,82 |  |
| Лісовідновні рубки рівномірно-поступові |  |  |  |
| Хвойне | 2,6 | 1,01 |  |
| Твердолистяне | 155,3 | 56,89 |  |
| М’яколистяне | 3,1 | 0,73 |  |
| Разом: | 161,0 | 58,63 |  |
| Лісовідновні рубки групово-поступові |  |  |  |
| Хвойне | 1,8 | 0,70 |  |

Продовження таблиці 5.2.4.2

| # Господарства | Виявлений фонд рубок |  |
| --- | --- | --- |
|  | площа | стовбурний запас |
| Твердолистяне | 48,0 | 22,48 |
| Разом: | 49,8 | 23,18 |
| Твердолистяне | 39,5 | 10,79 |
| М’яколистяне | 3,5 | 0,76 |
| Разом: | 43,0 | 11,55 |
| Усього лісовідновних рубок по категорії захисності |  |  |
| Хвойне | 4.4 | 1,71 |
| Твердолистяне | 277,9 | 99,01 |
| М’яколистяне | 9,8 | 2,46 |
| Разом: | 292,1 | 103,18 |
| Захисні ліси |  |  |
| Лісовідновні рубки вибіркові |  |  |
| Твердолистяне | 0,9 | 0,10 |
| Лісовідновні рубки рівномірно-поступові |  |  |
| Твердолистяне | 41,8 | 7,89 |
| М’яколистяне | 28,4 | 13,03 |
| Разом: | 70,2 | 20,92 |
| Лісовідновні рубки смугові |  |  |
| Твердолистяне | 8,1 | 1,19 |
| М’яколистяне | 7,7 | 2,09 |
| Інші дерев.пор. | 18,4 | 4,20 |
| Разом: | 34,2 | 7,48 |
| Усього лісовідновних рубок по категорії захисності |  |  |
| Твердолистяне | 50,8 | 9,18 |
| М’яколистяне | 36,1 | 15,12 |
| Інші дерев.пор. | 18,4 | 4,20 |
| Разом: | 105,3 | 28,50 |
| Усього по підприємству |  |  |
| Лісовідновні рубки вибіркові |  |  |
| Твердолистяне | 36,9 | 9,27 |
| М’яколистяне | 36,3 | 18,21 |
| Інші дерев.пор. | 93,0 | 48,89 |
| Разом: | 166,2 | 76,37 |
| Лісовідновні рубки рівномірно-поступові |  |  |
| Хвойне | 2,6 | 1,01 |
| Твердолистяне | 197,1 | 64,78 |
| М’яколистяне | 31,5 | 13,76 |
| Інші дерев.пор. | 14,7 | 7,35 |
| Разом: | 245,9 | 86,90 |
| Лісовідновні рубки групово-поступові |  |  |
| Хвойне | 1.8 | 0,70 |
| Твердолистяне | 48,0 | 22,48 |
| Разом: | 49,8 | 23,18 |
| Лісовідновні рубки смугові |  |  |
| Твердолистяне | 52,8 | 13,44 |

Продовження таблиці 5.2.4.2

| # Господарства | Виявлений фонд рубок |  |
| --- | --- | --- |
|  | площа | стовбурний запас |
| М’яколистяне | 17,2 | 5,73 |
| Інші дерев.пор. | 71,2 | 21,92 |
| Разом: | 141,2 | 41,09 |
| Усього лісовідновних рубок по підприємству |  |  |
| Хвойне | 4,4 | 1,71 |
| Твердолистяне | 334,8 | 109,97 |
| М’яколистяне | 85,0 | 37,70 |
| Інші дерев.пор. | 178,9 | 78,16 |
| Разом: | 603,1 | 227,54 |

Лісовпорядкуванням виявлено 603,1 га стиглих, перестійних і середньовікових деревостанів, виключених із розрахунку головного користування лісом, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, в яких лісовпорядкуванням рекомендується проведення лісовідновних рубок.

Друга лісовпорядна нарада  прийняла запроектовані обсяги лісовідновлювальних рубок та рубок переформування.

5.2.4.3 Рубки переформування

(площа. га; запас. тис. м3)

| # Господарства | Виявлений фонд рубок |  |
| --- | --- | --- |
|  | площа | стовбурний запас |
| Ліси природоохоронного. наукового. історико-культурного призначення |  |  |
| Твердолистяне | 124,5 | 9,19 |
| Інші дерев.пор. | 25,5 | 1,35 |
| Разом: | 150 | 55,04 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |
| Твердолистяне | 1075,0 | 409,38 |
| Захисні ліси |  |  |
| Твердолистяне | 29,0 | 10,17 |
| Усього рубок переформування по підприємству |  |  |
| Твердолистяне | 1228,5 | 465,40 |
| Інші дерев.пор. | 25,5 | 9,19 |
| Разом: | 1254,0 | 474,59 |

5.3. Рубки, пов’язані з проведенням інших заходів

В лісгоспі не передбачено проведення інших рубок, пов’язаних з розчищенням лісових ділянок  лісового фонду, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів,  трубопроводів, шляхів, тощо.

5.4. Річний розмір користування лісом з усіх видів рубки

Встановлений на ревізійний період щорічний розмір користування лісом з усіх видів рубок складає 183% від визначеного минулим лісовпорядкуванням і 141% від середньофактичного відпуску за два останні роки. Щорічна місцева потреба в ліквідній деревині буде задовольнятися на 100%, середній приріст стовбурної деревини використовуватиметься на 52,4%.

Найбільший обсяг в загальному відпуску лісу буде припадати на рубки головного користування (12%), санітарні рубки (80%)  рубки догляду (8%).

Ріст щорічного обсягу лісокористування до 141% в порівнянні з  середньорічним відпуском деревини за два останні роки пояснюється тим, що об’єми санітарних рубок зросли  в порівнянні з минулим лісовпорядкуванням  і 2-ю лісовпорядною нарадою запроектовані до виконання в перші три роки нового ревізійного періоду.

Щорічні запроектовані обсяги рубок по лісництвах приведені в додатку 7.

5.4.1. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок

(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3)

5.7. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок

| (чисельник – площа. га; знаменник – запас ліквідної деревини. тис.м3 Види рубок | Ліси природоохо-ронного. наукового. історико-культур-ного призначення |  |  |  |  | Рекреаційно-оздоровчі |  |  |  |  | Захисні ліси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | інші деревні породи | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | інші деревні породи | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | інші деревні породи | разом |
| І. Рубки головного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Рубки догляду |  | 4,4 | 3,4 |  | 7,8 | 1,2 | 132,3 | 10,0 |  | 143,5 |  | 7,9 | 0,7 |  | 8,6 |
|  |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,04 | 0,02 | 2,10 | 0,19 |  | 2,31 |  | 0,10 | 0,01 |  | 0,11 |
| 2.2.Суцільні санітарні |  | 3,4 |  |  | 3,4 | 1,2 | 11,3 |  | 2,8 | 15,3 |  | 1,7 |  |  | 1,7 |
| рубки |  | 2,70 |  |  | 2,70 | 0,24 | 5,16 |  | 0,16 | 5,56 |  | 0,15 |  |  | 0,15 |
| 2.3.Вибіркові санітарні | 2,8 | 82,9 |  | 3,7 | 89,4 | 9,2 | 386,6 |  | 5,3 | 401,1 | 5,3 | 29,2 |  | 7,9 | 42,4 |
| рубки | 0,06 | 3,75 |  | 0,19 | 4,00 | 0,28 | 17,69 |  | 0,10 | 18,07 | 0,04 | 1,99 |  | 0,41 | 2,44 |
| 2.4.Інші види рубок з формування- |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |
| і оздоровлення лісів |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| Разом з усіх | 2,80 | 90,70 | 3,40 | 3,70 | 100,60 | 11,60 | 535,50 | 10,00 | 8,10 | 565,20 | 5,30 | 38,80 | 0,70 | 7,90 | 52,70 |
| видів рубок: | 0,06 | 6,47 | 0,02 | 0,19 | 6,74 | 0,54 | 25,03 | 0,19 | 0,26 | 26,02 | 0,04 | 2,24 | 0,01 | 0,41 | 2,70 |

| Види рубок | Експлуатаційні ліси |  |  |  | Разом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | інші деревні породи | разом |
| І. Рубки головного |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  | 25,5 |
| користування |  | 5,01 |  |  |  |  |  |  | 5,01 |
| 2.1 Рубки догляду | 0,5 | 60,3 | 4,2 | 65,0 | 1,7 | 204,9 | 18,3 |  | 224,9 |
|  |  | 0,83 | 0,07 | 0,90 | 0,02 | 3,05 | 0,29 |  | 3,36 |
| 2.2.Суцільні санітарні |  |  |  |  | 1,2 | 16,4 |  | 2,8 | 20,4 |
| рубки |  |  |  |  | 0,24 | 8,01 |  | 0,16 | 8,41 |
| 2.3.Вибіркові санітарні | 0,9 | 44,0 | 8,0 | 52,9 | 18,2 | 542,7 | 8,0 | 16,9 | 585,8 |
| рубки |  | 0,77 | 0,04 | 0,81 | 0,38 | 24,20 | 0,04 | 0,70 | 25,32 |
| 2.4.Інші види рубок з формування- |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  | 5,3 |
| і оздоровлення лісів |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |
| Разом з усіх | 1,40 | 129,80 | 12,20 | 117,90 | 21,10 | 769,30 | 26,30 | 19,70 | 861,90 |
| видів рубок: | 0,00 | 6,61 | 0,11 | 1,71 | 0,64 | 35,34 | 0,33 | 0,86 | 42,18 |

Крім того, захаращеність виявлена на площі 1089,9 га з загальним запасом 1,27  тис.м3,

запроектована до очищення.

5.4.2. Порівняльна характеристика запроектованого щорічного розміру

лісокористування (ліквідний запас, тис.м3)

| Показники | Рубки голов-ного корис-тування | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | сані-тарні рубки | лісовіднов-ні, рубки перефор-мування |  |
| 1. Запроектований лісовпорядкуванням обсяг лісокористу-тування | 5,01 | 37,09 | 3,36 | 33,73 | - | 42,18 |
| 2. Обсяг лісокористу- вання, прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою | 5,01 | 37,09 | 3,36 | 33,73 | - | 42,18 |
| 3. Обсяг лісокористу- вання, запроектова- ний попереднім лісовпорядкуванням | 3,60 | 19,44 | 5,76 | 11,79 |  | 23,04 |
| 4.Фактичний відпуск за 2009 рік | 2,35 | 18,98 | 8,87 | 6,10 | 4.01 | 21,33 |
| 2010 рік | 3.48 | 23,98 | 10,33 | 8,35 | 5.30 | 27,46 |
| 5. Щорічний відпуск деревини з 1 га лісо- вих лісових ділянок в м3: |  |  |  |  |  |  |
| а) фактичний | 0,18 | 1,31 | 0,58 | 0,44 | 0,28 | 1,48 |
| б) запроектований | 0,30 | 2,25 | 0,20 | 2,05 |  | 2,56 |
| 6. Питома вага видів рубок у відсотках |  |  |  |  |  |  |
| а) фактична | 12,6 | 87,3 | 37,6 | 20,4 | 19,3 | 100 |
| б) запроектована | 11,8 | 87,9 | 8,0 | 79,9 |  | 100 |

5.5. Відтворення лісів

5.5.1. Лісовідновлення

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на не лісових землях, які призначаються для створення лісових насаджень.

Із загальної площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (250,8 га) потребують лісовідновлення (89,1) га. Решту площі рекомендується використати для відпочинку населення і потреб мисливського господарства (161,7 га).

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 281,4 га. На всій іншій площі (118,1 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом (42,3 га), або шляхом сприяння природному поновленню (15,8 га). Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 6  років.

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий 5-7 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом підсіву насіння біля пнів та висадження 1-2 річних сіянців головних порід.

Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи прийняті: для дуба звичайного і дуба скельного – 7 років.

5.5.1. Розподіл не вкритих лісовою рослинністю земель і лісосік ревізійного періоду

за видами господарського впливу (площа, га)

| Показники | Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю |  |  |  |  | Зруби ревізій-ного періоду |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рід-ко-ліс-ся | зга-рища, загиб-лі на-сад-ження | зру-би | галя-вини, пус-тирі | разом | голов-ного корис-туван-ня | інших суціль-них рубок |  |
| 1. Усього лісових ділянок |  |  | 89,1 | 161,7 | 250,8 | 85,3 | 165,1 | 561,2 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлен- ня лісу |  |  | 72,6 |  | 72,6 | 85,3 | 123,5 | 281,4 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –хвойними породами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –твердолистяними породами |  |  | 72,6 |  | 72,6 | 85,3 | 123,5 | 281,4 |