РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ

ЗАХОДІВ

5.1. Головне користування лісом

Усі ліси лісгоспу, згідно з постановою КМ № 761 від 23.05.2007 року „Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” та протоколу першої лісовпорядної наради про створення господарської частини з особливим режимом користування, де заборонені рубки головного користування, тому на наступний ревізійний період рубки головного користування не проектуються.

5.2. Рубки формування та оздоровлення лісів

5.2.1. Рубки догляду за лісом

Під час проведення польових лісовпорядних робіт були виявлені насадження, які потребують проведення рубок догляду за лісівничими вимогами на час проведення таксації.

Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду в межах категорій лісів приведений в табл.5.2.1.1.

Для підтвердження правильності запроектованих обсягів рубок догляду в табл.5.2.2 приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в рубку.

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним на рік лісовпорядкування (табл.4.3.1.1) становив у %

|  | за площею | за запасом |
| --- | --- | --- |
| Освітлення | 60,1 | 41,4 |
| Прочищення | 126,1 | 114,5 |
| Проріджування | 92,5 | 100,0 |
| Прохідні рубки | 71,8 | 61,3 |

В лісопарковій частині лісів зеленої зони призначені ландшафтні рубки догляду які за технології проведення суттєво відрізняються від звичайних рубок. При проведенні звичайних рубок догляду за лісом у лісах експлуатаційного призначення, захисних лісах, лісах, віднесених до господарської частини зеленої зони, вже понад 30 років застосовується метод, який найчастіше називають активним. Під час відбору дерев до рубки при традиційних рубках догляду на перше місце ставить забезпечення нормальних умов для дерев, залишених для подальшого росту, та підвищення продуктивності насаджень. Найчастіше призначаються до рубки ті дерева, які виконали свою функцію і небажані для подальшого існування.

Рубки формування ландшафтів суттєво відрізняються від традиційних рубок догляду своїми цілями. Якщо звичайні рубки призначені для підвищення виходу ділових сортиментів, створення для кращих дерев найкращих умов росту і розвитку, то рубки формування - для створення якомога кращих умов для росту і розвитку красивих і здорових насаджень, найбільш повного задоволення потреб масового відпочинку населення.

Місця масового відпочинку повинні бути не тільки привабливими, але й стійкими та довговічними. Рубки формування - їх доцільно розпочинати з 10-15-річного віку. Принцип відбору дерев до рубки повністю відрізняється від принципу відбору при звичайних рубках догляду. Тут діє ландшафтний метод, який передбачає залишення на корені дерев з оригінальною формою стовбура - двійчаток, трійчаток, з різносторонньою кривизною стовбура тощо, із надто розвиненою кроною. Такі дерева порушують монотонність, підсилюють різноманітність ландшафту. При звичайних рубках догляду такі дерева

призначають до рубки. Рубки формування - найважливіший прийом створення ландшафту необхідного типу з належними естетичними та санітарно-гігієнічними властивостями.

Рубки формування необхідні для поліпшення породного складу лісопаркового ландшафту, рівня естетичного вигляду і просторового розміщення дерев, що позитивно змінює структуру деревостанів. Це, у свою чергу, посилює контрастність, барвистість, поліпшує огляд ділянки, створює зручності у переміщенні відпочиваючих.

Формування лісопаркових ландшафтів розпочинається у молодняках відповідно до ретельно розробленого проекту. Одна й та ж задача при формуванні лісопаркового ландшафту може досягатися різними шляхами. Наприклад, у мішаних сосново-березових деревостанах при створенні ландшафту напіввідкритого простору з груповим розміщенням дерев можуть формуватися і чисті, і змішані групи.

Ландшафтний метод ведення рубок формування також передбачає поліпшення складу деревостану, але з точки зору підвищення його декоративності, у тому числі і за рахунок певного розміщення дерев на площі. При відборі дерев до рубки ландшафтний метод передбачає поділ дерев на перспективні (кращі), допоміжні та ті, що заважають і повинні вирубуватися.

Ландшафтний метод рубок-формування передбачає індивідуальний підхід до кожного дерева з оцінкою не тільки його положення серед угруповання, але й ролі у формуванні певного типу лісопаркового ландшафту. При цьому, перш за все, для з'ясування питання, чи може певне дерево бути залишеним для формування ландшафту, воно оцінюється за певними ознаками: порода, форма стовбура і крони, тобто її довжина, ширина, густота, колір листя або хвої, забарвлення кори, санітарний стан дерева і т.п. Дерева можуть призначатися до рубки, незалежно від їх місцеположення у деревостані: і з нижнього, і з верхнього ярусу, але при умові, що це не порушить стійкості деревостану.

Одна із особливостей ландшафтного методу полягає у тому, що він спрямований на вирощування ширококронних дерев з великою листяною поверхнею. Саме такі дерева відповідають естетичним вимогам відвідувачів і мають велику гігієнічну здатність у затриманні пилу, виділенні фітонцидів і т.п. Формування деревостанів з ширококронними деревами можливе лише тоді, коли дерева у деревостані починаючи з молодого віку добре освітлені,. Це зберігає зелені листки та хвою на нижніх гілках, а крона залишається низько опущеною по стовбуру та розростається у ширину, горизонтально.

Метод рубок формування потрібний для створення, по можливості, мішаних насаджень, різноманітних за складом порід, певним чином розчленованих у просторі, щоб було чергування закритих ландшафтів з більш розрідженими напіввідкритими та відкритими.

При формуванні ландшафту закритого простору з горизонтальною зімкнутістю (1а) зберігають одноярусність деревостану, призначаючи до рубки дерева переважно з нижньої частини пологу, понижуючи його зімкнутість до 0,6-0,7. При цьому вирішується також задача поліпшення складу деревостану.

При формуванні закритого ландшафту з вертикальною зімкнутістю (1б) рубкою створюють кілька ярусів, призначаючи дерева до рубки як з нижньої, так і з верхньої частини деревостану. При цьому формується багатоярусна або ступінчаста зімкнутість пологу, одночасно поліпшуючи розміщення дерев на площі.

Ураховуючи нестійкість напіввідкритих ландшафтів з рівномірним розміщенням дерев на площі (2а і 2в), їх формування потрібно проводити на невеликих площах, як правило, у тих місцях, де ліс відвідується менш інтенсивно, де не загрожує надто сильне витоптування рослинності та ущільнення ґрунту. Такі ландшафти краще формувати у дубняках, березняках та сосняках, вирощуючи їх у розімкнутому стані з молодого віку.

При формуванні ландшафтів напіввідкритого типу (2а і 2в) до рубки призначають переважно дерева з нижньої частини пологу, щоб розкрити нижчі частини стовбурів у дерев, передбачених для подальшого росту і формування ландшафту. З верхньої частини пологу видаляють дерева лише за санітарним станом. Саме такий підхід до рубки дозволяє виростити великі, окремо розташовані дерева з широкими, низько опущеними  кронами.

При формування  ландшафту напіввідкритого типу з груповим розміщенням дерев (2б) у групах видаляють дерева як з верхньої, так і з нижньої частини пологу, намагаючись створити вертикальну зімкнутість на рівні 0,6-0,7. Дерева, що розташовані між групами, незалежно від породи і якості, поступово вирубують. У групах повинна залишатися типова лісова обстановка.

На ділянках з лісовою рослинністю висотою до 1 м (За) проводяться рубки з формуванню закритого, напіввідкритого типу ландшафту. Напіввідкритий ландшафт може бути рівномірно зріджений або сформоване групове розміщення дерев.

Отже, ландшафтний метод рубок догляду у лісопаркових частинах - це ряд прийомів з відбору дерев до рубки, завдяки яким поліпшується склад, якість і просторове розміщення дерев на площі, внаслідок чого і формується той чи інший тип лісопаркового ландшафту. Застосування ландшафтного методу рубок формування потребує творчого підходу та розуміння особливостей ландшафту, який формується. Потрібне уявлення про динаміку змін у насадженнях з віком, розуміння взаємодії різних порід у деревостані, різних компонентів лісових насаджень, тобто компонентів ландшафту. У даному випадку рубки-формування виступають як активний лісогосподарський захід, завдяки якому і досягається мета - найефективніше використання природних чинників на кожній ландшафтній дільниці.

5.2.1.1. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом

на період з 2014  до 2018 року

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

6.3  0.13  0.03     5     5  1.3   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

14.1  1.22  0.12     9     7  2.0   0.02  0.01

Разом  20.4  1.35  0.15              3.3   0.03  0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

47.3  1.59  0.27     6     5  9.5   0.05  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

3.7  0.19  0.01     3     7  0.5

ПРОХІДНІ РУБКИ

4.8  0.34  0.03     6    10  0.5

Разом  55.8  2.12  0.31             10.5   0.05  0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

1.3  0.06  0.01     8     7  0.1

Разом   1.3  0.06  0.01              0.1

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ПРОЧИЩЕННЯ

53.6  1.72  0.30     6       10.8   0.06  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

19.1  1.47  0.14     7        2.6   0.02  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

4.8  0.34  0.03     6        0.5

Разом  77.5  3.53  0.47             13.9   0.08  0.03

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

53.6  7.69  0.92    17     7  7.7   0.13  0.09

Разом  53.6  7.69  0.92              7.7   0.13  0.09

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

2.0  0.14  0.02    10     7  0.3

Разом   2.0  0.14  0.02              0.3

продовження таблиці 5.2.1.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ПРОРІДЖУВАННЯ

55.6  7.83  0.94    17        8.0   0.13  0.09

Разом  55.6  7.83  0.94              8.0   0.13  0.09

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

29.3  1.87  0.18     6     7  4.2   0.03  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

18.3  0.09  0.09                    0.01

Разом  29.3  1.87  0.18              4.2   0.03  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

18.3  0.09  0.09                    0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

7.2  0.04  0.01     1     5  1.4

ПРОЧИЩЕННЯ

1.5  0.02  0.01     7     5  0.3

Разом   8.7  0.06  0.02              1.7

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

7.2  0.04  0.01     1        1.4

ПРОЧИЩЕННЯ

1.5  0.02  0.01     7        0.3

ПРОРІДЖУВАННЯ

29.3  1.87  0.18     6        4.2   0.03  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

18.3  0.09  0.09                    0.01

Разом  38.0  1.93  0.20              5.9   0.03  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

18.3  0.09  0.09                    0.01

продовження таблиці 5.2.1.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

6.3  0.13  0.03     5        1.3   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

97.0 10.78  1.22    13       13.9   0.18  0.11

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

18.3  0.09  0.09                    0.01

Разом 103.3 10.91  1.25             15.2   0.19  0.11

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

18.3  0.09  0.09                    0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

7.2  0.04  0.01     1        1.4

ПРОЧИЩЕННЯ

48.8  1.61  0.28     6        9.8   0.05  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

3.7  0.19  0.01     3        0.5

ПРОХІДНІ РУБКИ

4.8  0.34  0.03     6        0.5

Разом  64.5  2.18  0.33             12.2   0.05  0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

3.3  0.20  0.03     9        0.4

Разом   3.3  0.20  0.03              0.4

РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

ОСВІТЛЕННЯ

7.2  0.04  0.01     1        1.4

ПРОЧИЩЕННЯ

55.1  1.74  0.31     6       11.1   0.06  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

104.0 11.17  1.26    12       14.8   0.18  0.11

продовження таблиці 5.2.1.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │їться, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

18.3  0.09  0.09                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

4.8  0.34  0.03     6        0.5

Разом 171.1 13.29  1.61             27.8   0.24  0.13

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

18.3  0.09  0.09                    0.01

5.2.1.2. Розподіл насаджень у віці рубок догляду за повнотами та фонд рубок догляду, га

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ      11.5     0.7    27.1                     39.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

6.8                                      6.8

ПРОЧИЩЕННЯ      12.9    49.7    88.5    47.3            198.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.1    23.1    27.6    36.0             90.8

ПРОРІДЖУВАННЯ      45.0    24.9    42.6    18.8            131.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

18.7     8.1    27.8     3.7             58.3

ПРОХІДНІ РУБКИ     149.2   160.0    74.3    21.4     4.8    409.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

59.1    82.7    12.6    14.1     3.1    171.6

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ       3.6     4.2     2.6                     10.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.2             2.6                      4.8

продовження таблиці 5.2.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

ПРОЧИЩЕННЯ      32.0    17.7    25.3     4.0             79.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.9             3.7                      5.6

ПРОРІДЖУВАННЯ     118.7   124.0   285.6    65.2     0.5    594.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

81.3    75.7    56.5     2.7     0.5    216.7

ПРОХІДНІ РУБКИ      98.5    49.3   108.7     4.7            261.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

83.5    10.1    51.8     3.2            148.6

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                       2.5             7.2      9.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

7.2      7.2

ПРОЧИЩЕННЯ      19.2     3.1    33.1     2.3             57.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.9     1.5              6.4

ПРОРІДЖУВАННЯ      70.8    50.8   167.1    18.3     6.3    313.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

70.2    22.0   122.2    18.3     3.9    236.6

ПРОХІДНІ РУБКИ       6.6    36.0    76.8    29.4            148.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.0    16.1    21.9    23.1             65.1

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ОСВІТЛЕННЯ      15.1     4.9    32.2             7.2     59.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.0             2.6             7.2     18.8

ПРОЧИЩЕННЯ      64.1    70.5   146.9    53.6            335.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

6.0    23.1    36.2    37.5            102.8

ПРОРІДЖУВАННЯ     234.5   199.7   495.3   102.3     6.8   1038.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

170.2   105.8   206.5    24.7     4.4    511.6

ПРОХІДНІ РУБКИ     254.3   245.3   259.8    55.5     4.8    819.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

146.6   108.9    86.3    40.4     3.1    385.3

РАЗОМ     568.0   520.4   934.2   211.4    18.8   2252.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

331.8   237.8   331.6   102.6    14.7   1018.5

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРОЧИЩЕННЯ                              47.3             47.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

36.0             36.0

ПРОРІДЖУВАННЯ                              18.8             18.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.7              3.7

продовження таблиці 5.2.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

ПРОХІДНІ РУБКИ                                       4.8      4.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.1      3.1

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ПРОРІДЖУВАННЯ                              55.6             55.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.7              2.7

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                                       7.2      7.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

7.2      7.2

ПРОЧИЩЕННЯ                               1.5              1.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.5              1.5

ПРОРІДЖУВАННЯ                              18.3     6.3     24.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

18.3     3.9     22.2

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ОСВІТЛЕННЯ                                       7.2      7.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

7.2      7.2

ПРОЧИЩЕННЯ                              48.8             48.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

37.5             37.5

ПРОРІДЖУВАННЯ                              92.7     6.3     99.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

24.7     3.9     28.6

ПРОХІДНІ РУБКИ                                       4.8      4.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.1      3.1

РАЗОМ                             141.5    18.3    159.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

62.2    14.2     76.4

5.2.2. Санітарні рубки і очищення від захаращеності

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 16,90 тис.м3 сухостійного і пошкодженого лісу на площі 1115,3 га.

Причини утворення сухостійної деревини і захаращеності: тяжкі природно-кліматичні умови та природне старіння насаджень.

Із загальної площі суцільних санітарних рубок в насадженнях запроектовано 77,5 га (стовбурний запас 6,42 тис.м3, ліквідний запас 5.70 тис.м3, ділової деревини 0,99 тис.м3).  Для покращання санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням запроектовано проведення суцільних і вибіркових санітарних рубок (табл.5.2.2.1.). Термін проведення запроектованих обсягів санітарних рубок встановлено 3 роки.

На наступні роки ревізійного періоду обсяги санітарних рубок встановлюються виходячи з фактичного санітарного стану деревостанів.

5.2.2.1. Санітарні рубки

| Різновидність рубок, групи порід | Фонд рубок |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  | пло-ща, га |  | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |  |
|  |  | до рубки | що вирубується |  |  |  |  | стов-бур-ний |  | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | сиро-росту-чої | сухо-стою |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільні санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природо ох., наукового, історико-культур. призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 29,5 | 1,87 | 1,87 | 0,43 |  |  | 9,8 |  | 0,77 | 0,54 | 0,10 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 20,4 | 0,76 | 0,76 | 0,19 | 3 |  | 6,8 |  | 0,32 | 0,22 | 0,04 |
| М’яколистяні | 9,1 | 1,11 | 1,11 | 0,24 | 3 |  | 3,0 |  | 0,45 | 0,32 | 0,06 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 46,8 | 4,48 | 4,48 | 0,74 |  | 15,6 |  | 1,74 |  | 1,29 | 0,22 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 9,0 | 0,69 | 0,69 | 0,25 | 3 | 3,0 |  | 0,31 |  | 0,22 | 0,04 |
| Твердолистяні | 21,7 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3 | 7,2 |  | 0,19 |  | 0,14 | 0,02 |
| М’яколистяні | 16,1 | 3,51 | 3,51 | 0,21 | 3 |  | 5,4 |  | 1,24 | 0,93 | 0,16 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 1,2 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 1 |  | 1,2 |  | 0,10 | 0,07 | 0,01 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 0,6 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 |  | 0,6 |  | 0,04 | 0,03 | - |
| Твердолистяні | 0,6 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1 |  | 0,6 |  | 0,06 | 0,04 | 0,01 |
| Усього | 77,5 | 6,42 | 6,42 | 1,20 |  |  | 26,6 |  | 2,61 | 1,90 | 0,33 |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 9,6 | 0,71 | 0,71 | 0,27 |  |  | 3,6 |  | 0,35 | 0,25 | 0,04 |
| Твердолистяні | 42,7 | 1,09 | 1,09 | 0,48 |  |  | 14,6 |  | 0,57 | 0,40 | 0,07 |
| М’яколистяні | 25,2 | 4,62 | 4,62 | 0,45 |  |  | 8.4 |  | 1,69 | 1,25 | 0,22 |
| Вибіркові санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природо ох., наукового, історико-культур. призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 274,1 | 34,43 | 0,08 | 2,47 |  |  | 93,1 |  | 0,86 | 0,48 | - |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 2,6 | 0,42 | - | 0,01 | 1 |  | 2,6 |  | 0,01 | 0,01 | - |
| Твердолистяні | 223,5 | 24,10 | 0,08 | 1,98 | 3 |  | 74,5 |  | 0,69 | 0,39 | - |
| М’яколистяні | 48,0 | 9,91 | - | 0,48 | 3 |  | 16,0 |  | 0,16 | 0,08 | - |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 431,2 | 57,90 | 0,08 | 3,59 |  | 149,7 |  | 1,26 |  | 0,65 | 0,01 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 97,6 | 11,31 | 0,02 | 0,59 | 3 | 32,5 |  | 0,20 |  | 0,11 | - |
| Твердолистяні | 156,1 | 8,56 | 0,05 | 1,19 | 3 | 52,0 |  | 0,41 |  | 0,21 | - |
| М’яколистяні | 168,4 | 37,32 | 0,01 | 1,74 | 3 | 56,1 |  | 0,58 |  | 0,29 | - |
| Інші дерев.пород. | 9,1 | 0,71 | - | 0,07 | 1 | 9,1 |  | 0,07 |  | 0,04 | 0,01 |

продовження таблиці 5.2.2.1.

| Різновидність рубок, групи порід | Фонд рубок |  |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га |  | запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  |  | до рубки | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  |  | сиро-росту-чої | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 305,5 |  | 30,38 | 2,17 | 2,09 |  | 102,5 | 1,43 | 0,86 | 0,08 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 74,9 |  | 5,48 | 0,46 | 0,49 | 3 | 25,0 | 0,32 | 0,19 | 0,02 |
| Твердолистяні | 230,6 |  | 24,79 | 1,71 | 1,59 | 3 | 76,9 | 1,10 | 0,66 | 0,06 |
| М’яколистяні | 0,6 |  | 0,11 | - | 0,01 | 1 | 0,6 | 0,01 | 0,01 | - |
| Усього | 1010,8 |  | 122,71 | 2,33 | 8,15 |  | 345,3 | 3,55 | 1,99 | 0,09 |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 174,5 | 17,21 | 0,48 | 1,09 |  | 60,1 | 0,53 | 0,31 | 0,02 |
| Твердолистяні |  | 610,2 | 57,45 | 1,84 | 4,76 |  | 203,4 | 2,20 | 1,26 | 0,06 |
| М’яколистяні |  | 217,0 | 47,34 | 0,01 | 2,23 |  | 72,7 | 0,75 | 0,38 | - |
| Інші дерев.пород. |  | 9,1 | 0,71 | - | 0,07 |  | 9,1 | 0,07 | 0,04 | 0,01 |

5.2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних,

малоцінних і похідних деревостанів

Виявлений фонд реконструкції, його характеристика, способи реконструкції на ревізійний період наведені в розділі 5.6. „Реконструкція насаджень”.

5.2.3.1. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних,

малоцінних і похідних деревостанів

| #### Показники | Оди- ниця вимі- рю- вання | #### Господарство |  |  | ### Разом | В тому числі за спосо-бами рубки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойне | твердо-листяне | Інші дерев породи |  | суці-льні | част-кові |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд рубок: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2.Запроектовано до рубки: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| в тому числі стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 3.Термін проведення | років |  | -- | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.Щорічний обсяг (запроектовано лісовпорядкуванням та прийнято 2-ю лісовпорядною нарадою) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | га | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |  |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |

продовження таблиці 5.2.3.1.

| #### Показники | Оди- ниця вимі- рю- вання | #### Господарство |  |  | ### Разом | В тому числі за спосо-бами рубки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойне | твердо-листяне | Інші дерев породи |  | суці-льні | част-кові |
| –ліквідний | тис.м3 | - | - | - | - | - |  |
| –ділової деревини | тис.м3 | - | - | - | - | - |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд рубок: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 2.Запроектовано до рубки: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| в тому числі стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 3.Термін проведення | років | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.Щорічний обсяг (запроектовано лісовпорядкуванням та прийнято 2-ю лісовпорядною нарадою) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | га | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |  |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| –ліквідний | тис.м3 | - | - | - | - | - | - |
| –ділової деревини | тис.м3 | - | - | - | - | - | - |
| Усього по лісгоспу: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд рубок: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - |
| 2.Запроектовано до рубки: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - |
| в тому числі стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - |
| 3.Термін проведення | років | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 4. Щорічний обсяг (запроектовано лісовпорядкуванням та прийнято 2-ю лісовпорядною нарадою) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | га | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |  |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - |
| –ліквідний | тис.м3 | - | - | - | - | - | - |
| –ділової деревини | тис.м3 | - | - | - | - | - | - |

5.2.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

Лісовпорядкуванням виявлено 0,02 тис.м3 поодиноких дерев на площі 3,2 га, які запроектовані в рубку.

5.2.4.1. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

(площа, га; запас, тис.м3)

| # Господарства | Виявлений фонд рубок |  | Запроектовано лісовпорядкуванням і прийнято 2-ою лісовпорядною нарадою (в знаменнику при розходженні) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | стов-бурний запас | загальний обсяг |  | тер-мін руб-ки | # щорічний обсяг |  |  |  |
|  |  |  | площа | стов-бурний запас |  | площа | # запас |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| 1. Рубка поодиноких дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне | 3,2 | 0,02 | 3,2 | 0,02 | 1 | 3,2 | 0,02 | 0,01 | - |
| 2. Розчистка квартальних просік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне | 1,9 | 0,01 | 1,9 | 0,01 | 1 | 1,9 | 0,01 | - | - |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне | 0,5 | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 1 | 0,5 | 0,01 | - | - |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 1 | 0,2 | 0,01 | - | - |
| Разом по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне | 2,6 | 0,03 | 2,6 | 0,03 | 1 | 2,6 | 0,03 | - | - |
| Усього: | 5,8 | 0,05 | 5,8 | 0,05 | 1 | 5,8 | 0,05 | 0.01 | - |

5.2.4.2. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні,

водоохоронні та інші корисні властивості (площа, га; запас, тис. м3)

| # Господарства | Виявлений фонд рубок |  | Запроектовано лісовпорядкуванням і прийнято 2-ою лісовпорядною нарадою (в знаменнику при розходженні) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | стов-бурний запас | загальний обсяг |  | рекомен-дований тер-мін руб-ки | # щорічний обсяг |  |  |  |
|  |  |  | площа | стов-бурний запас |  | площа | # запас |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне | 18,7 | 0,58 | 18,7 | 0,58 | 10 | 1,9 | 0,08 | 0,06 | 0,01 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне | 2,0 | 0,01 | 2,0 | 0,01 | 5 | 0,4 | 0,01 | - | - |
| М’яколистяне | 0,4 | 0,03 | 0,4 | 0,03 | 1 | 0,4 | 0,03 | 0,02 | - |
| Разом: | 2,4 | 0,04 | 2,4 | 0,04 |  | 0,8 | 0,04 | 0,02 | - |
| Усього: | 21,1 | 0,61 | 21,1 | 0,61 |  | 2,7 | 0,12 | 0,08 | 0,01 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне | 20,7 | 0,58 | 20,7 | 0,58 |  | 2,3 | 0,09 | 0,06 | 0,01 |
| М’яколистяне | 0,4 | 0,03 | 0,4 | 0,03 |  | 0,4 | 0,03 | 0.02 | - |

Лісовпорядкуванням виявлено 21,1  га стиглих, перестійних деревостанів, виключених із розрахунку головного користування лісом, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, в яких лісовпорядкуванням рекомендується проведення поступових вузько смугових лісовідновних рубок.

5.3. Рубки, пов’язані з проведенням інших заходів

Лісовпорядкуванням не виявлено насаджень, що потребують проведенням інших заходів тому такі рубки не проектуються.

5.4. Річний обсяг користування лісом з усіх видів рубок

Встановлений на ревізійний період щорічний обсяг користування лісом з усіх видів рубок складає 56 % від визначеного минулим лісовпорядкуванням і 108 % від середньої заготівлі за два останні роки..

Зменшиться на 11 % питома вага рубок формування і оздоровлення лісів. Найбільший обсяг в загальній заготівлі деревини буде припадати на санітарні рубки

Причини змін загального щорічного обсягу лісокористування, а також співвідношення обсягів заготівлі ліквідної деревини з окремих видів рубок залежать від стану лісового фонду.

5.4.1. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3)

| Види рубок | Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  | Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  | Захисні ліси |  |  |  |  | Разом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | інші дер.пор. | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | інші дер.пор. | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | інші дер.пор. | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | інші дер.пор. | разом |
| І. Рубки головного користування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Рубки догляду | 3,3 0,01 | 10,5 0,02 | 0,1 - | - | 13,9 0,03 | 7,7 0,09 | - | 0,3 - | - | 8,0 0,09 | 4,2 0.01 | 1,7 - | - | - | 5,9 0,01 | 15.2 0,11 | 12.,2 0,02 | 0,4 - | - | 27,8 0,13 |
| 2.2.Суцільні санітарні рубки | - | 6,8 0,22 | 3,0 0,32 | - | 9,8 0,54 | 3,0 0,22 | 7,2 0,14 | 5,4 0,93 | - | 15,6 1,29 | 0,6 0,03 | 0,6 0.04 | - | - | 1,2 0,07 | 3.6 0.25 | 14.6 0,40 | 8,4 1,25 | - | 26,6 1,90 |
| 2.3.Вибіркові санітарні рубки | 2,6 0,01 | 74,5 0,39 | 16,0 0,08 | - | 93,1 0,48 | 32,5 0,11 | 52,0 0.21 | 56,1 0,29 | 9,1 0,04 | 149,7 0,65 | 25,0 0,19 | 76,9 0,66 | 0,6 0,01 | - | 102,5 0,86 | 60,1 0,31 | 203,4 1,26 | 72,7 0,38 | 9,1 0,04 | 345,3 1,99 |
| 2.4.Рубки, пов’язані з реконструкцією насад-жень | - | - | - | 2,1 - | 2,1 - | - | - | - | 0,6 - | 0,6 - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 - | 2,7 - |
| 2.5 Лісовідновні рубки | - | - | - | - | - | - | 1,9 0,06 | - | - | 1,9 0,06 | - | 0,4 - | 0,4 0,02 | - | 0,8 0.02 | - | 2,3 0,06 | 0,4 0,02 | - | 2,7 0,08 |
| 2.6.Інші види рубок з формування і оздоров-лення лісів | - | 3,2 0,01 | - | - | 3,2 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 0,01 | - | - | 3,2 0,01 |
| Разом з усіх видів рубок: | 5,9 0,02 | 95,0 0,64 | 19,1 0,40 | 2.1 - | 122,1 1,06 | 43,2 0,42 | 61,1 0,41 | 61,8 1,22 | 9,7 0,04 | 175,8 2,09 | 29.8 0,23 | 79,6 0,70 | 1,0 0,03 | - | 110,4 0,96 | 78,9 0,67 | 235,7 1,75 | 81,9 1,65 | 11,8 0.04 | 408,3 4,11 |

5.4.2. Порівняльна характеристика запроектованого щорічного обсягу

лісокористування (чисельник – стовбурний запас,

знаменник – ліквідний запас, тис.м3)

| Показники | Рубки голов-ного корис-тування | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  | Рубки пов’язані з проведен-ням інших заходів | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | санітар-ні рубки |  |  |
| 1. Запроектований лісовпорядкуванням обсяг лісокористу-тування | - | 6,40 4,02 | 0,24 0,13 | 6,16 3,89 | 0,21 0,09 | 6,61 4,11 |
| 2. Обсяг лісокористу- вання, прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою | - | 6,40 4,02 | 0,24 0,13 | 6,16 3,89 | 0,21 0,09 | 6,61 4,11 |
| 3. Обсяг лісокористу- вання, запроектова- ний попереднім лісовпорядкуванням | - | 10,54 8,88 | 1,54 1,14 | 9,00 7,74 | 0,08 0,06 | 10,62 8,84 |
| 4.Фактична заготівля за 2013 рік | - | 4,75 3,80 | 1,54 1,14 | 3,21 2,66 | - | 4,75 3,80 |
| 5. Загальний середній приріст (по стовбур- ному запасу) | - |  |  |  |  | 14,86 |
| 6. Щорічна заготівля деревини з 1 га лісо- вих ділянок в м3: |  |  |  |  |  |  |
| а) фактичний | - | 0,70 0,56 | 0,23 0,17 | 0,47 0,39 | - | 0,70 0,56 |
| б) запроектований | - | 0,93 0,58 | 0,03 0,02 | 0,90 0,56 | 0,03 0,01 | 0,96 0,59 |
| 7. Питома вага видів рубок у відсотках |  |  |  |  |  |  |
| а) фактична | - | 100 | 30 | 70 |  | 100 |
| б) запроектована | - | 98 | 4 | 94 | 2 | 100 |