РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ

ЗАХОДІВ

5.1. Головне користування лісом

Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням виявлений на площі 2174,5 га із стовбурним запасом  829,56 тис.м3 (табл.5.1.1.).

5.1.1. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на включені та

виключені з розрахунку рубок головного користування за даними попереднього

і  теперішнього лісовпорядкування (площа – га, запас – тис.м3)

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |
| Усього за державним обліком лісів |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9415,7 | 752,99 |  |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3620,0 | 355,8 | 165,98 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5795,7 | 1262,0 | 590,01 |  |
| з них за видами: 1.Пам’ятки природи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 |  |  | Постанова КМ України №733 п.5.1 |
| 2.Національні природні парки (заповідна зона) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 583,7 | 343,8 | 167,40 | -”- |
| (зона регульованої рекреації) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2689,4 | 257,7 | 118,06 | -”- |
| 3.Лісові ділянки на дуже стрімких гірських схилах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 313,7 | 95,4 | 42,60 | Постанова КМ Украї-ни №733 від 16 трав-ня 2007 р. додаток 3 п.8 |
| 4.Лісові ділянки уздовж лісів вододілів |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26,2 |  |  | Постанова КМ №733 додаток 5 п.7 |
| 5.Лісові ділянки на малопотужних кам’янистих грунтах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,5 | 3,5 | 0,70 | Постанова КМ №733 п.9 |
| 6.Лісові ділянки навколо кам’янистих розсипів |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,7 | 5,7 | 2,39 | Постанова КМ №733 п.10 |
| 7.Лісові ділянки навколо витоків річок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22,7 | 16,1 | 6,45 | Постанова КМ №733 додаток 5 п.2 |
| 8.Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1682,6 | 330,0 | 165,18 | Постанова КМ №733 додаток 5 п.3 |

продовження

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| 9.Лісові ділянки навколо рекреаційних та оздоровчих територій |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 47,1 |  |  | Постанова КМ №733 додаток 2 п.1 |
| 10.Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 371,5 | 206,6 | 85,72 | Постанова КМ №733 додаток 5 п.6 |
| 11.Лісові ділянки уздовж магістральних трубопроводів |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19,4 | 2,9 | 1,51 | додаток 5 п.10-”- |
| 12.Лісові ділянки з перевагою порід, що підлягають рубанню |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35,1 | 0,3 |  | Постанова КМ №761 від 23.05.2077 р. п.11 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |
| Усього за державним обліком лісів |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1585,8 | 79,4 | 25,49 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1036,9 | 35,9 | 9,5 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 548,9 | 43,5 | 15,99 |  |
| з них за видами: 1.Лісопаркова частина лісів зелених зон |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 467,4 | 29,8 | 11,19 | Постанова КМ України №733 додаток 1 п.5 |
| 2.Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Постанова КМ №733 додаток 5 п.12 |
| 3.Лісові ділянки уздовж державного кордону |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31,0 |  |  | -”- п.13 |
| 4.Лісові ділянки на малопотужних кам’янистих грунтах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13,7 | 13,7 | 4,80 | додаток 3 п.9 |
| 5.Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,5 |  |  | Постанова КМ №733 додаток 5 п.6 |
| 6.Лісові ділянки з перевагою порід, що підлягають рубанню |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15,0 |  |  | Постанова КМ №761 від 23.05.2007 р. п.11 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |
| Усього за державним обліком лісів |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40925 | 1687,8 | 695,89 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1230,2 | 113,0 | 45,40 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2862,3 | 1574,8 | 650,49 |  |

продовження

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| з них за видами: 1.Ліси протиерозійні |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1656,6 | 1343,0 | 565,56 | Постанова КМ України №733 п.3 |
| 2.Лісові ділянки на дуже стрімких гірських схилах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 145,0 | 31,3 | 13,54 | Постанова КМ №733 додаток 2 п.8 |
| 3.Лісові ділянки на малопотужних кам’янистих грунтах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9,1 | 3,5 | 1,12 | додаток 2 п.9 |
| 4.Лісові ділянки навколо кам’янистих розсипів |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,1 |  |  | додаток 2 п.10 |
| 5.Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1003,7 | 197,0 | 70,27 | Постанова КМ №733 додаток 5 п.3 |
| 6.Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39,5 |  |  | Додаток 5 п.6 |
| 7.Лісові ділянки з перевагою порід, що не підлягають рубанню |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,3 |  |  | Постанова КМ №761 від 23.05.2007 р. п.11 |
| Разом лісів з особливим режимом користування |  |  |  |  |  |  |
| Усього за державним обліком лісів |  |  |  |  |  |  |
| 14838,6 | 2647,5 | 1097,62 | 15094,0 | 3385,0 | 1474,37 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| 4986,2 | 392,4 | 143,69 | 5887,1 | 504,7 | 217,88 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
| 9852,4 | 2255,0 | 959,93 | 9206,9 | 2880,3 | 1256,49 |  |
| з них за видами: 1.Пам’ятки природи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 |  |  | Постанова КМ №733 п.5.1 |
| 2.Національні природні парки (заповідна зона) |  |  |  |  |  |  |
| 158,3 | 57,1 | 23,21 | 583,7 | 343,8 | 167,40 | -”- |
| (зона регульованої рекреації) |  |  |  |  |  |  |
| 2843,0 | 204,7 | 96,54 | 2689,4 | 257,7 | 118,06 | -”- |
| 3.Лісопаркова частина лісів зеленої зони |  |  |  |  |  |  |
| 1070,9 | 10,0 | 3,50 | 467,74 | 29,8 | 11,19 | Постанова КМ №733 п.6 4) додаток 4 п.1 |
| 4.Ділянки, що прилягають до забудованих територій |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13,3 |  |  | додаток 5 п.12 |
| 5.Ліси протиерозійні і приполонинні |  |  |  |  |  |  |
| 1647,0 | 1171,2 | 512,05 | 1656,6 | 1343,0 | 565,56 | Постанова КМ №733 п.7 3). |
| 6.Лісові ділянки на дуже стрімких схилах |  |  |  |  |  |  |
| 417,1 | 176,6 | 81,35 | 458,7 | 126,7 | 56,14 | Постанова КМ №733 додаток 2 п.8 |

продовження

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| 7.Лісові ділянки уздовж ліній вододілів |  |  |  |  |  |  |
| 16,7 |  |  | 26,2 |  |  | додаток 5 п. |
| 8.Лісові ділянки на малопотужних кам’янистих грунтах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26,3 | 20,7 | 6,62 | додаток 2 п.9 |
| 9.Лісові ділянки навколо кам’янистих розсипів |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | 6,3 | 9,80 | 7,8 | 5,7 | 2,39 | додаток 2 п.10 |
| 10.Лісові ділянки навколо витоків річок |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | 2,8 | 1,31 | 22,7 | 16,1 | 6,45 | додаток 5 п.2 |
| 11.Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
| 3144,7 | 510,3 | 205,1 | 2686,3 | 527,0 | 235,45 | додаток 5 п.3 |
| 12.Лісові ділянки навколо рекреаційних та оздоровчих територій |  |  |  |  |  |  |
| 271,2 | 59,6 | 20,35 | 41,7 |  |  | додаток 2 п.1,2 |
| 13.Лісові ділянки уздовж державного кордону |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31,0 |  |  | додаток 5 п.13 |
| 14.Лісові ділянки уздовж магістральних трубопроводів |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19,4 | 2,8 | 1,51 | додаток 5 п.10 |
| 15.Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |
| 32,8 |  |  | 419,5 | 206,6 | 85,72 | додаток 5 п.6 |
| 16.Лісові ділянки з перевагою порід, що не підлягають рубанню |  |  |  |  |  |  |
| 50,0 | 40,0 | 1,1 | 564,0 | 0,3 |  | Постанова КМ №761 від 23.05.2007 р. п.11 |
| 18.Ділянки лісів, що мають наукове значення |  |  |  |  |  |  |
| 163,4 | - | - | - | - | - | додаток 3 п.4 |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |
| Усього за державним обліком лісів |  |  |  |  |  |  |
| 12594,8 | 1993,7 | 816,05 | 12823,7 | 2157,2 | 829,94 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| 11258,4 | 1341,3 | 521,17 | 11405,7 | 1669,8 | 621,68 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
| 1336,4 | 652,4 | 294,88 | 1418,0 | 487,4 | 208,26 |  |
| з них за видами: 1.Лісові ділянки навколо витоків річок |  |  |  |  |  |  |
| 24,0 | 24,0 | 9,31 | 5,1 | 5,1 | 2,04 | Постанова КМ №733 додаток 5 п.2 |
| 2.Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
| 148,5 | 23,3 | 10,53 | 37,7 |  |  | додаток 5 п.3 |
| 3.Лісові ділянки на дуже стрімких гірських схилах |  |  |  |  |  |  |
| 826,5 | 487,3 | 235,61 | 328,6 | 226,2 | 110,36 | Постанова КМ №733 додаток 3 п.8 |
| 4.Лісові ділянки уздовж трас туристичних маршрутів |  |  |  |  |  |  |
| 25,2 | 9,9 | 3,94 | 37,0 | 10,8 | 4,23 | додаток 2 п.3 |
| 5.Лісові ділянки на малопотужних кам’янистих грунтах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 753,0 | 177,6 | 65,30 | додаток 3 п.9 |
| 6.Лісові ділянки уздовж державного кордону |  |  |  |  |  |  |
| 37,4 | 4,2 | 1,23 | 44,8 | 5,2 | 1,78 | додаток 5 п.13 |

продовження

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| 7.Високогірні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  | 1,3 | 0,6 | 0,20 | додаток 3 п.4 |
| 8.Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |
| 87,5 | 77,0 | 26,27 | 72,7 | 619 | 24,36 | додаток 5 п.6 |
| 9.Лісові ділянки навколо кам’янистих розсипів |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 | 6,0 | 2,16 |  |  |  | додаток 3 п.10 |
| 10.Лісові ділянки з перевагою порід, що не підлягають рубанню |  |  |  |  |  |  |
| 42,1 |  |  | 137,8 |  |  | Постанова КМ №761 від 23.05.2007 р. п.11 |
| 11.Лісові ділянки навколо токовищ глухарів |  |  |  |  |  |  |
| 9,5 | 9,5 | 1,81 |  |  |  |  |
| 12.Лісові ділянки уздовж русел снігових лавин |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | 6,3 | 1,91 |  |  |  |  |
| 13.Ліси, що мають наукове значення |  |  |  |  |  |  |
| 122,5 | 4,9 | 2,11 |  |  |  |  |
| Разом по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |
| Усього за державним обліком лісів |  |  |  |  |  |  |
| 27433,4 | 4641,2 | 1913,67 | 27917,7 | 5542,2 | 2304,31 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| 16244,6 | 1739,7 | 664,86 | 17292,8 | 2174,5 | 839,56 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
| 11188,8 | 2907,5 | 1248,81 | 10624,9 | 3367,7 | 1464,75 |  |
| з них за видами: 1.Пам’ятки природи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 |  |  | Постанова КМ №733 від 16.05.2007 р. п.5 г) |
| 2.Національні природні парки (заповідна зона) |  |  |  |  |  |  |
| 158,3 | 57,1 | 23,21 | 583,7 | 343,8 | 167,40 | -”- |
| (зона регульованої рекреації) |  |  |  |  |  |  |
| 2893,0 | 204,7 | 96,54 | 2689,4 | 257,7 | 118,06 | -”- |
| 3.Лісопаркова частина лісів зеленої зони |  |  |  |  |  |  |
| 1070,9 | 10,0 | 3,50 | 467,4 | 29,8 | 11,19 | п.6. 4) додаток 1 п.5 |
| 4.Ліси протиерозійні і приполонинні ліси |  |  |  |  |  |  |
| 863,6 | 58/5,5 | 216,91 | 1656,6 | 1343,0 | 565,56 | п.7. 3) |
| 5.Лісові ділянки навколо кам’янистих розсипів |  |  |  |  |  |  |
| 13,2 | 12,3 | 4,96 | 7,8 | 5,7 | 2,39 | додаток 3 п.10 |
| 6.Лісові ділянки навколо витоків річок |  |  |  |  |  |  |
| 32,1 | 26,8 | 10,62 | 27,8 | 21,2 | 8,49 | додаток 5 п.2 |
| 7.Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
| 3293,2 | 533,6 | 215,63 | 2724,0 | 527,0 | 235,45 | додаток 5 п.3 |
| 8.Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій |  |  |  |  |  |  |
| 2713 | 59,6 | 20,35 | 41,7 |  |  | додаток 2 п.1,2 |

продовження

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| 9.Лісові ділянки на дуже стрімких гірських схилах |  |  |  |  |  |  |
| 1243,6 | 663,9 | 316,96 | 787,3 | 352,9 | 166,50 | додаток 3 п.8 |
| 10.Лісові ділянки уздовж ліній вододілів |  |  |  |  |  |  |
| 16,7 |  |  | 26,2 |  |  | додаток 5 п.2 |
| 11.Лісові ділянки уздовж трас туристичних маршрутів |  |  |  |  |  |  |
| 25,2 | 9,9 | 3,94 | 37,0 | 10,8 | 4,23 | додаток 2 п.3 |
| 12.Лісові ділянки на малопотужних кам’янистих грунтах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 779,3 | 198,3 | 71,92 | додаток 3 п.9 |
| 13.Лісові ділянки уздовж державного кордону |  |  |  |  |  |  |
| 37,4 | 4,2 | 1,23 | 75,8 | 5,2 | 1,78 | додаток 5 п.13 |
| 14.Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13,3 |  |  | додаток 5 п.12 |
| 15.Лісові ділянки уздовж магістральних трубопроводів |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19,4 | 2,9 | 1,51 | додаток 5 п.10 |
| 16.Висогогірні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
| 22,8 | 16,5 | 6,62 | 1,3 | 0,6 | 0,20 | додаток 3 п.4 |
| 17.Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |
| 120,3 | 77,0 | 26,27 | 492,2 | 268,5 | 110,07 | додаток 5 п.6 |
| 18.Лісові ділянки з перевагою порід, що не підлягають рубанню |  |  |  |  |  |  |
| 92,1 | 40,0 | 1,1 | 194,2 | 0,3 |  | Постанова КМ №761 від 23.05.2007 р. п.11 |
| 19.Ділянки лісу в радіусі 300 м навколо токовищ глухарів |  |  |  |  |  |  |
| 9,5 | 9,5 | 1,81 |  |  |  |  |
| 20.Ділянки лісів, що мають наукове значення |  |  |  |  |  |  |
| 235,9 | 4,9 | 2,11 |  |  |  |  |
| 21.Смуги лісів уздовж русел снігових лавин |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | 6,3 | 1,91 |  |  |  |  |

5.1.2. Порівняння запроектованого виходу ділової і ліквідної деревини з фактичним

в середньому за останні 2 роки, %

| Господарство, госпсекція | Фактичний |  | Запроектований |  | Відхилення від фактичного виходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | ліквід + % | ділової + % |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне |  |  |  |  |  |  |
| Букова | 85 | 60 | 95 | 59 | +10 | -1 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне |  |  |  |  |  |  |
| Грабова |  |  | 95 | 31 |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне |  |  |  |  |  |  |
| Ялина європейська | 86 | 70 | 92 | 70 | +6 |  |
| Твердолистяне |  |  |  |  |  |  |
| Букова | 85 | 60 | 95 | 29 |  |  |
| Грабова |  |  | 95 | 32 |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне |  |  |  |  |  |  |
| Ялина європейська | 86 | 70 | 92 | 70 |  |  |
| Ялина 1 кл.бон. і більше | 86 | 70 | 92 | 76 |  |  |
| Дубова високостовбурна |  |  | 90 | 44 |  |  |
| Букова | 85 | 60 | 97 | 40 | +12 | -20 |
| Клен-явір |  |  | 97 | 43 |  |  |
| Ясенево-кленова |  |  | 95 | 41 |  |  |
| Грабова |  |  | 95 | 23 |  |  |
| Разом по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне |  |  |  |  |  |  |
| Ялина європейська (похідна) |  |  | 97 | 70 |  |  |
| Ялиця біла |  |  | 92 | 76 |  |  |
| Разом хвойних | 86 | 70 | 92 | 71 | +6 | +1 |
| Твердолистяні |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний |  |  |  | 90 | 44 |  |
| Бук лісовий |  |  |  | 97 | 43 |  |
| Клен-явір |  |  |  | 97 | 43 |  |
| Ясен звичайний |  |  |  | 95 | 41 |  |
| Граб звичайний |  |  |  | 95 | 31 |  |
| Разом твердолистяних | 85 | 60 | 95 | 42 | +10 | -18 |

Товаризація лісосічного фонду виконана спеціальною комп’ютерною програмою згідно «Нормативів товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України», Київ -2004, затверджених Держкомлісгоспом України 22.10.04 р.

Значні розходження з виходу ліквідної деревини по хвойному господарству господарській секції породі  - ялині європейської між даними лісгоспу і лісовпорядкуван-ням пояснюються зниженням ділової деревини із-за пошкодження її опеньком і серцевинними гнилями.

На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок у повній від-повідності з „ Правилами рубок головного користування в гірських лісах Карпат”, К., 2008.

Розрахунок обсягу головного користування на ревізійний період, виконаний на комп’ютері за спеціальною програмою і приведений в додатку 10.

5.1.3. Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користування в горах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільні рубки (розрахунок за площею) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’ЯКОЛИСТЯНЕ – всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –березова | 0,9 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступові рубки (розрахунок за запасом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ - всього | 0,9 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибіркові рубки (розрахунок за запасом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ - всього | 88,0 32,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ялинова похідна | 38,9 14,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ялицева | 49,1 18,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВЕРДОЛИСТЯ-НЕ– всього | 266,0 129,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –букова | 263,8 129,33 | 16,0 | 1,58 | 1,51 | 0,94 | 16,0 | 1,58 | 1,51 | 0,94 |
| –грабова | 2,2 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за спосо-бом рубки | 354,0 162,3 | 16,0 | 1,58 | 1,51 | 0,94 | 16,0 | 1,58 | 1,51 | 0,94 |
| Разом по госпо-дарській частині | 355,8 162,98 | 16,0 | 1,58 | 1,51 | 0,94 | 16,0 | 1,58 | 1,51 | 0,94 |

продовження таблиці 5.1.3

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| #### Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Господарська частина – рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування в горах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Суцільні рубки (розрахунок за площею) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ – всього | 22,9 6,15 | 1,2 | 0,32 | 0,31 | 0,10 | 1,2 | 0,32 | 0,31 | 0,10 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –грабова | 22,9 6,15 | 1,2 | 0,32 | 0,31 | 0,10 | 1,2 | 0,32 | 0,31 | 0,10 |
| Поступові рубки (розрахунок за запасом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ – всього | 13,0 3,35 | 3,5 | 0,30 | 0,29 | 0,07 | 3,5 | 0,30 | 0,13 | 3,5 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –грабова | 13,0 3,35 | 3,5 | 0,30 | 0,29 | 0,07 | 3,5 | 0,30 | 0,29 | 3,5 |
| Разом по госпо-дарській частині | 35,9 9,30 | 4,7 | 0,62 | 0,60 | 0,17 | 4,7 | 0,62 | 0,60 | 0,17 |
| Захисні ліси ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільні рубки (розрахунок за площею) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ – всього | 7,1 3,10 | 1,2 | 0,52 | 0,48 | 0,34 | 1,2 | 0,52 | 0,48 | 0,34 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –ялинова похідна | 7,1 3,10 | 1,2 | 0,52 | 0,48 | 0,34 | 1,2 | 0,52 | 0,48 | 0,34 |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ – всього | 0,6 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –грабова | 0,6 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’ЯКОЛИСТЯНЕ – всього | 3,2 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –осикова | 3,2 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |

продовження таблиці 5.1.3

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| Разом за спосо-бом рубки | 10,9 3,73 | 1,2 | 0,52 | 0,48 | 0,34 | 1,2 | 0,52 | 0,48 | 0,34 |
| Поступові рубки (розрахунок за запасом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ – всього | 52,6 17,37 | 6,8 | 1,21 | 1,18 | 0,37 | 6,8 | 1,21 | 1,18 | 0,37 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –букова | 38,8 12,93 | 5,2 | 1,04 | 1,02 | 0,30 | 5,2 | 1,04 | 1,02 | 0,30 |
| –грабова | 11,4 3,48 | 1,6 | 0,17 | 0,16 | 0,07 | 1,6 | 0,17 | 0,16 | 0,07 |
| –ясенево-кленова | 2,4 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за спосо-бом рубки | 52,6 17,37 | 6,8 | 1,21 | 1,18 | 0,37 | 6,8 | 1,21 | 1,18 | 0,37 |
| Вибіркові рубки (розрахунок за запасом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ – всього | 21,3 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –ялинова похідна | 10,0 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –ялицева | 11,3 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВЕРДОЛИСТЯ-НЕ– всього | 28,2 13,50 | 1,0 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 1,0 | 0,15 | 0,14 | 0,10 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –букова | 27,6 13,29 | 1,0 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 1,0 | 0,15 | 0,14 | 0,10 |
| –грабова | 0,6 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за спосо-бом рубки | 49,5 24,30 | 1,0 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 1,0 | 0,15 | 0,14 | 0,10 |
| Разом по госпо-дарській частині | 113,0 43,4 | 9,0 | 1,88 | 1,80 | 0,81 | 9,0 | 1,88 | 1,80 | 0,81 |

продовження таблиці 5.1.3

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| #### Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Господарська частина – експлуатаційні ліси в горах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Суцільні рубки (розрахунок за площею) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ – всього | 326,0 109,76 | 14,8 | 4,98 | 4,58 | 3,20 | 14,8 | 4,98 | 4,58 | 3,20 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –ялинова похідна | 326,0 109,76 | 14,8 | 4,98 | 4,58 | 3,20 | 14,8 | 4,98 | 4,58 | 3,20 |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ – всього | 1,5 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –грабова | 1,5 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за спосо-бом рубки | 327,5 109,96 | 14,8 | 4,98 | 4,58 | 3,20 | 14,8 | 4,98 | 4,58 | 3,20 |
| Поступові рубки (розрахунок за запасом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ – всього | 149,3 60,32 | 16,5 | 2,45 | 2,27 | 1,70 | 16,5 | 2,45 | 2,27 | 1,70 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –ялинова похідна | 91,9 32,28 | 12,2 | 1,44 | 1,33 | 0,99 | 12,2 | 1,44 | 1,33 | 0,99 |
| –ялицева 1 кл.бон. і вище | 57,4 29,04 | 4,3 | 1,01 | 0,94 | 0,71 | 4,3 | 1,01 | 0,94 | 0,71 |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ – всього | 879,8 321,99 | 150,9 | 26,88 | 25,93 | 10,48 | 150,9 | 26,88 | 25,93 | 10,48 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –дубова високо-стовбурна | 42,0 12,60 | 6,6 | 0,61 | 0,55 | 0,34 | 6,6 | 0,61 | 0,55 | 0,34 |
| –букова | 814,6 300,72 | 138,3 | 25,44 | 24,59 | 9,92 | 138,3 | 25,44 | 24,59 | 9,92 |
| –грабова | 4,3 1,27 | 0,9 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,9 | 0,09 | 0,09 | 0,02 |
| –ясенево-кленова | 18,9 7,40 | 5,1 | 0,74 | 0,70 | 0,28 | 5,1 | 0,74 | 0,70 | 0,28 |
| Разом за спосо-бом рубки | 1029,1 383,31 | 167,4 | 29,33 | 28,20 | 12,16 | 167,4 | 29,33 | 28,20 | 12,16 |

продовження таблиці 5.1.3

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| Вибіркові рубки (розрахунок за запасом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ – всього | 141,4 60,71 | 12,0 | 1,00 | 0,93 | 0,72 | 12,0 | 1,00 | 0,93 | 0,72 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –соснова | 8,5 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –ялинова похідна | 111,1 44,45 | 11,0 | 0,86 | 0,80 | 0,62 | 11,0 | 0,86 | 0,80 | 0,62 |
| –ялицева 1 кл.бон. і вище | 21,8 12,41 | 1,0 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 1,0 | 0,14 | 0,13 | 0,10 |
| ТВЕРДОЛИСТЯ-НЕ– всього | 171,8 67,70 | 9,0 | 0,73 | 0,70 | 0,45 | 9,0 | 0,73 | 0,70 | 0,45 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –букова | 171,8 67,70 | 9,0 | 0,73 | 0,70 | 0,45 | 9,0 | 0,73 | 0,70 | 0,45 |
| Разом за спосо-бом рубки | 313,2 128,41 | 21,0 | 1,73 | 1,63 | 1,17 | 21,0 | 1,73 | 1,63 | 1,17 |
| Разом по госпо-дарській частині | 1669,8 621,68 | 203,2 | 36,04 | 34,41 | 16,53 | 203,2 | 36,04 | 34,41 | 16,53 |
| Разом по підприємству | 2174,5 839,56 | 232,9 | 40,12 | 38,32 | 18,45 | 232,9 | 40,12 | 38,32 | 18,45 |
| В тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ – всього | 734,8 278,78 | 44,5 | 8,95 | 8,26 | 5,96 | 44,5 | 8,95 | 8,26 | 5,96 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –ялинова похідна | 585,0 208,14 | 39,2 | 7,80 | 7,19 | 5,15 | 39,2 | 7,80 | 7,19 | 5,15 |
| ТВЕРДОЛИСТЯ-НЕ– всього | 1436,4 560,04 | 188,4 | 31,17 | 30,04 | 12,49 | 188,4 | 31,17 | 30,06 | 12,49 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –дубова | 42,0 12,60 | 6,6 | 0,61 | 0,55 | 0,24 | 6,6 | 0,61 | 0,55 | 0,24 |
| –букова | 1306,6 523,96 | 169,5 | 28,94 | 27,96 | 11,74 | 169,5 | 28,94 | 27,96 | 11,74 |
| –ясенева | 21,3 8,36 | 5,1 | 0,74 | 0,70 | 0,28 | 5,1 | 0,74 | 0,70 | 0,28 |

продовження таблиці 5.1.3

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| –грабова | 56,5 15,12 | 7,2 | 0,88 | 0,85 | 0,26 | 7,2 | 0,88 | 0,85 | 0,26 |
| М’ЯКОЛИСТЯНЕ – всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –березова | 0,9 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приймаючи розрахункову лісосіку лісовпорядкування керувалося принципами забезпечення невиснажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх економічних та інших корисних властивостей.

При відносно рівномірному розподілі насаджень за віковими групами (класами віку) приймалась лісосіка рівномірного користування. По господарських секціях з виснаженими запасами стиглих насаджень приймалась розрахункова лісосіка, яка забезпечена стиглими

насадженнями не менше, ніж на 5 років. При недостатній кількості стиглих насаджень на 5 років, а пристигаючі насадження складають значну частину, приймалась раціональна лісосіка. Для тимчасових господарських секцій (похідних деревостанів ялини на бучинах і ялицевих, граба) приймалась розрахункова лісосіка з врахуванням розподілу насаджень за віковими групами, але з таким підходом, щоб рубка (заміна) цих деревостанів була прис-корена. У всіх випадках розрахункова лісосіка приймалась з таким розрахунком, щоб вона була не менша лісосіки за станом, а в цілому по лісгоспу на наступний ревізійний період була не менша лісосіки нового після лісовпорядкування ревізійного періоду.

Друга лісовпорядна нарада прийняла рекомендовані лісовпорядкуванням лісосіки

5.1.4. Порівняльна характеристика обсягів головного користування

(запас – тис.м3 у ліквіді)

| Показники | Усього | В т.ч. по господарствах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне |
| 1. Щорічна розрахункова лісосіка: |  |  |  |  |
| 1.1.Рекомендована лісовпорядкуванням на новий ревізійний період | 38,32 | 8,26 | 30,06 | - |
| 1.2.Встановлена при попередньому лісовпорядкуванні | 33,7 | 7,0 | 267 | - |
| 1.3.Діюча на рік лісовпорядкування | 33,7 | 7,0 | 26,7 | - |
| 2. Фактичний відпуск деревини |  |  |  |  |
| 2009 рік | 15,2 | 1,2 | 14,0 | - |
| 2010 рік | 12,5 | 1,3 | 11,2 | - |
| 3. План відпуску деревини на |  |  |  |  |
| 2011 рік | 20,0 | 3,0 | 17,0 |  |
| 4. Загальна середня зміна запасу (тис.м3, стовбурний) | 123,94 | 26,68 | 93,83 | 1,35 |

Розміщення рубок головного користування

Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням наявного експлуатаційного фонду в лісництвах, стану насаджень і схеми існуючої дорожньої мережі.

При територіальному розміщенні лісосік дотримано встановлені Правилами рубок ширина, довжина, площа, спосіб і термін примикання лісосік, напрямок рубки і кількість зарубів у кварталі.

На два роки ревізійного періоду лісосіки розміщені в місцях і обсягах фактичного відведення, виконаного лісництвами, а на наступні роки – в обсязі розрахункової лісосіки, прийнятої на ревізійний період з відхиленнями, що допускаються лісовпорядною інструкцією (до +5% від розрахункової лісосіки за запасом).

По кожному лісництву, в якому є експлуатаційний фонд, на ревізійний період складені відомості рубок головного користування в які внесені з угрупуванням за п’ятиріччями виділи (частина виділів) стиглих і перестійних деревостанів, можливих для експлуатації.

Протягом ревізійного періоду крім зазначених у відомості лісових ділянок в рубку, можуть надходити і інші можливі для експлуатації ділянки лісу, які на рік рубки досягли віку стиглості. Відведення таких насаджень в рубку можливе в разі, якщо вони вимагають проведення термінової рубки в зв’язку з їх пошкодженням, усиханням, з втратою захисних функцій, в розладнаних насадженнях, в насадженнях, які в установленому порядку підлягають розчищенню в зв’язку з будівництвом, у випадку коли неможливо розмістити певних господарських секцій наявний лісосічний фонд згідно встановленій розрахунковій лісосіці через необхідність дотримання встановлених термінів примикання лісосік; з будівництвом лісових доріг (їхньою відсутністю), а також в інших випадках, що не входять в протиріччя з положеннями чинних нормативних документів, які регламентують проведення рубок головного користування.

5.1.5. Розміщення рубок головного користування на ревізійний період в

лісництвах – (чисельник – площа, га; знаменник – ліквідний запас в тис.м3)

| Господарство, господарська секція | Найменування лісництв |  |  |  |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вели-кобе-рез-нян-ське | Кост-рин-ське | Жор-нав-ське | Воло-сян-ків-ське | Лю-тян-ське | Чор-ного-лів-ське | Бист-риць-ке |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибіркові рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне – усього |  | 106,0 11,29 | 19,3 1,28 | 36,3 2,91 |  |  |  | 161,6 15,48 |
| в тому числі за госпсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грабова |  | 106,0 11,29 | 19,3 1,28 | 36,3 2,91 |  |  |  | 161,6 15,48 |
| Разом за способом рубки |  | 106,0 11,29 | 19,3 1,28 | 36,3 2,91 |  |  |  | 161,6 15,48 |
| Усього по категорії лісу |  | 106,0 11,29 | 19,3 1,28 | 36,3 2,91 |  |  |  | 161,6 15,48 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне –усього |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за госпсекціями: | 12,6 3,35 |  |  |  |  |  |  | 12,6 3,35 |
| Грабова | 12,6 3,35 |  |  |  |  |  |  | 12,6 3,35 |
| Разом за способом рубки | 12,6 3,35 |  |  |  |  |  |  | 12,6 3,35 |
| Поступові рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне –усього | 30,0 2,98 |  |  |  |  |  |  | 30,0 2,98 |
| в тому числі за госпсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грабова | 30,0 2,98 |  |  |  |  |  |  | 30,0 2,98 |
| Разом за способом рубки | 30,0 2,98 |  |  |  |  |  |  | 30,0 2,98 |
| Усього по категорії лісу | 42,6 6,33 |  |  |  |  |  |  | 42,6 6,33 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне – усього |  |  |  |  | 12,3 4,94 |  |  | 12,3 4,94 |
| в тому числі за госпсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ялинова |  |  |  |  | 12,3 4,94 |  |  | 12,3 4,94 |
| Разом за способом рубки |  |  |  |  | 12,3 4,94 |  |  | 12,3 4,94 |

продовження таблиці 5.1.5

| Господарство, господарська секція | Найменування лісництв |  |  |  |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вели-кобе-рез-нян-ське | Кост-рин-ське | Жор-нав-ське | Воло-сян-ків-ське | Лю-тян-ське | Чор-ного-лів-ське | Бист-риць-ке |  |
| Поступові рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне – усього |  |  |  |  |  |  | 63,7 12,32 | 63,7 12,32 |
| в тому числі за госпсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Букова |  |  |  |  |  |  | 51,9 10,70 | 51,9 10,70 |
| Грабова |  |  |  |  |  |  | 11,8 1,62 | 11,8 1,62 |
| Разом за способом рубки |  |  |  |  |  |  | 63,7 12,32 | 63,7 12,32 |
| Усього по категорії лісу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибіркові рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне –усього |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за госпсекціями: |  |  |  |  | 13,5 1,38 |  |  | 13,5 1,38 |
| Букова |  |  |  |  | 13,5 1,38 |  |  | 13,5 1,38 |
| Разом за способом рубки |  |  |  |  | 13,5 1,38 |  |  | 13,5 1,38 |
| Разом по категорії лісу |  |  |  |  | 25,8 6,32 |  | 63,7 12,32 | 89,3 18,64 |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне –усього |  |  |  |  | 66,5 23,98 | 52,0 13,40 | 33,7 10,35 | 152,2 47,73 |
| в тому числі за госпсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ялинова |  |  |  |  | 66,5 23,98 | 52,0 13,40 | 33,7 10,35 | 152,2 47,73 |
| Разом за способом рубки |  |  |  |  | 66,5 23,98 | 52,0 13,40 | 33,7 10,35 | 152,2 47,73 |
| Поступові рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне – усього |  |  |  |  | 69,8 13,08 | 37,8 5,33 | 27,5 4,26 | 135,1 22,67 |
| в тому числі за госпсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ялинова |  |  |  |  | 69,8 13,08 | 26,9 3,54 | 12,1 1,58 | 108,8 18,2 |

продовження таблиці 5.1.5

| Господарство, господарська секція | Найменування лісництв |  |  |  |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вели-кобе-рез-нян-ське | Кост-рин-ське | Жор-нав-ське | Воло-сян-ків-ське | Лю-тян-ське | Чор-ного-лів-ське | Бист-риць-ке |  |
| Твердолистяне – усього | 162,1 29,27 |  |  |  | 424,1 96,31 | 326,4 67,25 | 331,7 70,89 | 1244,3 263,72 |
| в тому числі за госпсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубова |  |  |  |  | 30,0 5,62 |  |  | 30,0 5,62 |
| Букова | 156,7 28,49 |  |  |  | 376,3 87,21 | 326,4 67,25 | 307,5 66,40 | 1166,9 249,35 |
| Ясенева |  |  |  |  | 13,6 2,48 |  | 24,2 4,49 | 37,8 6,97 |
| Грабова | 5,4 0,78 |  |  |  |  |  |  | 5,4 0,78 |
| Разом за способом рубки | 162,1 29,27 |  |  |  | 493,9 109,39 | 364,2 72,58 | 359,2 75,15 | 1379,4 286,39 |
| Вибіркові рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне –усього |  |  |  |  | 99,0 7,24 |  | 20,5 1,89 | 119,5 9,13 |
| в тому числі за госпсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ялинова |  |  |  |  | 99,0 7,24 |  | 13,6 1,04 | 112,6 8,28 |
| Твердолистяне – усього |  | 7,8 0,75 |  |  |  | 83,7 6,43 |  | 91,5 7,18 |
| в тому числі за госпсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Букова |  | 7,8 0,75 |  |  |  | 83,7 6,43 |  | 91,5 7,18 |
| Разом за способом рубки |  | 7,8 0,75 |  |  | 99,0 7,24 | 83,7 6,43 | 20,5 1,89 | 211,0 16,26 |
| Усього по категорії | 162,1 29,27 | 7,8 0,75 |  |  | 659,4 140,61 | 499,9 92,41 | 413,4 87,34 | 1742,6 350,38 |
| Разом по під-приємству: | 204,7 35,60 | 113,8 12,04 | 19,3 1,28 | 36,3 2,91 | 685,2 146,93 | 499,9 92,41 | 477,1 99,66 | 2036,3 390,83 |

5.1.6. Товарна структура лісосічного фонду, тис. м3

| Деревна порода |  | Запас стов- бур-ний | Запас ділової дере- вини | В тому числі за класами величини |  |  | Дро- ва | За- пас лік- від- ний | Від-хо- ди | Крім того, лік-від із кро-ни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| па- нів- на | скла- дова |  |  | груба | серед- ня | дріб-на |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користування в горах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарство твердолистяне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська секція букова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бкл | Бкл | 14,7 | 8,23 | 7,02 | 1,21 |  | 5,89 | 14,12 | 0,63 | 1,27 |
|  | Яцб | 0,67 | 0,53 | 0,47 | 0,06 |  | 0,11 | 0,64 | 0,03 | 0,01 |
|  | Яв | 0,73 | 0,40 | 0,38 | 0,02 |  | 0,31 | 0,71 | 0,02 | 0,07 |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,15 | 9,16 | 7,87 | 1,29 |  | 6,31 | 15,47 | 0,68 | 1,35 |
| Разом по господарству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,15 | 9,16 | 7,87 | 1,29 |  | 6,31 | 15,47 | 0,68 | 1,35 |
| Разом по господарській частині і категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,15 | 9,16 | 7,87 | 1,29 |  | 6,31 | 15,47 | 0,68 | 1,35 |
| Разом по категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,15 | 9,16 | 7,87 | 1,29 |  | 6,31 | 15,47 | 0,68 | 1,35 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування в горах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарство твердолистяне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська секція грабова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гз | Гз | 7,06 | 0,91 | 0,39 | 0,52 |  | 6,05 | 6,96 | 0,10 | 0,19 |
|  | Яле | 0,55 | 0,37 | 0,21 | 0,16 |  | 0,12 | 0,49 | 0,06 |  |
|  | Мде | 0,78 | 0,55 | 0,23 | 0,32 |  | 0,15 | 0,70 | 0,08 | 0,02 |
|  | Дс | 0,56 | 0,25 | 0,21 | 0,04 |  | 0,26 | 0,51 | 0,05 | 0,02 |
|  | Бкл | 2,25 | 1,30 | 1,20 | 0,10 |  | 0,88 | 2,18 | 0,07 | 0,14 |
|  | Бп | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 0,05 |  | 0,07 | 0,14 |  |  |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,34 | 3,45 | 2,26 | 1,19 |  | 7,53 | 10,98 | 0,36 | 0,37 |
| Разом по господарству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,34 | 3,45 | 2,26 | 1,19 |  | 7,53 | 10,98 | 0,36 | 0,37 |
| Разом по господарській частині і категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,34 | 3,45 | 2,26 | 1,19 |  | 7,53 | 10,98 | 0,36 | 0,37 |
| Разом по категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,34 | 3,45 | 2,26 | 1,19 |  | 7,53 | 10,98 | 0,36 | 0,37 |

продовження таблиці 5.1.6

| Деревна порода |  | Запас стов- бур-ний | Запас ділової дере- вини | В тому числі за класами величини |  |  | Дро- ва | За- пас лік- від- ний | Від-хо- ди | Крім того, лік-від із кро-ни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| па- нів- на | скла- дова |  |  | груба | серед- ня | дріб-на |  |  |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарство хвойне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська секція ялинова похідна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яле | Яле | 4,52 | 2,67 | 1,35 | 1,32 |  | 147 | 4,14 | 0,38 | 0,05 |
|  | Яцб | 0,22 | 0,20 | 0,14 | 0,06 |  | 0,02 | 0,22 |  |  |
|  | Бкл | 0,40 | 0,24 | 0,14 | 0,10 |  | 0,16 | 0,40 |  |  |
|  | Яз | 0,10 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |  | 0,03 | 0,09 | 0,01 |  |
|  | Яв | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |  | 0,05 | 0,10 |  |  |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,34 | 3,46 | 2,14 | 1,56 |  | 1,73 | 4,95 | 0,69 | 0,05 |
| Разом по господарству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,34 | 3,46 | 2,14 | 1,56 |  | 1,73 | 4,95 | 0,69 | 0,05 |
| Господарство твердолистяне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська секція букова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бкл | Бкл | 11,92 | 6,90 | 3,63 | 3,27 |  | 4,75 | 11,65 | 0,27 | 1,08 |
|  | Яцб | 1,05 | 0,82 | 0,76 | 0,06 |  | 0,15 | 0,97 | 0,08 | 0,03 |
|  | Гз | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 | 0,07 |  |  |
|  | Яз | 0,16 | 0,03 | 0,03 |  |  | 0,13 | 0,16 |  |  |
|  | Яв | 0,32 | 0,05 | 0,05 |  |  | 0,27 | 0,32 |  | 0,04 |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13,52 | 7,80 | 4,47 | 3,33 |  | 5,37 | 13,17 | 0,35 | 1,15 |
| Господарська секція грабова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гз | Гз | 1,92 | 0,24 | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 1,64 | 1,88 | 0,04 | 0,01 |
|  | Ялє | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,01 |  | 0,02 | 0,08 |  |  |
|  | Яцб | 0,74 | 0,54 | 0,52 | 0,02 |  | 0,14 | 0,68 | 0,06 | 0,02 |
|  | Бкл | 050 | 0,18 | 0,14 | 0,04 |  | 0,32 | 0,50 |  | 0,04 |
|  | Яв | 0,08 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,06 | 0,08 |  |  |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,32 | 1,04 | 0,84 | 0,18 | 0,02 | 2,18 | 3,22 | 0,10 | 0,10 |
| Разом по господарству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,84 | 8,84 | 5,31 | 3,51 | 0,02 | 7,55 | 16,39 | 0,45 | 1,25 |
| Разом по господарській частині і категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,18 | 12,30 | 7,71 | 5,07 | 0,02 | 9,04 | 21,34 | 0,84 | 1,30 |
| Разом по категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,18 | 12,30 | 7,71 | 5,07 | 0,02 | 9,04 | 21,34 | 0,84 | 1,30 |

продовження таблиці 5.1.6

| Деревна порода |  | Запас стов- бур-ний | Запас ділової дере- вини | В тому числі за класами величини |  |  | Дро- ва | За- пас лік- від- ний | Від-хо- ди | Крім того, лік-від із кро-ни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| па- нів- на | скла- дова |  |  | груба | серед- ня | дріб-на |  |  |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – експлуатаційні ліси в горах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарство хвойне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська секція ялинова похідна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яле | Яле | 82,06 | 55,96 | 28,81 | 27,63 |  | 21,79 | 75,15 | 6,91 | 0,70 |
|  | Сз | 0,95 | 0,57 | 0,21 | 0,36 |  | 0,28 | 0,85 | 0,10 |  |
|  | Яцб | 7,52 | 5,57 | 3,41 | 2,16 |  | 1,28 | 6,85 | 0,67 | 0,03 |
|  | Дз | 0,60 | 0,35 | 0,14 | 0,20 | 0,01 | 0,15 | 0,50 | 0,10 | 0,01 |
|  | Бкл | 27,80 | 15,43 | 8,89 | 6,54 |  | 9,35 | 26,22 | 1,58 | 1,75 |
|  | Гз | 1,01 | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,90 | 1,00 | 0,01 |  |
|  | Яз | 3,06 | 1,46 | 0,42 | 0,92 | 0,12 | 1,22 | 2,68 | 0,68 | 0,10 |
|  | Яв | 4,56 | 2,37 | 1,35 | 1,22 |  | 1,75 | 4,32 | 0,24 | 0,24 |
|  | Брс | 0,24 | 0,410 | 0,04 | 0,06 |  | 0,12 | 0,22 | 0,02 |  |
|  | Бп | 1,17 | 0,09 | 0,03 | 0,06 |  | 0,07 | 0,16 | 0,01 |  |
|  | Дгл | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,02 |  |  | 0,10 | 0,021 |  |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 128,09 | 81,2 | 43,38 |  | 0,13 | 36,85 | 118,05 | 10,04 | 2,83 |
| Господарська секція ялицева 1 кл.бон. і вище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яцб | Яцб | 7,20 | 48,70 | 9,63 | 0,57 |  | 0,92 | 6,62 | 0,58 | 0,26 |
|  | Яле | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,01 |  | 0,05 | 0,11 | 0,01 |  |
|  | Мде | 0,07 | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,02 | 0,06 | 0,01 |  |
|  | Бкл | 3,04 | 1,70 | 1,46 | 0,24 |  | 1,23 | 2,93 | 0,11 | 0,25 |
|  | Гз | 0,12 |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 |  |  |
|  | Яв | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,01 |  | 0,03 | 0,11 |  | 0,01 |
|  | Дгл | 0,03 | 0,02 | 0,03 |  |  | 0,01 | 0,03 |  |  |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,69 | 7,60 | 6,77 | 0,83 |  | 3,47 | 9,98 | 0,71 | 0,52 |
| Разом по господарству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 138,78 | 88,80 | 46,06 | 37,02 | 0,13 | 44,82 | 128,03 | 10,75 | 3,35 |
| Господарство твердолистяне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська секція дубова високостовбурна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дз | Дз | 1,26 | 0,49 | 0,45 | 0,04 |  | 0,63 | 1,12 | 0,14 | 0,09 |
|  | Сз | 0,41 | 0,25 | 0,21 | 0,04 |  | 0,13 | 0,38 | 0,03 | 0,01 |
|  | Гз | 0,22 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,20 | 0,22 |  |  |
|  | Бп | 0,22 | 0,5 | 0,03 | 0,02 |  | 0,16 | 0,21 | 0,01 | 0,01 |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,11 | 0,81 | 0,69 | 0,12 |  | 1,12 | 1,93 | 0,18 | 0,11 |
| Господарська секція букова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бкл | Бкл | 235,07 | 86,58 | 79,70 | 8.27 | 0,61 | 139,46 | 228,06 | 7,01 | 20,55 |
|  | Яцб | 17,33 | 12,68 | 12,12 | 0,56 |  | 3,30 | 15,98 | 1,35 | 0,67 |
|  | Дс | 0,69 | 0,28 | 0,24 | 0,04 |  | 0,34 | 0,62 | 0,07 | 0,06 |
|  | Гз | 1,88 | 0,23 | 0,13 | 0,10 |  | 1,64 | 1,87 | 0,01 | 0,03 |

продовження таблиці 5.1.6

| Деревна порода |  | Запас стов- бур-ний | Запас ділової дере- вини | В тому числі за класами величини |  |  | Дро- ва | За- пас лік- від- ний | Від-хо- ди | Крім того, лік-від із кро-ни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| па- нів- на | скла- дова |  |  | груба | серед- ня | дріб-на |  |  |  |  |
|  | Яз | 3,33 | 0,96 | 0,78 | 0,16 | 0,02 | 2,19 | 3,15 | 0,18 | 0,20 |
|  | Яв | 9,03 | 3,17 | 3,00 | 0,17 |  | 5,67 | 8,84 | 0,19 | 0,81 |
|  | Бп | 0,29 | 0,09 | 0,05 | 0,04 |  | 0,19 | 0,28 | 0,01 | 0,01 |
|  | Ос | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,03 | 0,04 |  |  |
|  | Дгл | 0,46 | 0,34 | 0,32 | 0,02 |  | 0,08 | 0,42 | 0,04 | 0,02 |
|  | Разом | 268,12 | 106,34 | 96,35 | 9,36 | 0,63 | 152,92 | 259,26 | 8,86 | 22,35 |
| Яв | Яв | 0,62 | 0,26 | 0,24 | 0,02 |  | 0,34 | 0,60 | 0,02 | 0,06 |
|  | Яцб | 0,05 | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,01 | 0,05 |  |  |
|  | Бкл | 0,35 | 0,13 | 0,13 |  |  | 0,22 | 0,35 |  | 0,02 |
|  | Разом | 1,02 | 0,43 | 0,41 | 0,02 |  | 0,57 | 1,00 | 0,02 | 0,08 |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 269,14 | 106,77 | 96,76 | 9,38 | 0,63 | 153,49 | 260,26 | 8,88 | 22,43 |
| Господарська секція грабова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гз | Гз | 1,10 | 0,14 | 0,08 | 0,06 |  | 0,94 | 1,08 | 0,02 | 0,02 |
|  | Бкл | 0,46 | 0,22 | 0,20 | 0,02 |  | 0,22 | 0,44 | 0,02 | 0,04 |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,56 | 0,36 | 0,28 | 0,08 |  | 1,16 | 1,52 | 0,04 | 0,06 |
| Господарська секція ясенево-кленова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яз | Яз | 4,24 | 1,47 | 0,93 | 0,49 | 0,05 | 2,44 | 3,91 | 0,33 | 0,26 |
|  | Бкл | 2,53 | 1,09 | 0,95 | 0,13 | 0,01 | 1,35 | 2,44 | 0,09 | 0,20 |
|  | Яв | 0,64 | 0,29 | 0,23 | 0,06 |  | 0,34 | 0,63 | 0,01 | 0,06 |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,41 | 2,85 | 2,11 | 0,68 | 0,06 | 4,13 | 6,98 | 0,43 | 0,52 |
| Разом по господарству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280,22 | 153,79 | 99,84 | 50,26 | 3,69 | 116,90 | 270,69 | 9,53 | 23,12 |
| Разом по господарській частині і категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 419,00 | 211,55 | 150,76 | 49,81 | 10,98 | 187,17 | 398,72 | 20,28 | 26,47 |
| Разом по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 468,67 | 237,00 | 145,90 | 27,28 | 3,82 | 161,72 | 446,51 | 22,16 | 29,49 |
| Хвойні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ялина європейська похідна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 133,43 | 85,66 | 42,28 | 40,25 | 0,13 | 37,34 | 123,0 | 10,43 | 2,88 |
| Ялиця біла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,69 | 7,6 | 6,77 | 0,83 |  | 2,38 | 9,98 | 0,71 | 0,52 |
| Разом хвойних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144,12 | 93,26 | 52,85 | 41,08 | 0,13 | 39,72 | 132,98 | 11,14 | 3,40 |
| Твердолистяні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,11 | 0,81 | 0,69 | 0,12 |  | 1,12 | 1,93 | 0,18 | 0,11 |
| Бук лісовий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 297,79 | 123,30 | 108,69 | 13,98 | 0,63 | 164,60 | 287,90 | 9,89 | 24,85 |

продовження таблиці 5.1.6

| Деревна порода |  | Запас стов- бур-ний | Запас ділової дере- вини | В тому числі за класами величини |  |  | Дро- ва | За- пас лік- від- ний | Від-хо- ди | Крім того, лік-від із кро-ни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| па- нів- на | скла- дова |  |  | груба | серед- ня | дріб-на |  |  |  |  |
| Клен-явір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,02 | 0,43 | 0,41 | 0,02 | - | 0,57 | 1,0 | 0,02 | 0,08 |
| Ясен звичайний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,41 | 2,85 | 2,11 | 0,68 | 0,06 | 4,13 | 6,98 | 0,43 | 0,52 |
| Граб звичайний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,22 | 4,85 | 3,38 | 1,45 | 0,02 | 10,87 | 15,72 | 0,50 | 0,53 |
| Разом твердолистяних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 324,55 | 132,24 | 115,28 | 16,25 | 0,71 | 181,29 | 313,53 | 11,02 | 26,09 |
| УСЬОГО по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 468,67 | 225,50 | 167,33 | 57,33 | 0,84 | 221,01 | 446,51 | 22,06 | 29,49 |

5.2. Рубки формування та оздоровлення лісів

5.2.1. Рубки догляду за лісом

Під час проведення польових лісовпорядних робіт були виявлені насадження, які потребують проведення рубок догляду  на час проведення таксації.

Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду в межах категорій лісів приведений в табл.5.2.1.1.

Друга лісовпорядна нарада затвердила запроектований лісовпорядкуванням об’єм рубок догляду.

При проектуванні рубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарні і лісовідновні рубки, рубки переформування, рубки пов’язані з реконструкцією та ландшафтні рубки) лісовпорядкування керувалось „Правилами поліпшення якісного складу лісів” затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2007 р. №724.

Рубки догляду, крім освітлень, призначались при повноті насаджень 0,9-1,0, а при повноті 0,8 в окремих деревостанах мішаного складу. В чистих хвойних молодняках освітлення не призначалось, не проектувалось прорідження в чистих букових насадженнях. Не призначені у рубку деревостани виділенні для потреб мисливського господарства в якості захисних реміз.

Для підтвердження правильності запроектованих обсягів рубок догляду в табл.5.2.2 приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в рубку.

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним на рік лісовпорядкування (табл.4.3.1.1) становив у %

|  | за площею | за запасом |
| --- | --- | --- |
| Освітлення | 103 | 56 |
| Прочищення | 71 | 48 |
| Проріджування | 559 | 690 |
| Прохідні рубки | 182 | 226 |

5.2.1.1. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом

на період з 2011  до 2019 року

| Вид рубок догляду | Фонд рубок догляду |  |  |  | Тер-мін пов-торю-вано-сті | Щорічний обсяг рубок догляду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.м3 |  |  |
|  |  | до рубки, тис. м3 | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | усьо-го, тис.м3 | з 1га, м3 |  |  |  |  |  |
| Категорія лісу - ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 14,6 | 0,14 | 0,06 | 4 | 5 | 2,9 | 0,01 | - | - |
| Прочищення | 81,6 | 2,66 | 0,57 | 7 | 5 | 16,2 | 0,12 | - | - |
| Проріджування | 151,9 | 32,05 | 4,61 | 30 | 10 | 15,2 | 0,46 | 0,34 | 0,11 |
| Прохідні рубки | 16,2 | 6,57 | 0,69 | 43 | 10 | 1,6 | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
| Разом | 264,3 | 41,42 | 5,93 |  |  | 35,9 | 0,66 | 0,40 | 0,12 |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 77,7 | 1,63 | 0,38 | 5 | 5 | 15,5 | 0,08 |  |  |
| Прочищення | 60,2 | 3,81 | 0,50 | 8 | 5 | 12,1 | 0,09 |  |  |
| Проріджування | 120,8 | 25,59 | 3,55 | 29 | 10 | 12,1 | 0,36 | 0,26 | 0,07 |
| Прохідні рубки | 121,2 | 53,65 | 5,09 | 42 | 10 | 12,2 | 0,51 | 0,40 | 0,13 |
| Разом | 379,9 | 84,68 | 9,52 |  |  | 51,9 | 1,04 | 0,66 | 0,20 |
| М’яколистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 0,9 | 0,02 |  |  | 5 | 0,2 |  |  |  |
| Прочищення | 6,2 | 0,56 | 0,05 | 8 | 5 | 1,2 | 0,01 |  |  |
| Проріджування | 19,6 | 4,31 | 0,51 | 26 | 10 | 2,0 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Прохідні рубки | 12,5 | 4,66 | 0,52 | 42 | 10 | 1,3 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Разом | 39,2 | 9,55 | 1,08 |  |  | 4,7 | 0,11 | 0,08 | 0,02 |
| Разом по категорії лісу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 93,2 | 1,79 | 0,44 | 5 |  | 18,6 | 0,09 |  |  |
| Прочищення | 148,0 | 7,03 | 1,12 | 8 |  | 29,5 | 0,22 |  |  |
| Проріджування | 292,3 | 61,95 | 8,67 | 30 |  | 29,3 | 0,87 | 0,64 | 0,19 |
| Прохідні рубки | 149,9 | 64,88 | 6,30 | 42 |  | 15,1 | 0,63 | 0,50 | 0,15 |
| Разом | 683,4 | 135,65 | 16,53 |  |  | 92,5 | 1,81 | 1,14 | 0,34 |
| Крім того, лісівничий догляд в незімкнутих лісових культурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,4 |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
| Категорія лісу – рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 7,0 | 0,16 | 0,04 | 6 | 5 | 1,4 | 0,01 |  |  |
| Проріджування | 4,5 | 0,85 | 0,09 | 20 | 10 | 0,5 | 0,01 | 0,01 |  |
| Прохідні рубки | 38,2 | 20,70 | 1,84 | 48 | 10 | 3,8 | 0,18 | 0,15 | 0,05 |
| Разом | 49,7 | 21,71 | 1,97 |  |  | 5,7 | 0,20 | 0,16 | 0,05 |

продовження таблиці 5.2.1.1

| Вид рубок догляду |  | Фонд рубок догляду |  |  |  |  |  |  | Тер-мін пов-торю-вано-сті |  |  | Щорічний обсяг рубок догляду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площа, га |  | запас стовбурний |  |  |  |  |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.м3 |  |  |
|  |  |  |  | до рубки, тис. м3 | що вирубується |  |  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  |  |  | усьо-го, тис.м3 |  | з 1га, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проріджування |  | 19,7 |  | 4,10 | 0,66 |  | 34 |  | 10 |  |  | 2,0 | 0,07 | 0,05 | 0,01 |
| Разом |  | 19,7 |  | 4,10 | 0,66 |  | 34 |  | 10 |  |  | 2,0 | 0,07 | 0,05 | 0,01 |
| Разом по категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення |  | 7,0 |  | 0,16 | 0,04 |  | 6 |  |  |  |  | 1,4 | 0,01 |  |  |
| Проріджування |  | 24,2 |  | 4,95 | 0,75 |  | 31 |  |  |  |  | 2,5 | 0,08 | 0,06 | 0,01 |
| Прохідні рубки |  | 38,2 |  | 20,70 | 1,84 |  | 48 |  |  |  |  | 3,8 | 0,18 | 0,15 | 0,05 |
| Разом |  | 69,4 |  | 25,81 | 2,63 |  |  |  |  |  |  | 7,7 | 0,27 | 0,21 | 0,06 |
| Крім того, лісівничий догляд в незімкнутих лісових культурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |
| Категорія лісу – захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення |  | 3,4 |  | 0,04 | 0,01 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0,7 |  |  |  |
| Прочищення |  | 24,2 |  | 1,59 | 0,21 |  | 9 |  | 5 |  |  | 4,8 | 0,04 |  |  |
| Проріджування |  | 29,7 |  | 6,17 | 0,98 |  | 33 |  | 10 |  |  | 3,0 | 0,10 | 0,07 | 0,03 |
| Прохідні рубки |  | 1,6 |  | 0,80 | 0,07 |  | 44 |  | 10 |  |  | 0,2 | 0,01 | 0,01 |  |
| Разом |  | 58,9 |  | 8,60 | 1,27 |  |  |  |  |  |  | 8,7 | 0,15 | 0,08 | 0,03 |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочищення |  | 10,0 |  | 0,57 | 0,09 |  | 9 |  | 5 |  |  | 2,0 | 0,02 |  |  |
| Проріджування |  | 25,1 |  | 5,68 | 0,84 |  | 33 |  | 10 |  |  | 2,5 | 0,08 | 0,06 | 0,01 |
| Прохідні рубки |  | 69,5 |  | 26,43 | 2,89 |  | 42 |  | 10 |  |  | 6,9 | 0,29 | 0,23 | 0,08 |
| Разом |  | 104,6 |  | 32,68 | 3,82 |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 0,39 | 0,29 | 0,09 |
| Разом по категорії лісу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення |  | 3,4 |  | 0,04 | 0,01 |  | 3 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| Прочищення |  | 34,2 |  | 2,16 | 0,30 |  | 9 |  |  |  |  | 6,8 | 0,06 |  |  |
| Проріджування |  | 54,8 |  | 11,85 | 1,82 |  | 33 |  |  |  |  | 5,5 | 0,18 | 0,13 | 0,04 |
| Прохідні рубки |  | 71,1 |  | 27,23 | 2,96 |  | 42 |  |  |  |  | 7,1 | 0,30 | 0,24 | 0,08 |
| Разом |  | 163,5 |  | 41,28 | 5,09 |  |  |  |  |  |  | 20,1 | 0,54 | 0,37 | 0,12 |
| Крім того, лісівничий догляд в незімкнутих лісових культурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |
| Категорія лісу – експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення |  | 98,0 |  | 1,31 | 0,42 |  | 4 |  | 5 |  |  | 19,6 | 0,09 |  |  |
| Прочищення |  | 114,9 |  | 7,91 | 1,10 |  | 10 |  | 5 |  |  | 22,9 | 0,22 |  |  |
| Проріджування |  | 265,7 |  | 52,50 | 7,96 |  | 30 |  | 10 |  |  | 26,6 | 0,79 | 0,59 | 0,17 |
| Прохідні рубки |  | 29,7 |  | 10,81 | 1,17 |  | 39 |  | 10 |  |  | 3,0 | 0,12 | 0,09 | 0,02 |
| Разом |  | 508,3 |  | 72,53 | 10,65 |  |  |  |  |  |  | 72,1 | 1,22 | 0,68 | 0,19 |

продовження таблиці 5.2.1.1

| Вид рубок догляду | Фонд рубок догляду |  |  |  | Тер-мін пов-торю-вано-сті | Щорічний обсяг рубок догляду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.м3 |  |  |
|  |  | до рубки, тис. м3 | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | усьо-го, тис.м3 | з 1га, м3 |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 172,0 | 2,79 | 0,79 | 5 | 5 | 34,5 | 0,15 |  |  |
| Прочищення | 139,0 | 9,23 | 1,26 | 9 | 5 | 27,8 | 0,25 |  |  |
| Проріджування | 238,2 | 49,81 | 6,55 | 27 | 10 | 23,8 | 0,65 | 0,49 | 0,12 |
| Прохідні рубки | 299,6 | 119,67 | 12,46 | 42 | 10 | 30,1 | 1,24 | 1,00 | 0,36 |
| Разом | 848,8 | 181,50 | 21,06 |  |  | 116,2 | 2,29 | 1,49 | 0,48 |
| М’яколистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 14,4 | 0,21 | 0,06 | 4 | 5 | 2,9 | 0,01 |  |  |
| Прочищення | 3,5 | 0,35 | 0,04 | 11 | 5 | 0,7 | 0,01 |  |  |
| Проріджування | 16,8 | 3,19 | 0,47 | 28 | 10 | 1,7 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Прохідні рубки | 8,5 | 1,79 | 0,20 | 24 | 10 | 0,9 | 0,02 | 0,02 |  |
| Разом | 43,2 | 5,54 | 0,77 |  |  | 6,2 | 0,09 | 0,06 | 0,01 |
| Разом по категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 284,4 | 4,31 | 1,27 | 4 |  | 57,0 | 0,25 |  |  |
| Прочищення | 257,4 | 17,49 | 2,40 | 9 |  | 51,4 | 0,48 |  |  |
| Проріджування | 520,7 | 105,50 | 14,98 | 29 |  | 52,1 | 1,49 | 1,12 | 0,30 |
| Прохідні рубки | 337,8 | 132,27 | 13,83 | 41 |  | 34,0 | 1,38 | 1,11 | 0,38 |
| Разом | 1400,3 | 259,57 | 32,48 |  |  | 194,5 | 3,60 | 2,23 | 0,68 |
| Крім того, лісівничий догляд в незімкнутих лісових культурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67,0 |  |  |  |  | 22,3 |  |  |  |
| Разом насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 116,0 | 1,49 | 0,49 | 4 |  | 23,2 | 0,10 |  |  |
| Прочищення | 220,7 | 12,16 | 1,88 | 9 |  | 43,9 | 0,38 |  |  |
| Проріджування | 447,3 | 90,72 | 13,55 | 30 |  | 44,8 | 1,35 | 1,00 | 0,31 |
| Прохідні рубки | 47,5 | 18,18 | 1,93 | 41 |  | 4,8 | 0,20 | 0,16 | 0,03 |
| Разом | 831,5 | 122,55 | 17,85 |  |  | 116,7 | 2,03 | 1,16 | 0,34 |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 256,7 | 4,58 | 1,21 | 5 |  | 51,4 | 0,24 |  |  |
| Прочищення | 209,2 | 13,61 | 1,85 | 9 |  | 41,9 | 0,36 |  |  |
| Проріджування | 388,6 | 81,93 | 11,03 | 28 |  | 38,9 | 1,10 | 0,82 | 0,20 |
| Прохідні рубки | 528,5 | 220,45 | 22,28 | 42 |  | 53,0 | 2,22 | 1,78 | 0,62 |
| Разом | 1383,0 | 320,57 | 36,37 |  |  | 185,2 | 3,92 | 2,60 | 0,82 |
| Крім того, сухо-стійних дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продовження таблиці 5.2.1.1

| Вид рубок догляду | Фонд рубок догляду |  |  |  | Тер-мін пов-торю-вано-сті | Щорічний обсяг рубок догляду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.м3 |  |  |
|  |  | до рубки, тис. м3 | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | усьо-го, тис.м3 | з 1га, м3 |  |  |  |  |  |
| М’яколистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 15,3 | 0,23 | 0,06 | 4 |  | 3,1 | 0,01 |  |  |
| Прочищення | 9,7 | 0,91 | 0,09 | 9 |  | 1,9 | 0,02 |  |  |
| Проріджування | 56,1 | 11,60 | 1,64 | 29 |  | 5,7 | 0,17 | 0,13 | 0,03 |
| Прохідні рубки | 21,0 | 6,45 | 0,72 | 34 |  | 2,2 | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
| Разом | 102,1 | 19,19 | 2,51 |  |  | 12,9 | 0,27 | 0,19 | 0,04 |
| Разом по підприємству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 388,0 | 6,30 | 1,76 | 5 |  | 77,7 | 0,35 |  |  |
| Прочищення | 439,6 | 26,68 | 3,82 | 9 |  | 87,7 | 0,76 |  |  |
| Проріджування | 892,0 | 184,25 | 26,22 | 29 |  | 89,4 | 2,62 | 1,95 | 0,54 |
| Прохідні рубки | 597,0 | 245,08 | 24,93 | 42 |  | 60,0 | 2,49 | 2,00 | 0,66 |
| УСЬОГО | 2316,6 | 462,31 | 56,73 |  |  | 314,8 | 6,22 | 3,95 | 1,20 |
| Крім того, лісівничий догляд в незімкнутих лісових культурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107,3 |  |  |  |  | 35,8 |  |  |  |
| Із наявного фонду рубок догляду на стрімких і дуже стрімких схилах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категорія лісу - ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 10,4 | 0,06 | 0,04 | 4 | 5 | 2,1 | 0,01 |  |  |
| Прочищення | 37,9 | 1,40 | 0,29 | 8 | 5 | 7,5 | 0,05 |  |  |
| Проріджування | 59,1 | 9,66 | 1,54 | 26 | 10 | 5,9 | 0,15 | 0,12 | 0,03 |
| Прохідні рубки | 3,5 | 1,12 | 0,12 | 34 | 10 | 0,4 | 0,01 | 0,01 |  |
| Разом | 110,9 | 12,24 | 1,99 |  |  | 15,9 | 0,22 | 0,13 | 0,03 |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 38,6 | 0,65 | 0,18 | 5 | 5 | 7,8 | 0,04 |  |  |
| Прочищення | 39,6 | 2,57 | 0,33 | 8 | 5 | 7,9 | 0,07 |  |  |
| Проріджування | 61,9 | 12,79 | 1,90 | 31 | 10 | 6,2 | 0,19 | 0,14 | 0,03 |
| Прохідні рубки | 58,8 | 30,31 | 2,70 | 46 | 10 | 5,9 | 0,28 | 0,21 | 0,07 |
| Разом | 198,9 | 46,32 | 5,11 |  |  | 27,8 | 0,58 | 0,35 | 0,10 |
| М’яколистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проріджування | 3,1 | 0,68 | 0,05 | 16 | 10 | 0,3 |  |  |  |
| Разом | 3,1 | 0,68 | 0,05 |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Разом по категорії лісу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 49,0 | 0,71 | 0,22 | 4 |  | 9,9 | 0,05 |  |  |
| Прочищення | 77,5 | 3,97 | 0,62 | 8 |  | 15,4 | 0,12 |  |  |
| Проріджування | 124,1 | 23,13 | 3,49 | 28 |  | 12,4 | 0,34 | 0,26 | 0,06 |
| Прохідні рубки | 62,3 | 31,43 | 2,82 | 45 |  | 6,3 | 0,29 | 0,22 | 0,07 |
| Разом | 312,9 | 59,24 | 7,15 |  |  | 44,0 | 0,80 | 0,48 | 0,13 |
| Крім того, лісівничий догляд в незімкнутих лісових культурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,8 |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |

продовження таблиці 5.2.1.1

| Вид рубок догляду | Фонд рубок догляду |  |  |  | Тер-мін пов-торю-вано-сті | Щорічний обсяг рубок догляду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.м3 |  |  |
|  |  | до рубки, тис. м3 | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | усьо-го, тис.м3 | з 1га, м3 |  |  |  |  |  |
| Категорія лісу – рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прохідні рубки | 11,2 | 5,88 | 0,49 | 44 | 10 | 1,1 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Разом | 11,2 | 5,88 | 0,49 |  |  | 1,1 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Разом по категорії лісу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прохідні рубки | 11,2 | 5,88 | 0,49 | 44 |  | 1,1 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Разом | 11,2 | 5,88 | 0,49 |  |  | 1,1 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Категорія лісу – захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочищення | 10,2 | 0,67 | 0,09 | 9 | 5 | 2,1 | 0,02 |  |  |
| Проріджування | 17,5 | 3,81 | 0,59 | 34 | 10 | 1,8 | 0,06 | 0,04 | 0,01 |
| Разом | 27,7 | 4,48 | 0,69 |  |  | 3,9 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проріджування | 7,8 | 1,86 | 0,26 | 33 | 10 | 0,8 | 0,03 | 0,01 |  |
| Прохідні рубки | 43,6 | 17,43 | 1,89 | 43 | 10 | 4,4 | 0,19 | 0,16 | 0,05 |
| Разом | 51,4 | 19,29 | 2,15 |  |  | 5,2 | 0,22 | 0,17 | 0,05 |
| Разом по категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочищення | 10,2 | 0,67 | 0,09 | 9 |  | 2,1 | 0,02 |  |  |
| Проріджування | 25,3 | 5,67 | 0,85 | 34 |  | 2,6 | 0,09 | 0,05 | 0,01 |
| Прохідні рубки | 43,6 | 17,43 | 1,89 | 43 |  | 4,4 | 0,19 | 0,16 | 0,05 |
| Разом | 79,1 | 23,77 | 2,83 |  |  | 9,1 | 0,30 | 0,21 | 0,06 |
| Крім того, лісівничий догляд в незімкнутих лісових культурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,2 |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |
| Категорія лісу – експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 62,9 | 0,91 | 0,28 | 4 | 5 | 12,6 | 0,06 |  |  |
| Прочищення | 30,4 | 2,10 | 0,29 | 10 | 5 | 6,1 | 0,06 |  |  |
| Проріджування | 111,6 | 23,61 | 3,55 | 32 | 10 | 11,2 | 0,35 | 0,27 | 0,08 |
| Прохідні рубки | 13,6 | 5,41 | 0,58 | 43 | 10 | 1,4 | 0,06 | 0,05 | 0,01 |
| Разом | 218,5 | 32,03 | 4,70 |  |  | 31,4 | 0,53 | 0,32 | 0,09 |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 73,0 | 1,11 | 0,34 | 5 | 5 | 14,6 | 0,06 |  |  |
| Прочищення | 59,3 | 4,29 | 0,55 | 9 | 5 | 11,9 | 0,11 |  |  |
| Проріджування | 87,3 | 19,99 | 2,85 | 33 | 10 | 8,8 | 0,29 | 0,20 | 0,05 |
| Прохідні рубки | 156,6 | 64,83 | 6,77 | 43 | 10 | 15,7 | 0,68 | 0,53 | 0,19 |
| Разом | 376,2 | 90,22 | 10,51 |  |  | 51,0 | 1,14 | 0,73 | 0,24 |
| М’яколистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 11,5 | 0,15 | 0,05 | 4 | 5 | 2,3 | 0,01 |  |  |
| Прочищення | 3,5 | 0,35 | 0,04 | 11 | 5 | 0,7 | 0,01 |  |  |

продовження таблиці 5.2.1.1

| Вид рубок догляду | Фонд рубок догляду |  |  |  | Тер-мін пов-торю-вано-сті | Щорічний обсяг рубок догляду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.м3 |  |  |
|  |  | до рубки, тис. м3 | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | усьо-го, тис.м3 | з 1га, м3 |  |  |  |  |  |
| Проріджування | 2,6 | 0,57 | 0,10 | 38 | 10 | 0,3 | 0,01 | 0,01 |  |
| Прохідні рубки | 8,5 | 1,79 | 0,20 | 24 | 10 | 0,9 | 0,02 | 0,02 |  |
| Разом | 26,1 | 2,86 | 0,39 |  |  | 4,2 | 0,05 | 0,03 |  |
| Разом по категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 147,4 | 2,17 | 0,67 | 5 |  | 29,5 | 0,13 |  |  |
| Прочищення | 93,2 | 6,74 | 0,88 | 9 |  | 18,7 | 0,18 |  |  |
| Проріджування | 201,5 | 44,17 | 6,50 | 32 |  | 20,3 | 0,65 | 0,48 | 0,13 |
| Прохідні рубки | 178,7 | 72,03 | 7,55 | 42 |  | 18,0 | 0,76 | 0,60 | 0,20 |
| Разом | 620,8 | 125,11 | 15,60 |  |  | 86,5 | 1,72 | 1,08 | 0,33 |
| Крім того, лісівничий догляд в незімкнутих лісових культурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18,3 |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |
| Разом ділянок на стрімких і дуже стрімких схилах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 73,3 | 0,97 | 0,32 | 4 |  | 14,7 | 0,07 |  |  |
| Прочищення | 78,5 | 4,17 | 0,67 | 9 |  | 15,7 | 0,13 |  |  |
| Проріджування | 188,2 | 37,08 | 5,68 | 30 |  | 18,9 | 0,56 | 0,43 | 0,12 |
| Прохідні рубки | 17,1 | 6,53 | 0,70 | 41 |  | 1,8 | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
| Разом | 357,1 | 48,75 | 7,37 |  |  | 51,1 | 0,83 | 0,49 | 0,13 |
| Твердолистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 111,6 | 1,76 | 0,52 | 5 |  | 22,4 | 0,10 |  |  |
| Прочищення | 98,9 | 6,86 | 0,88 | 9 |  | 19,8 | 0,18 |  |  |
| Проріджування | 157,0 | 34,64 | 5,01 | 32 |  | 15,8 | 0,51 | 0,35 | 0,08 |
| Прохідні рубки | 270,2 | 118,45 | 11,85 | 44 |  | 27,1 | 1,20 | 0,94 | 0,32 |
| Разом | 637,7 | 161,71 | 18,26 |  |  | 85,1 | 1,99 | 1,29 | 0,40 |
| М’яколистяне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 11,5 | 0,15 | 0,05 | 4 |  | 2,3 | 0,01 |  |  |
| Прочищення | 3,5 | 0,35 | 0,04 | 11 |  | 0,7 | 0,01 |  |  |
| Проріджування | 5,7 | 1,25 | 0,15 | 26 |  | 0,6 | 0,01 | 0,01 |  |
| Прохідні рубки | 8,5 | 1,79 | 0,20 | 24 |  | 0,9 | 0,02 | 0,02 |  |
| Разом | 29,2 | 3,54 | 0,44 |  |  | 4,5 | 0,05 | 0,03 |  |
| Разом по підприємству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 196,4 | 2,88 | 0,89 | 5 |  | 39,4 | 0,18 |  |  |
| Прочищення | 180,9 | 11,38 | 1,59 | 9 |  | 36,2 | 0,32 |  |  |
| Проріджування | 350,9 | 72,97 | 10,84 | 31 |  | 35,3 | 1,08 | 0,79 | 0,20 |
| Прохідні рубки | 295,8 | 126,77 | 12,75 | 43 |  | 29,8 | 1,29 | 1,02 | 0,33 |
| Разом | 1024,0 | 214,00 | 26,07 |  |  | 140,7 | 2,87 | 1,81 | 0,53 |
| Крім того, лісівничий догляд в незімкнутих лісових культурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31,3 |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |

5.2.1.2. Розподіл насаджень у віці рубок догляду за повнотами та фонд рубок догляду, га

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 І│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

========================================

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ       1.3     3.3     3.5     8.6   115.1    131.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.3     1.5     3.5     8.6   112.3    127.2

ПРОЧИЩЕННЯ                             188.6   289.2    477.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

188.6   286.1    474.7

ПРОРІДЖУВАННЯ                             182.6   663.8    846.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

182.6   556.0    738.6

ПРОХІДНІ РУБКИ                                    1225.2   1225.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

851.9    851.9

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                       6.1     2.2     4.8     13.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

6.1     2.2     4.8     13.1

ПРОРІДЖУВАННЯ                              25.2    15.0     40.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

25.2    15.0     40.2

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     165.9    165.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

104.9    104.9

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ       2.1     2.7             1.4     2.0      8.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.1     2.7             1.4     2.0      8.2

ПРОЧИЩЕННЯ                              12.2    52.1     64.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

12.2    49.3     61.5

ПРОРІДЖУВАННЯ                              18.3   110.7    129.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

18.3   100.9    119.2

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     292.3    292.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

116.4    116.4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ      12.5    11.9    42.5   194.1   136.6    397.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

12.5    11.9    42.5   194.1   136.6    397.6

ПРОЧИЩЕННЯ                              98.5   367.9    466.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

98.5   356.4    454.9

ПРОРІДЖУВАННЯ                             390.4  1140.0   1530.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

390.4   933.4   1323.8

продовження таблиці 5.2.1.2

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 І│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

ПРОХІДНІ РУБКИ                                    1479.0   1479.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

405.4    405.4

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ОСВІТЛЕННЯ      15.9    17.9    52.1   206.3   258.5    550.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

15.9    16.1    52.1   206.3   255.7    546.1

ПРОЧИЩЕННЯ                             299.3   709.2   1008.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

299.3   691.8    991.1

ПРОРІДЖУВАННЯ                             616.5  1929.5   2546.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

616.5  1605.3   2221.8

ПРОХІДНІ РУБКИ                                    3162.4   3162.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1478.6   1478.6

РАЗОМ      15.9    17.9    52.1  1122.1  6059.6   7267.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

15.9    16.1    52.1  1122.1  4031.4   5237.6

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

107.3

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

==================

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ                               8.6    84.6     93.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.6    84.6     93.2

ПРОЧИЩЕННЯ                              73.0    75.0    148.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

73.0    71.9    144.9

ПРОРІДЖУВАННЯ                              34.9   257.4    292.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

34.9   224.7    259.6

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     149.9    149.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

121.3    121.3

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                               2.2     4.8      7.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.2     4.8      7.0

ПРОРІДЖУВАННЯ                               9.2    15.0     24.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.2    15.0     24.2

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      38.2     38.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

11.2     11.2

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                               1.4     2.0      3.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.4     2.0      3.4

продовження таблиці 5.2.1.2

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 І│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

ПРОЧИЩЕННЯ                               8.3    25.9     34.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.3    23.1     31.4

ПРОРІДЖУВАННЯ                              10.7    44.1     54.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

10.7    36.0     46.7

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      71.1     71.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

26.4     26.4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ               0.4     1.2   159.4   123.4    284.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.4     1.2   159.4   123.4    284.4

ПРОЧИЩЕННЯ                              59.9   197.5    257.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

59.9   187.6    247.5

ПРОРІДЖУВАННЯ                             190.8   329.9    520.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

190.8   267.5    458.3

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     337.8    337.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

109.1    109.1

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ОСВІТЛЕННЯ               0.4     1.2   171.6   214.8    388.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.4     1.2   171.6   214.8    388.0

ПРОЧИЩЕННЯ                             141.2   298.4    439.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

141.2   282.6    423.8

ПРОРІДЖУВАННЯ                             245.6   646.4    892.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

245.6   543.2    788.8

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     597.0    597.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

268.0    268.0

РАЗОМ               0.4     1.2   558.4  1756.6   2316.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.4     1.2   558.4  1308.6   1868.6

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

107.3

ІЗ НАЯВНОГО ФОНДУ РУБОК ДОГЛЯДУ ДІЛЯНКИ НА СТРІМКИХ І ДУЖЕ

==========================================================

СТРІМКИХ СХИЛАХ

================

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ                               6.7    42.3     49.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

6.7    42.3     49.0

ПРОЧИЩЕННЯ                              28.4    49.1     77.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

28.4    46.0     74.4

продовження таблиці 5.2.1.2

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 І│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

ПРОРІДЖУВАННЯ                               9.2   114.9    124.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.2   110.8    120.0

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      62.3     62.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

48.9     48.9

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      11.2     11.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

11.2     11.2

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ПРОЧИЩЕННЯ                                      10.2     10.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.8      8.8

ПРОРІДЖУВАННЯ                               6.7    18.6     25.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

6.7    14.9     21.6

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      43.6     43.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.8      5.8

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                       1.2    75.0    71.2    147.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.2    75.0    71.2    147.4

ПРОЧИЩЕННЯ                              11.8    81.4     93.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

11.8    80.9     92.7

ПРОРІДЖУВАННЯ                              41.3   160.2    201.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

41.3   122.6    163.9

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     178.7    178.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

70.5     70.5

РАЗОМ ДІЛЯНОК НА СТРІМКИХ І ДУЖЕ СТРІМКИХ СХИЛАХ

ОСВІТЛЕННЯ                       1.2    81.7   113.5    196.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.2    81.7   113.5    196.4

ПРОЧИЩЕННЯ                              40.2   140.7    180.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

40.2   135.7    175.9

ПРОРІДЖУВАННЯ                              57.2   293.7    350.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

57.2   248.3    305.5

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     295.8    295.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

136.4    136.4

РАЗОМ                       1.2   179.1   843.7   1024.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.2   179.1   633.9    814.2

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

В рекреаційних лісах рубки догляду запроектовані на площі 69,4 га, в тому числі: освітлення – 7 га; проріджування – 24,2 га; прохідні рубки – 38,2 га.

Ландшафтні рубки догляду спрямовані на вирощування найбільш стійких, декоративних насаджень, покращення лісових ландшафтів і умов для відпочинку населення.

Основною метою рубок догляду є поліпшення складу, декоративних якостей дерево- станів, поліпшення просторового розміщення дерев і створення визначених типів ландшафтів.

При формуванні типів ландшафтів допускається розрідження насаджень до повноти 0,6 для закритих типів і 03-05 для напіввідкритих.

5.2.2. Санітарні рубки і очищення від захаращеності

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 70,94 тис.м3 сухостійного і  пошкод-женого лісу. Захаращеність виявлена на площі 71,4 га із загальним запасом 2,34 тис.м3.

Причини утворення сухостійної деревини і захаращеності: природний відпад шкідниками і хворобами лісу, вітровали, буреломи і сніголоми.

Із загальної площі суцільних санітарних рубок в насадженнях запроектовано 399,2 га (стовбурний запас 144,0 тис.м3, ліквідний запас 124,0 тис.м3, ділової деревини 59,5 тис.м3).

Для покращання санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням запроек-товано проведення суцільних і вибіркових санітарних рубок (табл.5.2.2.1.).

Друга лісовпорядна нарада прийняла щорічні обсяги.

Очищення від захаращеності запроектовано на площі 71,4  га із загальним запасом 2,34 тис.м3. Другою лісовпорядною нарадою прийнятий щорічний обсяг робіт 71,4  га із запасом 2,34 тис.м3.

Частину обсягу виявленого сухостійного і пошкодженого лісу проектується вибрати при проведенні рубок головного користування і рубок догляду.

5.2.2.1. Санітарні рубки

| # Показники | Одиниця вимірю-вання | # Санітарні рубки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | суцільні | вибіркові |
| ## Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд: |  |  |  |
| –площа | га | 332,1 | 2461,8 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 119,02 | 52,77 |
| 2.Призначено до рубки лісо- впорядкуванням: |  |  |  |
| –площа | га | 332,1 | 2461,8 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 119,2 | 52,77 |
| 3.Прийнято 2-ою лісовпоряд- ною нарадою: |  |  |  |
| –площа | га | 332,1 | 2461,8 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 119,2 | 52,77 |
| 4.Термін вирубування | років | 5 | 5 |
| 5.Щорічний розмір |  |  |  |
| (чисельник – рекомендований лісовпорядкуванням; знаменник – прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою при розходженні) |  |  |  |
| ХВОЙНІ |  |  |  |
| Площа | га | 47,5 | 140,1 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | 15,9 | 3,4 |
| –ліквідний | тис.м3 | 13,5 | 2,9 |
| –ділової деревини | тис.м3 | 7,4 | 1,4 |
| ТВЕРДОЛИСТЯНІ |  |  |  |
| Площа | га | 18,9 | 350,9 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | 7,9 | 7,1 |
| –ліквідний | тис.м3 | 7,1 | 6,4 |
| –ділової деревини | тис.м3 | 2,5 | 1,9 |
| Разом по категорії лісу |  |  |  |
| Площа | га | 66,4 | 491,0 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | 23,80 | 10,5 |
| –ліквідний | тис.м3 | 20,6 | 9,3 |
| –ділової деревини | тис.м3 | 9,9 | 3,3 |
| ## Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд: |  |  |  |
| –площа | га |  | 189,5 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 |  | 3,23 |

продовження таблиці 5.2.2.1

| # Показники | Одиниця вимірю-вання | # Санітарні рубки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | суцільні | вибіркові |
| 2.Призначено до рубки лісо- впорядкуванням: |  |  |  |
| –площа | га |  | 189,5 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 |  | 3,23 |
| 3.Прийнято 2-ою лісовпоряд- ною нарадою: |  |  |  |
| –площа | га |  | 189,5 |
| –стовбурний запас | тис.м3 |  | 3,23 |
| 4.Термін вирубування | років |  | 5 |
| 5.Щорічний розмір |  |  |  |
| (чисельник – рекомендований лісовпорядкуванням; знаменник – прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою при розходженні) |  |  |  |
| ТВЕРДОЛИСТЯНІ |  |  |  |
| Площа | га |  | 37,9 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 |  | 0,65 |
| –ліквідний | тис.м3 |  | 0,58 |
| –ділової деревини | тис.м3 |  | 0,17 |
| Разом по категорії лісу |  |  |  |
| Площа | га |  | 37,9 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 |  | 0,65 |
| –ліквідний | тис.м3 |  | 0,58 |
| –ділової деревини | тис.м3 |  | 0,17 |
| ## Захисні ліси |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд: |  |  |  |
| –площа | га | 25,3 | 281,0 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 9,70 | 6,98 |
| 2.Призначено до рубки лісо- впорядкуванням: |  |  |  |
| –площа | га | 25,3 | 281,0 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 9,70 | 6,98 |
| 3.Прийнято 2-ою лісовпоряд- ною нарадою: |  |  |  |
| –площа | га | 25,3 | 281,0 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 9,70 | 6,98 |
| 4.Термін вирубування | років | 5 | 5 |
| 5.Щорічний розмір |  |  |  |
| (чисельник – рекомендований лісовпорядкуванням; знаменник – прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою при розходженні) |  |  |  |
| ХВОЙНІ |  |  |  |
| Площа | га | 5,1 | 38,5 |

продовження таблиці 5.2.2.1

| # Показники | Одиниця вимірю-вання | # Санітарні рубки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | суцільні | вибіркові |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | 1,90 | 1,2 |
| –ліквідний | тис.м3 | 1,6 | 1,0 |
| –ділової деревини | тис.м3 | 0,5 | 0,3 |
| ТВЕРДОЛИСТЯНІ |  |  |  |
| Площа | га |  | 16,9 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 |  | 0,2 |
| –ліквідний | тис.м3 |  | 0,2 |
| –ділової деревини | тис.м3 |  | 0,1 |
| М’ЯКОЛИСТЯНІ |  |  |  |
| Площа | га |  | 0,7 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 |  | 0,4 |
| –ліквідний | тис.м3 |  | 0,1 |
| –ділової деревини | тис.м3 |  |  |
| Разом по категорії лісу |  |  |  |
| Площа | га | 5,1 | 56,1 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | 1,9 | 1,4 |
| –ліквідний | тис.м3 | 1,6 | 1,2 |
| –ділової деревини | тис.м3 | 0,5 | 0,4 |
| ## Експлуатаційні ліси |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд: |  |  |  |
| –площа | га | 41,8 | 1038,3 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 15,28 | 26,80 |
| 2.Призначено до рубки лісо- впорядкуванням: |  |  |  |
| –площа | га | 41,8 | 1038,3 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 15,28 | 26,80 |
| 3.Прийнято 2-ою лісовпоряд- ною нарадою: |  |  |  |
| –площа | га | 41,8 | 1038,3 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 15,28 | 26,80 |
| 4.Термін вирубування | років | 5 | 5 |
| 5.Щорічний розмір |  |  |  |
| (чисельник – рекомендований лісовпорядкуванням; знаменник – прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою при розходженні) |  |  |  |
| ХВОЙНІ |  |  |  |
| Площа | га | 1,5 | 95,3 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | 0,46 | 3,2 |

продовження таблиці 5.2.2.1

| # Показники | Одиниця вимірю-вання | # Санітарні рубки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | суцільні | вибіркові |
| –ліквідний | тис.м3 | 0,39 | 2,7 |
| –ділової деревини | тис.м3 | 0,21 | 1,1 |
| ТВЕРДОЛИСТЯНІ |  |  |  |
| Площа | га | 6,9 | 110,2 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | 2,6 | 2,1 |
| –ліквідний | тис.м3 | 2,3 | 1,9 |
| –ділової деревини | тис.м3 | 0,7 | 0,4 |
| Разом по категорії лісу |  |  |  |
| Площа | га | 8,4 | 205,5 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | 3,06 | 5,3 |
| –ліквідний | тис.м3 | 2,69 | 4,6 |
| –ділової деревини | тис.м3 | 0,8 | 1,5 |
| ## Разом по підприємству: |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд: |  |  |  |
| –площа | га | 399,2 | 3970,6 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 144,0 | 89,78 |
| 2.Призначено до рубки лісо- впорядкуванням: |  |  |  |
| –площа | га | 399,2 | 3970,6 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 144,0 | 89,78 |
| 3.Прийнято 2-ою лісовпоряд- ною нарадою: |  |  |  |
| –площа | га | 399,2 | 3970,6 |
| –стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 | 144,0 | 89,78 |
| 4.Термін вирубування | років | 5 | 5 |
| 5.Щорічний розмір |  |  |  |
| (чисельник – рекомендований лісовпорядкуванням; знаменник – прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою при розходженні) |  |  |  |
| ХВОЙНІ |  |  |  |
| Площа | га | 54,0 | 273,9 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | 18,3 | 7,8 |
| –ліквідний | тис.м3 | 15,6 | 6,6 |
| –ділової деревини | тис.м3 | 8,6 | 3,6 |
| ТВЕРДОЛИСТЯНІ |  |  |  |
| Площа | га | 25,8 | 516,0 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | 10,5 | 10,2 |
| –ліквідний | тис.м3 | 9,4 | 9,2 |
| –ділової деревини | тис.м3 | 3,3 | 2,8 |

продовження таблиці 5.2.2.1

| # Показники | Одиниця вимірю-вання | # Санітарні рубки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | суцільні | вибіркові |
| М’ЯКОЛИСТЯНІ |  |  |  |
| Площа | га |  | 0,7 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 |  | 0,1 |
| –ліквідний | тис.м3 |  | 0,1 |
| –ділової деревини | тис.м3 |  | - |
| ## Усього по підприємству: |  |  |  |
| Площа | га | 79,9 | 794,1 |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 | 28,8 | 18,0 |
| –ліквідний | тис.м3 | 24,8 | 15,8 |
| –ділової деревини | тис.м3 | 11,9 | 6,4 |

5.2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних,

малоцінних і похідних дерево станів

5.2.3.1. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних,

малоцінних і похідних деревостанів

| #### Показники | Оди- ниця вимі- рю- вання | #### Господарство |  |  | ### Разом | В тому числі за спосо-бами рубки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне |  | суці-льні | част-кові |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд рубок: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 |  |  | 0,09 |  |  |  |
| 2.Запроектовано до рубки: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| в тому числі стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.Термін проведення | років |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.Щорічний обсяг ( запроектовано лісовпорядкуванням і прийнято 2-ю лісовпорядною нарадою) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | га |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |  |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| –ліквідний | тис.м3 |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| –ділової деревини | тис.м3 |  |  | - | - | - |  |

продовження таблиці 5.2.3.1.

| #### Показники | Оди- ниця вимі- рю- вання | #### Господарство |  |  | ### Разом | В тому числі за спосо-бами рубки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне |  | суці-льні | част-кові |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд рубок: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| 2.Запроектовано до рубки: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| в тому числі стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| 3.Термін проведення | років |  |  |  |  |  |  |
| 4.Щорічний обсяг (запроектовано лісовпорядкуванням і прийнято 2-ю лісовпорядною нарадою) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | га |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |  |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| –ліквідний | тис.м3 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| –ділової деревини | тис.м3 |  |  |  |  |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд рубок: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га |  |  | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
| 2.Запроектовано до рубки: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га |  |  | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
| в тому числі стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
| 3.Термін проведення | років |  |  | 5 |  |  |  |
| 4.Щорічний обсяг (запроектовано лісовпорядкуванням і прийнято 2-ю лісовпорядною нарадою) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | га |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |  |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
| –ліквідний | тис.м3 |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| –ділової деревини | тис.м3 |  |  |  |  |  |  |
| Усього по лісгоспу: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Виявлений фонд рубок: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га |  |  | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 |  |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
| 2.Запроектовано до рубки: |  |  |  |  |  |  |  |
| –площа | га |  |  | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
| –загальний стовбурний запас | тис.м3 |  |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |

продовження таблиці 5.2.3.1.

| #### Показники | Оди- ниця вимі- рю- вання | #### Господарство |  |  | ### Разом | В тому числі за спосо-бами рубки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне |  | суці-льні | част-кові |
| в тому числі стовбурний запас, що вирубується | тис.м3 |  |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
| 3.Термін проведення | років |  |  | 1-5 |  |  |  |
| 4.Щорічний обсяг (запроектовано лісовпорядкуванням і прийнято 2-ю лісовпорядною нарадою) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | га |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |  |  |  |  |
| –стовбурний | тис.м3 |  |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| –ліквідний | тис.м3 |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| –ділової деревини | тис.м3 |  |  |  |  |  |  |

5.2.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

Лісовпорядкуванням виявлено 0,20 тис.м3 поодиноких дерев на площі 19,2  га, з яких проектується вирубати 0,20 тис.м3 на площі 19,2 га.

5.2.4.1. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

(площа, га; запас, тис.м3)

| # Господарства | Виявлений фонд рубок |  | Запроектовано лісовпорядкуванням і прийнято 2-ою лісовпорядною нарадою (в знаменнику при розходженні) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло-ща | стов-бурний запас | загальний обсяг |  | тер-мін руб-ки | # щорічний обсяг |  |  |  |
|  |  |  | площа | стов-бурний запас |  | площа | # Запас |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| 1. Рубка поодиноких дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне | 1,2 | 0,02 | 1,2 | 0,02 | 1 | 1,2 | 0,02 |  |  |
| Твердолистяне | 13,3 | 0,13 | 13,3 | 0,13 |  | 13,3 | 0,15 |  |  |
| Разом: | 14,5 | 0,15 | 14,5 | 0,15 |  | 14,5 | 0,15 |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяне | 4,7 | 0,05 | 4,7 | 0,05 | 1 | 4,7 | 0,05 |  |  |
| Разом: | 4,7 | 0,05 | 4,7 | 0,05 | 1 | 4,7 | 0,05 |  |  |
| Разом по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне | 1,2 | 0,02 | 1,2 | 0,02 |  | 1,2 | 0,02 |  |  |
| Твердолистяне | 13,3 | 0,13 | 13,3 | 0,13 |  | 13,3 | 0,13 |  |  |
| М’яколистяне | 4,7 | 0,05 | 4,7 | 0,05 |  | 4,7 | 0,05 |  |  |
| Усього: | 19,2 | 0,20 | 19,2 | 0,20 |  | 19,2 | 0,20 |  |  |

5.2.4.2. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, 
водоохоронні та інші корисні властивості (площа, га; запас, тис. м3)

| # Господарства | Виявлений фонд рубок |  | Запроектовано лісовпорядкуванням і прийнято 2-ою лісовпорядною нарадою (в знаменнику при розходженні) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | стов-бур- ний запас | загальний обсяг |  | реко-мен-дова-ний тер-мін руб-ки | # щорічний обсяг |  |  |  |
|  |  |  | площа | стов-бурний запас |  | площа | # запас |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне | 32,2 | 12,26 | 32,2 | 12,26 |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне | 11,2 | 4,58 | 11,2 | 4,58 |  |  |  |  |  |
| Разом: | 43,4 | 16,84 | 43,4 | 16,84 |  |  |  |  |  |

Лісовпорядкуванням виявлено 43,4 га стиглих, перестійних деревостанів, виключених із розрахунку головного користування лісом, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, в яких лісовпорядкуванням рекомендується проведення лісовідновних рубок.

Друга лісовпорядна нарада прийняла обсяги, запроектовані лісовпорядкуванням, але не встановила термін їх вирубки.

5.3. Рубки, пов’язані з проведенням інших заходів

Відповідними проектами і заходами в лісгоспі не передбачено проведення інших рубок, пов’язаних з розчищенням лісових ділянок лісового фонду, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом  трубопроводів, шляхів.

5.4. Річний обсяг користування лісом з усіх видів рубок

Встановлений на ревізійний період щорічний обсяг користування лісом з усіх видів рубок складає 116,4% від визначеного минулим лісовпорядкуванням і 600% від середнього відпуску за два останні роки. Щорічна місцева потреба в ліквідній деревині буде задовольнятися на 100%, середній приріст стовбурної деревини використовуватиметься на 66,9%.

Зменшиться на 42,6% питома вага рубок формування і оздоровлення лісів. Найбільший обсяг в загальному відпуску лісу буде припадати на головне користування (46,2%) і суцільні санітарні рубки (30%) та вибіркові санітарні рубки (19%).

Причини змін загального щорічного обсягу лісокористування, а також спів-відношення обсягів заготівлі ліквідної деревини з окремих видів рубок на використання лісосічного фонду у минулому ревізійному періоді,  стихійні лиха (вітровали, буреломи),  пошкодження шкідниками і хворобами.

Щорічні запроектовані обсяги рубок по лісництвах приведені в додатку 8.

5.4.1. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок

(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної

деревини, тис.м3)

| Види рубок | Ліси природоохоронного, наукового, історико-культур-ного призначення |  |  |  | Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвой-не | твер-долис-стяне | м’яко-лис-тяне | разом | хвой-не | твер-долис-стяне | м’яко-лис-тяне | разом |
| І. Рубки головного користування |  | 16,0 1,51 |  | 16,0 1,51 |  | 4,7 0,60 |  | 4,7 0,60 |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Рубки догляду | 35,9 0,40 | 51,9 0,66 | 4,7 0,08 | 92,5 1,14 |  | 5,7 0,16 | 2,0 0,05 | 7,7 0,21 |
| 2.2.Суцільні санітарні рубки | 47,5 13,5 | 18,9 7,10 |  | 66,4 20,60 |  |  |  |  |
| 2.3.Вибіркові санітарні рубки | 140,1 2,90 | 350,9 6,40 |  | 491,0 9,30 |  | 37,9 0,58 |  | 37,9 0,58 |
| 2.4.Рубки, пов’язані з реконструкцією насад-жень |  |  | 1,1 0,08 | 1,1 0,08 |  |  |  |  |
| Разом з усіх видів рубок: | 223,5 16,8 | 437,7 14,66 | 5,8 0,10 | 667,0 32,63 |  | 48,3 1,34 | 2,0 0,05 | 50,3 1,39 |

Крім того, очищення від захаращеності виявлено  на площі 71,4 га із запасом, що вирубиться 2,34 тис.м3, із них хвойні на площі 2,5 га із запасом 0,05 тис.м3, твердолистяні на площі 68,6 га із запасом, що вирубиться 2,28 тис.м3, інші деревні породи із запасом 0,01 тис.м3.

| Захисні ліси |  |  |  | Експлуатаційні ліси |  |  |  | Разом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хвой-не | твер-долис-стяне | м’яко-лис-тяне | разом | хвой-не | твер-долис-стяне | м’яко-лис-тяне | разом | хвой-не | твер-долис-стяне | м’яко-лис-тяне | разом |
| 1,2 0,48 | 7,8 1,32 |  | 9,0 1,80 | 43,3 7,78 | 159,9 26,63 |  | 203,2 34,41 | 44,5 80,26 | 188,4 30,06 |  | 232,9 38,32 |
| 8,7 0,08 | 11,4 0,29 |  | 20,1 0,37 | 72,1 0,68 | 116,2 1,49 | 6,2 0,06 | 194,5 2,23 | 116,7 1,16 | 185,2 2,60 | 12,9 0,19 | 314,8 3,95 |
| 5,1 1,6 |  |  | 5,1 1,6 | 1,5 0,39 | 6,9 2,3 |  | 8,4 2,69 | 54,1 15,49 | 25,8 9,40 |  | 79,9 24,89 |
| 38,5 1,0 | 16,9 0,2 | 0,7 0,1 | 56,1 1,3 | 95,3 2,7 | 110,2 1,9 |  | 205,5 4,6 | 273,9 6,6 | 516,0 9,2 | 0,7 0,1 | 790,6 15,90 |
|  |  | 0,9 0,03 | 0,9 0,03 |  |  | 2,0 0,05 | 2,0 0,05 |  |  | 4,0 0,16 | 4,0 0,16 |
| 53,5 3,16 | 36,1 1,81 | 1,6 0,18 | 91,2 5,10 | 212,2 11,55 | 393,2 32,32 | 6,2 0,06 | 613,6 43,98 | 489,2 31,51 | 915,4 51,26 | 17,6 0,45 | 1422,2 83,22 |

5.4.2. Порівняльна характеристика запроектованого щорічного обсягу

лісокористування (чисельник – стовбурний запас,

знаменник – ліквідний запас, тис.м3)

| Показники | Рубки голов-ного корис-тування | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  | Рубки пов’язані з проведен-ням інших заходів | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | санітар-ні рубки |  |  |
| 1. Запроектований лісовпорядкуванням обсяг лісокористу-тування | 40,12 38,32 | 53,02 44,62 | 6,22 3,95 | 46,80 40,67 | 0,62 - | 93,76 83,10 |
| 2. Обсяг лісокористу- вання, прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою | 40,12 38,32 | 53,02 44,62 | 6,22 3,95 | 46,80 40,67 | 0,62 - | 93,76 83,10 |
| 3. Обсяг лісокористу- вання, запроектова- ний попереднім лісовпорядкуванням | 35,8 33,7 | 35,34 30,41 | 4,41 2,81 | 30,93 27,60 | 6,57 0,68 | 72,71 64,79 |
| 4.Фактичний відпуск за 2009 рік | 15,2 | 9,5 | 1,9 | 7,6 |  | 24,7 |
| 2010 рік | 12,5 | 8,5 | 1,8 | 6,7 |  | 21,0 |
| 5. Загальна середня зміна (за стовбур- ним запасом) |  |  |  |  |  | 123,94 |
| 6. Щорічний відпуск деревини з 1 га лісо- вих ділянок в м3: |  |  |  |  |  |  |
| а) фактичний | 0,49 | 0,32 | 0,07 | 0,25 |  | 0,81 |
| б) запроектований | 1,32 | 1,54 | 0,14 | 1,40 |  | 2,86 |
| 7. Питома вага видів рубок у відсотках |  |  |  |  |  |  |
| а) фактична | 60,6 | 39,4 | 8,1 | 31,3 |  | 100 |
| б) запроектована | 46,2 | 53,8 | 4,8 | 49,0 |  | 100 |

5.5. Відтворення лісів

5.5.1. Лісовідновлення

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення (рідколісся, згарища, загиблі насадження) на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (галявини, пустирі, рекультивовані землі) та на нелісових землях, які призначаються для створення лісових насаджень.

Із загальної площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (2684,1 га) потребують лісовідновлення 1726,2 га. Решту площі рекомендується освоїти і перевести в інші категорії лісових ділянок 357,9 га (біогалявини, ландшафтні поляни та інші).

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 1023,5 га. На всій іншій площі (702,7 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом (441,4 га), або шляхом сприяння природному поновленню (261,3 га). Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Лісорозведення можна провести на площі 123,1 га  вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявини, пустирі, рекультивовані землі) шляхом створення лісових культур.

Із загальної площі лісових ділянок, які потребують штучного відновлення і розведення лісу (702,7 га), до лісокультурного фонду віднесені ділянки доступні для господарського впливу (441,4 га).

Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення приведені в табл.5.5.1.1.

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення та сприяння природному поновленню, прийнятий в середньому  5 років.

Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом посадки переросшего підросту на пень та шляхом мінералізації грунту.

Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи прийнятий в середньому 5 років

5.5.1.1. Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (фонд

лісовідновлення і лісосік ревізійного періоду за видами господарсь-

кого впливу (площа, га)

| Показники | Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю |  |  |  |  | Зруби ревізій-ного періоду |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рід-ко-ліс-ся | зга-рища, загиб-лі на-сад-ження | зруби | галя-вини, пус-тирі | разом | голов-ного корис-туван-ня | інших суціль-них рубок |  |
| 1. Усього лісових ділянок | 4,0 | 4,3 | 269,1 | 372,2 | 649,6 | 979,8 | 454,7 | 2084,1 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Лісові ділянки, на яких забезпечується природне понов- лення лісу | 4,0 | 0,3 | 184,8 | 1,4 | 190,5 | 803,7 | 29,3 | 1023,5 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –хвойними породами |  |  | 67,4 |  | 67,4 | 61,2 | 18,9 | 146,8 |
| –твердолистяними породами | 4,0 | 0,3 | 117,4 | 1,4 | 123,1 | 742,5 | 10,9 | 876,5 |
| 1.2.Може бути забез- печено лісовіднов- лення шляхом сприяння природ- ному поновленню |  | 4,0 | 82,7 | 1,0 | 87,7 | 5,7 | 167,9 | 261,3 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –шляхом збереження підросту |  |  | 58,5 |  | 58,5 | 5,7 |  | 64,3 |
| 1.3.Може бути забез- печено лісовіднов- лення тільки штуч- ним шляхом – усього |  |  | 25,8 | 11,9 | 37,7 |  |  |  |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Лісокультурний фонд |  |  | 1,6 | 11,9 | 13,7 | 170,4 | 257,5 | 441,4 |
| 1.3.2.Лісові ділянки, не доступні для господарського впливу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Лісові ділянки, що підлягають освоєнню та переводу в інші категорії лісових ділянок – усього |  |  |  | 357,9 | 357,9 |  |  | 357,9 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –під біогалявини, майданчики для відпочинку |  |  |  | 357,9 | 357,9 |  |  | 357,9 |

5.5.1.2. Запроектовані обсяги лісовідновних заходів на невкритих лісовою

рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду , га

(чисельник – запроектована лісовпорядкуванням і прийнята 2-ою л/в нарадою)

| Породи, запроектовані для відновлення | # Категорії лісових ділянок |  |  | # Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | невкриті лісовою рослинністю | лісосіки ревізійного періоду |  |  |
|  |  | головного користування | інших суціль-них рубок |  |
| 1.Лісові культури |  |  |  |  |
| Ялиця біла | 4,7 |  | 29,7 | 89,5 |
| Бук лісовий | 8,8 | 115,3 | 227,8 | 351,9 |
| Разом: | 13,5 | 170,4 | 257,5 | 441,4 |
| 2.Часткові культури |  |  |  |  |
| Ялиця біла |  |  | 167,9 | 167,9 |
| 3.Сприяння природному поновленню |  |  |  |  |
| Ялиця біла | 33,5 | 5,7 | 167,9 | 207,1 |
| Бук лісовий | 54,2 | - | - | 54,2 |
| Разом: | 87,7 | 5,7 | 167,9 | 261,3 |
| 4.Природне поновлення |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  |  | 0,6 | 0,6 |
| Ялина європейська |  | - | 14,8 | 14,8 |
| Ялиця біла | 67,4 | 61,2 | 3,0 | 131,6 |
| Бук лісовий | 117,4 | 742,5 | 7,3 | 867,2 |
| Ясен звичайний | 3,9 |  |  | 3,9 |
| Клен-явір | 1,8 | - | 2,8 | 4,6 |
| Граб звичайний |  | - | 0,8 | 0,8 |
| Разом: | 190,5 | 803,7 | 29,3 | 1023,5 |

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий 5 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом  мінералізації ґрунту та посадки на пень пошкодженого підросту.

Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий в середньому 6 років.

5.5.1.3. Розподіл запроектованих обсягів лісових культур за технологічними схемами

(площа, га)

| Номер техноло-гічної схеми | Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | Лісосіки ревізійного періоду | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | 3,6 | 20,3 | 23,9 |
| 55 | 4,2 | 55,8 | 59,0 |
| 56 |  | 183,6 | 183,6 |
| 57 |  | 0,9 | 0,9 |
| 68 | 4,7 | 29,8 | 34,5 |
| 69 |  | 53,2 | 53,2 |
| 92 |  | 0,9 | 0,9 |
| 94 |  | 6,3 | 6,3 |
| 96 | 1,0 | 71,4 | 73,4 |
| 97 |  | 5,7 | 5,7 |
| Разом | 13,5 | 428,9 | 441,4 |

Створення лісових культур рекомендується згідно технологічних схем, приведених в додатках до таксаційних описів. З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі рекомендацій П. Г. Вакулюка, систематизованих спеціалістами ВО „Укрдержліспроект”, враховані пропозиції УкрНДІЛГА, УкрНДІгірліс та обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Із загального обсягу на площі 21,0 га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під час створення рекомендується враховувати такі особливості: попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням великомірних саджанців.

Протягом перших 4 років за лісовими культурами проектується проведення 10 кратного догляду за схемою: 4-3-2-1.

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, з врахуванням обсягів реконструкції насаджень і лісорозведення на землях меліоративного фонду, в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 49140  га або в середньому щорічно 4914  га.

Використання хімічних засобів для догляду за лісовими культурами не проектується.

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано доповнення на загальній площі 21,0 га або 6,1 га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проектується виконати в перший рік ревізійного періоду.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 88,0 га або 22,0 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити дворічним посадковим матеріалом.

При умові виконання запроектованих лісовідновлювальних заходів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 357,9 га і 75,6  га зрубів останнього року ревізійного періоду, лісовідновлювальні заходи на яких будуть проводитись в наступному ревізійному періоді.

5.5.2. Лісорозведення

Агролісомеліоративний фонд в лісгоспу відсутні, тому таблиця 5.5.2.1 не приводиться.

5.6. Реконструкція насаджень

До фонду реконструкції лісовпорядкуванням віднесені низькоповнотні молодняки природного і штучного походження з повнотою 0,4, малоцінні молодняки з повнотою 0,5 і вище, що не відповідають типам лісу, які вони займають і цільовому призначенню а також незадовільні лісові культури, які підлягають лісокультурному виправленню. При цьому виключені з фонду реконструкції лісові насадження площею до 1 га, а також ті, що виконують рекреаційні та інші спеціальні цільові функції, а саме: ліси національного природного парку, заповідні лісові ділянки, ліси, які мають наукове або історичне значення.

Із загального фонду проектуються під першочергове проведення реконструкції на прийдешній ревізійний період 12,1 га або 100 відсотків виявленого фонду. Розподіл призначеного обсягу за способами реконструкції і відновлювальними деревними породами наведено в табл.5.6.1.

Виявлені лісовпорядкуванням молодняки і середньовікові насадження з повнотою 0,3-0,4 на площі 34,0 га використовуються для потреб мисливського господарства і виконують рекреаційні фукції.

5.6.1. Фонд реконструкції низькоповнотних, малоцінних і похідних

молодняків (площа, га)

| Показники | Молодняки повнотою 0,4 | Малоцінні і похідні молодняки повнотою 0,5 і вище |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | природного походження | незадовільні лісові культури |  |
| 1.Загальна площа, виявлена лісовпорядкуванням | 17,5 | 26,5 |  | 46,1 |
| 2.В тому числі: |  |  |  |  |
| –ділянки лісових насад- жень, що віднесені до фонду реконструкції |  | 12,1 |  | 12,1 |
| 3.З них проектується під реконструкцією в прий- дешньому ревізійному періоді: |  |  |  |  |
| –лісовпорядкуванням |  | 12,1 |  | 12,1 |
| –другою лісовпорядною нарадою |  | 12,1 |  | 12,1 |
| 4.Способи реконструкції: |  |  |  |  |
| –суцільна |  | 12,1 |  | 12,1 |
| –часткова |  |  |  |  |

5.6.2. Розподіл запроектованого на ревізійний період обсягу реконструкції

насаджень за способами і відновлювальними породами

(запроектовані лісовпорядкуванням і

прийняті 2-ю л/в нарадою; площа, га)

| Відновлювальні породи | Малоцінні і похідні низькоповнотні молодняки |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І вікової групи | ІІ вікової групи |  |
| 1. Суцільна реконструктивна рубка, створення культур |  |  |  |
| Бп |  | 7,2 | 7,2 |
| Врб |  | 3,8 | 3,8 |
| Бкл |  | 1,1 | 1,1 |
| Разом |  | 12,1 | 12,1 |

Створювати культури під час реконструкції насаджень рекомендується за технологічними схемами №92 – 0,9 га; №94 – 6,3 га; №96 – 3,8 га, №56 – 1,1 га, які поміщуються в додатках до таксаційних описів.

5.7. Гідролісомеліорація

На території лісгоспу є 26,5 га надмірно зволожених і заболочених лісових ділянок  невіднесені до гідролісомеліоративного фонду. Це лісові ділянки в типах лісу С4ПЯ, С4Влч, С4Вчс, Д4Влч, а також 3,2 га заболочених сіножатей.

Це невеликі за площею замкнуті, надмірно зволожені ділянки лісових насаджень (улоговини) уздовж річок.

5.8. Насінництво і лісові розсадники

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба в садивному матеріалі, яка становить 2675,2 тис.штук сіянців. Вона прийнята для розрахунку посівного і шкільного відділень розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою.

Згідно розрахунків, наведених в табл.5.8.2 і 5.8.3, необхідна корисна площа посівного та шкільного відділень розсадника повинна бути 14,2 га. Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 18,0 га. Розрахунок корисної площі для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, установлених для  лісорослинної зони Карпат.

На рік лісовпорядкування загальна площа існуючих розсадників в лісгоспі складала 3,5 га. Цієї площі не достатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу. Необхідно створити тепличне господарство для вирощування недостаючої кількості садивного матеріалу.

5.8.1. Щорічні обсяги лісовідновлювальних заходів, потреба в садивному матеріалі

| Показники | Лісові культури |  |  | Доповнення лісових культур | Інші пот-реби | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на не вкритих лісовою рослинністю лісових ді-лянках та зрубах реві-зійного пе-ріоду | рекон-струкція насаджень | часткові лісові культури | на землях держлісгос-пу |  |  |
| 1. Обсяги робіт, га | 441,4 | 12,1 | 167,9 | 88,2 | 45,1 | 754,7 |
| 2. Потреба в садив- ному матеріалі, тис.штук | 1754,5 | 57,3 | 338,0 | 362,4 | 163,0 | 2675,2 |
| Усього: |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. за породами: |  |  |  |  |  |  |
| Сосна веймутова | 30,6 |  |  |  | 16,3 | 46,9 |
| Ялина європейська | 96,9 |  |  |  | 16,3 | 113,2 |
| Ялиця біла | 292,4 | 11,7 | 84,5 | 72,4 | 16,3 | 477,3 |
| Модрина європей-ська | 49,2 |  | 84,5 | 72,4 | 16,3 | 222,4 |

продовження таблиці 5.8.1

| Показники | Лісові культури |  |  | Доповнення лісових культур | Інші пот-реби | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на не вкритих лісовою рослинністю лісових ді-лянках та зрубах реві-зійного пе-ріоду | рекон-струкція насаджень | часткові лісові культури | на землях держлісгос-пу |  |  |
| Дугласія | 34,7 |  | 84,5 |  | 16,3 | 135,5 |
| Дуб скельний | 254,1 | 20,0 |  | 72,4 | 16,3 | 362,8 |
| Дуб червоний | 26,1 |  |  |  | 16,3 | 42,4 |
| Клен-явір | 15,7 | 1,9 |  | 72,4 | 16,3 | 105,8 |
| Бук лісовий | 951,5 | 21,4 |  |  |  | 972,9 |
| В’яз шершавий | 3,3 | 1,4 |  | 36,4 | 16,3 | 57,4 |
| Ясен звичайний |  | 1,4 |  | 36,4 | 16,3 | 54,1 |
| Кедр гімалайський |  |  | 84,5 |  |  | 84,5 |

5.8.2. Розрахунок корисної площі посівного відділення розсадника та потреба

в насінні

| Породи, які будуть вирощуватись в посівному відділенні розсадника | Потре-ба в сіян-цях, тис.шт А | Норма виходу з 1 га, тис.шт Б | Щоріч-на площа посівів, га А П = ---- Б | Вік садив-ного мате-ріалу, років | Кіль-кість полів сіво-змін, В | Загальна корисна площа посівного відділен-ня роз-садника, га # П х В | Норма висіву на 1 га, кг Н | Пот-реба насін-ня щоріч-но, кг П х Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосна звичайна | 46,9 | 250 | 0,59 | 2 | 3 | 1,77 | 160 | 94,4 |
| Ялина європейська | 113,2 | 1600 | 0,07 | 2 | 3 | 0,21 | 72 | 5,0 |
| Ялиця біла | 477,3 | 850 | 0,56 | 2 | 3 | 1,68 | 400 | 224 |
| Модрина європей-ська | 222,4 | 800 | 0,28 | 2 | 3 | 0,84 | 120 | 33,6 |
| Дугласія | 135,5 | 1200 | 0,11 | 3 | 4 | 0,44 | 200 | 22 |
| Дуб скельний | 362,8 | 500 | 0,73 | 2 | 3 | 2,12 | 5000 | 3650 |
| Дуб червоний | 42,4 | 500 | 0,09 | 2 | 3 | 0,27 | 3400 | 306 |
| Клен-явір | 105,8 | 650 | 0,16 | 2 | 3 | 0,50 | 320 | 51,2 |
| Бук лісовий | 972,9 | 600 | 1,62 | 2 | 3 | 486 | 860 | 1393 |
| Ільм шорсткий | 57,4 | 550 | 0,11 | 2 | 3 | 0,33 | 120 | 13,2 |
| Ясен звичайний | 54,1 | 600 | 0,09 | 2 | 3 | 0,27 | 320 | 28,8 |
| Кедр гімалайський | 84,5 | 300 | 0,28 | 2 | 3 | 0,84 | 400 | 112,0 |
| Разом: | 2675,2 |  | 4,69 |  |  | 14,210 |  | 5933,2 |

Щорічна потреба в насінні (табл.5.8.2) становить 5933,2 кг. З наявних постійних насінних ділянок і плантацій (табл. 4.6.7.) можна заготовити 11790 кг насіння, в тому числі: бука лісового – 1450 кг, ялиці білої – 7 кг, дуба скельного – 5500 кг, дуба звичайного – 4600 кг, дугласії – 283,0 кг.

Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням з цінними спадковими властивостями потрібно розширити лісонасінну базу ялиці білої, дуба скельного, бука лісового, яка б включала в себе постійні насінні ділянки, закладені у високопродуктивних деревостанах, плюсові насадження і дерева, а також постійні лісонасінні плантації основних деревних порід, створених на селекційній основі.

Для покращання складу насаджень, розвитку крон і плодоношення в існуючих і тих, що створюватимуться, ПЛНД і ЛНП намічені необхідні заходи (табл.5.8.5).

5.8.3. Розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок та плантацій

| Породи | Щорічна потре-ба в насінні, кг А | Середня урожай- ність з 1 га, кг Б | Середня періо-дичність плодоно-шення, років В | Необхід-на площа, га А х В Б | В наявнос-ті планта-цій, ПЛНД, га | Проекту-ється створити, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Постійні лісонасінні ділянки |  |  |  |  |  |  |
| Модрина європей-ська | 33,6 | 5,0 | 2 | 22,4 | 1,3 |  |
| ### Ялиця біла | 224,0 | 15,0 | 2 | 30,0 | 0,5 | 29,5 |
| ### Дугласія | 22,0 | 150 | 2 | 98,0 | 18,9 | - |
| ### Дуб скельний | 365,0 | 14000 | 7 | 25,5 | 5,5 | 20,0 |
| ### Дуб звичайний | - | 1000 | 7 | - | 4,6 | - |
| ### Бук лісовий | 1393 | 200 | 5 | 34,8 | 7,0 | 27,8 |
| ### Дуб червоний | 306 | 2400 | 1 | 0,13 | - | - |
| ### Клен-явір | 51,2 | 1200 | 1 | 0,04 | - | - |
| ### Ясен звичайний | 28,8 | 1500 | 1 | 0,02 | - | - |
| ### Разом: |  |  |  | 121,89 | 37,8 | 77,3 |

5.8.4. Запроектований обсяг заходів для покращання лісонасінної бази

| Найменування заходів | Одиниця вимірювання | Обсяг робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| І. На постійних лісонасінних ділянках |  |  |  |
| Агротехнічний догляд | га | 4,1 | ревізійний період |

5.8.5. Селекційна оцінка насаджень (площа, га)

| #### Панівні породи | #### Насадження |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плю- сові | нор- мальні | міну- сові |  |
| 1. Пристигаючі насадження |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  |  | 3,0 | 3,0 |
| Ялина європейська |  | 54,3 | 734,8 | 789,1 |
| Ялиця |  | 50,6 | 141,5 | 192,1 |
| Дуб червоний |  |  | 0,7 | 0,7 |
| Бук лісовий |  | 26307,9 | 371,9 | 3079,8 |
| Разом |  | 2412,8 | 1251,9 | 3664,7 |
| 2. Стиглі і перестійні насадження |  |  |  |  |
| Ялиня європейська |  | 78,1 | 717,9 | 796,0 |
| Ялиця біла |  | 249,0 | 278,0 | 527,0 |
| Дуб звичайний |  |  | 42,0 | 42,0 |
| Дуб скельний |  | 3,9 | 7,5 | 11,4 |
| Бук лісовий |  | 2756,5 | 1195,5 | 3952,0 |
| Разом |  | 3087,5 | 2240,9 | 5328,4 |
| Разом по лісгоспу: |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  |  | 3,0 | 3,0 |
| Ялина європейська |  | 132,4 | 14527 | 1585,1 |
| Ялиця біла |  | 299,6 | 419,5 | 719,1 |
| Дуб звичайний |  |  | 42,0 | 42,0 |
| Дуб скельний |  | 3,9 | 7,5 | 11,4 |
| Дуб червоний |  |  | 0,7 | 0,7 |
| Бук лісовий |  | 5064,4 | 1567,4 | 6631,8 |
| Усього |  | 5500,3 | 3492,8 | 8993,1 |

5.9. Охорона лісу

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 12).

5.9.1. Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га

| Лісництво | Класи пожежної небезпеки |  |  |  |  | Разом | Серед-ній клас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Великоберезнянське | 55,3 | 29,6 | 474,9 | 3326,3 | 39,9 | 3926,0 | 3,83 |
| Костринське | 43,2 | 55,2 | 665,0 | 2611,2 | 57,4 | 3432,0 | 3,75 |
| Жорнавське | 215,3 | 285,7 | 1598,8 | 1495,4 | 66,8 | 3662,0 | 3,24 |
| Волосянківське | 652,9 | 345,8 | 999,7 | 1297,0 | 43,7 | 3339,1 | 2,91 |
| Лютянське | 983,5 | 246,4 | 1112,1 | 2718,8 | 90,4 | 5151,2 | 3,13 |
| Чорноголівське | 137,0 | 61,4 | 402,3 | 3449,3 | 27,1 | 4077,1 | 3,77 |
| Бистрицьке | 344,7 | 84,2 | 1159,9 | 4240,8 | 98,4 | 5928,0 | 3,61 |
| Усього: | 2431,9 | 1108,3 | 6412,7 | 19138,8 | 423,7 | 29515,4 | 3,47 |

Територія характеризується 3,4 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною  питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок листяних середньовікових насаджень, які зростають в вологих типах умов місцезростання і  незначним  відвідуван-ням лісу населенням.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними віднесе-на до зони наземної охорони.

Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроектованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентарю та інші об’єкти протипожежного призначення показано на схематичній карті.

Крім указаних в табл.5.9.2 заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.

Проекти поділу території лісгоспу на майстерські дільниці і обходи приводяться в табл.5.9.3. і на карті-схемі.

5.9.2. Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування

| Найменування | Одиниця вимірю-вання | Існує | Проекту-ється додатково | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Профілактичніі протипожежні заходи |  |  |  |  |  |
| 1.1.Організація постійних протипожежних виставок | шт | 2 | 10 | 10 | щорічно |
| 1.2.Встановлення поперед-жувальних аншлагів | шт | 19 | 27 | 27 | рев.період |
| 1.3.Обладнання місць відпочинку і куріння | шт | 4 | 13 | 13 | щорічно |
| 1.4.Встановлення проти-пожежних пано | шт | 12 | 13 | 13 | -”- |
| 1.5.Обладнання місць для розведення багать | шт |  | 7 | 7 | -”- |
| 2.Обмежувальні протипожежні заходи |  |  |  |  |  |
| 2.1.Створення мінералізованих смуг | км |  | 4,5 | 4,5 | щорічно |
| 2.2.Догляд за мінералізова-ними смугами | км | 20 | 25 | 25 | -”- |
| 3.Дорожнє протипожежне будівництво |  |  |  |  |  |
| 3.1.Ремонт гірських стежок | км | 25 | 46 | 46 | рев. період |
| 3.2.Ремонт і утримання доріг п/п призначення | км |  | 11 | 11 | -”- |
| 4.Дозорно-сторожові протипожежні заходи |  |  |  |  |  |
| 4.1.Організація пунктів зосередження п/п інвентаря | шт | 4 | 4 | 4 | щорічно |
| 4.2.Утримання тимчасовимх пожежних сторожів | тис.грн. |  | 56,0 | 56,0 | -”- |
| 4.3.Організація лісопожежної ланки | ланка | 4 | 4 | 4 | -”- |

5.9.3. Проект поділу території на майстерські дільниці та обходи

| Найменування лісництв | Загальна площа, га | Дільниці |  |  | Обходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | існує | проектується |  | існує | проектується |  |
|  |  | кіль-кість | кіль-кість | серед-ня пло-ща, га | кіль-кість | кіль-кість | серед-ня пло-ща, га |
| Великоберезнянське | 3926,0 | 3 | - | 1309 | 11 | 8 | 490,7 |
| Костринське | 3432,0 | 2 | - | 1716 | 8 | 7 | 490,3 |
| Жорнавське | 3662,0 | 2 | - | 1831 | 9 | 7 | 523,1 |
| Волосянківське | 3339,1 | 3 | - | 1113 | 11 | 7 | 477,0 |
| Лютянське | 5151,2 | 3 | - | 1717 | 11 | 9 | 572,3 |
| Чорноголівське | 4077,1 | 2 | - | 2038 | 11 | 8 | 509,6 |
| Бистрицьке | 5928,0 | 3 | - | 1976 | 12 | 8 | 741,0 |
| Разом по лісгоспу: | 29515,4 | 18 |  | 1639 | 73 | 54 | 546,6 |

5.10. Лісозахист

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу зменшився на 32,03 тис.м3  в  порівнянні  з даними попереднього лісовпорядкування, наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі 0,7  тис.га (табл.4.5.1).

Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту наведені в табл.5.10.1 і прийняті другою лісовпорядною нарадою.

В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в табл.5.10.1, повинні уточнюватись.

З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги „Санітарних правил в лісах України” (Київ - 1995).

5.10.1. Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроек-товано лісовпо-рядку-ванням | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лісопатологічне обстеження | тис.га | 16,0 | 16,0 |  |
| 2. Обприскування розсадників | га |  |  |  |
| 3. Біологічні заходи боротьби: |  |  |  |  |
| 3.1.Виготовлення штучних гнізд | шт | 400 | 400 |  |
| 3.2.Огороджування мурашників | шт | 170 | 170 |  |

5.11. Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

Ліс – найважливіша природоутворююча частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси лісгоспу, площа яких становить 1653 га. Розподіл цієї площі за показниками ландшафтної характеристики приводиться в розділі 3 (табл.3.3.12).

В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується достатньо високою естетичною оцінкою і високим класом стійкості, частина ділянок потребують проведення відповідних робіт з метою більш ефективного використання їх для відпочинку, що враховувалось при проектуванні заходів з їх благоустрою.

Місця знаходження намічуваних елементів благоустрою наведені в проектних відо-мостях  лісництва.

5.11.1. Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого

призначення за функціональними зонами

| Заходи, що проектуються з упорядкування | Одиниця вимірювання | Обсяги | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Зона інтенсивної рекреації |  |  |  |
| 1.Встановлення аншлагів | шт | 27 | рев.період |
| 2.Виготовлення і встановлення малих архітектурних споруд (лісові меблі) | шт |  | рев.період |
| 3.Виготовлення малих архітектерних форм: | шт | 10 | -”- |
| 3.1.Обладнання місць для розведення багать | шт | 7 | рев. період |
| 3.2.Обладнання джерел питної води | шт | 12 | щорічно |
| 4.Виготовлення і встановлення панно | шт | 10 | -”- |
| 5.Обладнання стоянок автомобілей | шт | 5 | -”- |
| Крім того, запроектовані заходи в об’єктах природно-заповідного фонду |  |  |  |
| 1.Встановлення панно з візуальною інформацією (панно) | шт | 10 | рев. період |
| 2.Оформлення межовими (охоронними) знаками | шт | 50 | -”- |

З метою забезпечення найбільш ефективної охорони природи, використання та віднов-лення природних ресурсів, ландшафтів, екосистем і їх видового різноманіття, щоб в макси-мальній мірі зберегти природу, мозаїчність екосистем потрібно, щоб місцеві спілки, при-ватні підприємства, інші землекористувачі, громадські і культурні організації співпрацю-вали як з лісгоспом, так і з Ужанським національним природним парком у напрямку ра-ціонального природокористування та підтримання сталого розвитку для покращення доб-робуту населення, благоустрою лісів рекреаційного призначення.

5.12. Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Наявних угідь цілком достатньо для задоволення потреб лісового господарства.

Для підвищення продуктивності орних лісових ділянок рекомендується: внесення органічних і мінеральних добрив один раз на три роки.

Поверхневе поліпшення сіножатей (табл..5.12.4) проводиться шляхом боронування, внесення мінеральних добрив та підсіювання трав.

Випасання худоби, згідно чинних правил, проектується на загальній площі 11588,3 га, а також на вигонах і пасовищах площею 203,2 га. Норма випасу худоби на 1 га прийнята з розрахунку  в лісі одна голова на 3 га, на пасовищах 1 голова на 1 га.

Усього на виділеній площі дозволяється випас 3862 голови великої рогатої худоби.

5.12.1. Розподіл існуючих угідь за користувачами

| Види угідь | Загальна площа, га | В тому числі за користувачами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | підсобне господарство лісгоспу | працівники лісгоспу |  | інші організації і громадяни |
|  |  |  | всього | в т.ч. лісова охорона |  |
| Рілля | 2,8 |  | 2,6 |  | 0,2 |
| Сіножаті постій-ного користуван-ня | 91,0 | 4,7 | 64,3 |  | 22,0 |
| Пасовища | 203,2 | 0,9 | 48,4 | 48,4 | 153,9 |
| Багаторічні насадження | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| Разом | 300,0 | 8,6 | 115,3 |  | 176,1 |

5.12.2. Розподіл угідь за величиною ділянок згідно теперішнього лісовпорядкування

| Найменування угідь | Разом, га | В т.ч. за обсягами ділянок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1 га | 1,1-5,0 га | 5,1-10,0 га | більше 10,0 га |
| 1. Сіножаті | 91,0 | 14,6 | 66,8 | 9,6 |  |
| 2. Пасовища | 203,2 | 14,5 | 144,7 | 44,0 |  |
| 3. Рілля | 2,8 | 0,8 | 2,0 |  |  |
| 4.Багаторічні насадження | 3,0 | 1,0 | 2,0 |  |  |
| Разом: | 300,0 | 30,9 | 215,5 | 53,6 |  |

5.12.3. Характеристика сіножатей за даними лісовпорядкування

| Найменування показників | Площа, га | Середня урожайність з 1 га в тоннах |
| --- | --- | --- |
| 1.Усього сіножатей | 91,0 | 0,7 |
| з них: |  |  |
| 1.1.Заплавних | 3,3 | 0,5 |
| 1.2.Суходольних | 84,5 | 0,7 |
| в т.ч. поліпшених (поверхневе поліпшення) | 2,1 | 0,6 |
| вкритих купинами | 15,4 | 0,5 |
| виходами кам’янистих порід | 0,5 | 0,4 |
| 1.3.Заболочених | 3,2 | 0,5 |

5.12.4. Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування

| Типи сіножатей | Проектує-ться до поліпшен-ня, га | В тому числі |  |  | Урожайність на 1 га в тоннах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | доко-рінне | поверх-неве | осу- шення | середня за 2 останні роки | запроек-тована |
| Суходільні | 84,5 |  | 84,5 |  | 0,9 | 0,7 |
| Заплавні | 3,3 |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| Заболочені | 3,2 |  |  | 3,2 | 0,5 | 0,5 |
| Разом: | 91,0 |  |  |  |  |  |

Лісгосп не  має в своєму господарстві і на території  бджолинних пасік.

Використання ресурсів побічних користувань інших видів приведено в табл.5.12.5.

5.12.5. Проект використання ресурсів побічних користувань

| Найменування ресурсів побічних користувань | Одиниця вимірю-вання | Виявлений щорічний експлуата-ційний ресурс | Запроекто-ваний обсяг заготівлі, щорічно | Запроекто-ваний % викорис-тання ре-сурсів | Фактич-ний обсяг заготівлі за 2010 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сіножаті | га/тонн | 91,0/62,5 | 91,0/62,5 | 100/100 |  |
| 2.Випасання худоби | га/голів | 11588,3/3862 | 11588,3/3862 | 100/100 |  |

5.13. Використання лісового фонду для потреб мисливського

господарства

Важливим завданням ведення мисливського господарства є збереження оптимальної кількості тварин і створення для них сприятливих умов. Надмірна, нерегульована чисельність тварин може принести значну шкоду лісовим насадженням. Збитки від диких тварин за останні роки не виявлені.

Одночасно з лісовпорядкуванням (1998 р.)на території лісгоспу було проведено мисливське впорядкування з складанням проекту організації і розвитку мисливського господарства, де приведені рекомендації з експлуатації та господарському використанню мисливських угідь.

Тому в цьому розділі наводяться лише окремі дані з цього проекту.

На ревізійний період запроектовані такі щорічні обсяги біотехнічних заходів:

| Найменування заходів | Од.ви-мірю-вання | Користувачі мисливських угідь |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УТМР райради | УТМР „Лісівник” | Резервні угіддя |  |
| Будівництво годівниць для оленів | шт | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Козуль | шт | 5 | 2 | 5 | 12 |
| Будівництво біотехнічних веж | шт | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Виготовлення панно | шт | 12 | 12 | 6 | 29 |
| Виготовлення аншлагів | шт | 10 | 7 | 6 | 23 |
| Створення захисних реміз | га | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Кормових полів | га | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Переходів | км | 0,2 | 0,65 | 0,3 | 1,15 |

Лісовпорядкуванням в лісгоспі виділено: захисних реміз, біополяни, майданчики для підгодівлі 352,7 га, кормових полів 2,0 га.

Лісгосп повинен проводити контроль за дотриманням правил відстрілу мисливської фауни.

5.14. Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів

У зв’язку  з тим, що територія лісгоспу не входить в зону обов’язкової підсочки згідно „Правил заготівлі живиці в лісах України” (К.1996) та відсутністю сировинної бази підсочка соснових насаджень у ревізійному періоді не проектується. Заготівля другорядних лісових матеріалів лісгоспом не проводилась і на наступний ревізійний період не проектується.

5.15. Будівництво, пов’язане з лісогосподарською діяльністю

Виходячи із забезпеченості лісгоспу виробничим і житловим фондом і запроектованих обсягів робіт, в ревізійному періоді запроектовано будівництво нових об’єктів (табл.5.15.1.). Поряд з цим передбачається провести капітальний ремонт наявних виробничих і житлових будівель.

Враховуючи недостатню забезпеченість лісгоспу мережею доріг, лісовпорядкуванням проектується будівництво нових лісогосподарських доріг загальною протяжністю 4,7 км. Крім того, 2  км доріг лісогосподарського призначення потребують капітального ремонту.

5.15.1. Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих будівель

лісового господарства, запроектовані на ревізійний період

| Найменування об’єктів | Розміщення на території лісгоспу (лісництво, квартал, виділ) | Одиниця вимірю- вання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Будівництво виробничих об’єктів |  |  |  |
| 1.Контора лісництва |  |  |  |
| 2. Дороги лісогосподарсь- кого призначення | Лютянське | км | 2 |
| 2.Будівництво лісовозних доріг |  |  |  |
|  | Бистрицьке | км | 4,7 |
| 3. Крім того, капітальний ремонт |  |  |  |
| 1.Дороги | Бистрицьке | км | 1 |
|  | Чоноголівське | км | 1 |

5.16. Екологічне обґрунтування лісокористування та інших

запроектованих заходів

Обсяги користування лісом і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням запроектовані у відповідності з чинними в лісовому господарстві нормативними документами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище. Вони забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності і якісний склад лісів, посилення їхніх захисних функцій.

У відповідності з чинними законодавчими актами з розрахунку рубок головного користування виключено (табл.5.1.1) 10,6 тис.га (38,4%) вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, в т.ч. 3,4 тис.га (61,4%) стиглих і перестійних насаджень.

Запроектований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок (табл.5.4.1 і 5.4.2) складає 83,1 тис.м3 ліквідної деревини (93,76 тис.м3 стовбурного запасу) або 363,7% від фактичного відпуску деревини на рік лісовпорядкування і 67,0% від середнього приросту насаджень. Питома вага головного користування від загального відпуску лісу становить 46,1%.

Прийнята розрахункова лісосіка головного користування (табл.5.1.3) за способами рубок розподіляється таким чином (за ліквідним  запасом): суцільно лісосічні рубки 5,37 тис.м3 (14,0%), поступові – 29,67 тис.м3 (77,4%), вибіркові – 3,28 тис.м3 (8,6%).

Способи рубок запроектовані у відповідності з правилами рубок. Велика питома вага поступових рубок обумовлюється задовільним ходом природного поновлення головних порід і рівнинним рельєфом.

В рубки догляду запроектовані всі насадження, які потребують їх невідкладного проведення (табл.5.2.1). Санітарні рубки запроектовані в насадженнях, які їх потребують за лісогосподарськими вимогами (табл.5.2.3). Крім того, проектується очищення від захаращеності на площі 71,4 га із загальним запасом  2,34 тис.м3.

Фонд лісовідновних рубок в насадженнях, що втрачають захисні функції та інші корисні властивості, складає 43,4 га, загальний запас – 16,84 тис.м3.

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів та очищення від захаращеності підвищить стійкість насаджень, покращить їхній санітарний стан, збільшить загальну  продуктивність.

Хімічні методи догляду в молодняках не передбачаються.

В ревізійному періоді проектом передбачається відновлення лісу на всіх невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і на зрубах ревізійного періоду (в обсязі 9 розрахункових лісосік) на площі 1726,2 га (табл.5.5.2.), в тому числі лісові культури 441,4  га (25,6%), сприяння природному поновленню 261,3 га (15,1%), з них шляхом збереження підросту під час рубок 64,3 га, природне поновлення 1023,5 га (59,3%). Вибір головних порід і схем змішування лісових культур зроблений з врахуванням типів лісорослинних умов, функціонального призначення лісів і стану навколишнього середовища (розділ 5.5). Перевага надавалась змішаним типам лісових культур, як більш стійких до промислового забруднення повітря, хвороб і шкідників лісу та інших несприятливих умов.

З метою підвищення якісного складу і продуктивності лісів, посиленню їхніх захисних функцій запроектована реконструкція низькоповнотних і малоцінних насаджень на площі 12,1 га (табл.5.6.2.).

Гідролісомеліоративні роботи не проектуються.

Виконання запроектованих обсягів протипожежних заходів (табл.5.9.2.) і заходів з лісозахисту (табл.5.10.1) буде сприяти збереженню лісових насаджень і запобіганню втрат деревини і захисних властивостей лісу від пожеж, шкідників і хвороб.

Запроектовані заходи з благоустрою рекреаційно-оздоровчих лісів (табл.5.11.1.) забезпечать зниження негативних наслідків рекреаційних навантажень на ліс.

Намічені обсяги побічних користувань (табл.5.12.3.) не перевищують виявлених експлуатаційних запасів і за умови дотримання чинних правил не спричинять негативного впливу на навколишнє середовище. Передбачені проектом біотехнічні заходи і рекомендації з експлуатації мисливської фауни (розділ 5.13) будуть сприяти зниженню пошкодження молодняків і підвищенню їхньої продуктивності.

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів на ревізійний період призведе до позитивних змін в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових ділянок (табл.5.17.1), в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, за панівними породами (табл.5.17.2), в підвищенні продуктивності лісів (табл.5.17.3) і відповідно, до покращання екологічного стану.

Лісистість району розташування лісгоспу залишиться на рівні 62,0%.

5.17. Очікувана ефективність запроектованих

лісогосподарських  заходів

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу.

В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок практично залишиться на рівні минулого ревізійного періоду, площа штучних насаджень зросте на 5,7%, площа лісових ділянок, невкритих лісовою рослинністю, збільшиться на 5,4%; підвищиться середній запас насаджень на 1 га на 6,3%, (стиглих насаджень зменшиться на 10%, в зв’язку з проведенням вибіркових та поступових рубок), середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок зросте на 3%.

В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі найбільш цінних букових та ялицевих насаджень.

Відомості про зміни основних кількісних і якісних показників лісового фонду і продуктивності лісів на початок наступного ревізійного періоду приведені в табл.5.17.1., 5.17.2., 5.17.3.

5.17.1. Очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними

категоріями лісових ділянок

| ###### Категорії лісових ділянок | На рік лісовпоряд-кування |  | На початок нас-тупного ревізій-ного періоду |  | ###### Зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| Площа земель лісогоспо-дарського призначення |  |  |  |  |  |  |
| 1.Вкриті лісовою рослин- ністю – усього | 27917,7 | 94,6 | 27860,0 | 94,4 | -57,7 | -0,2 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| а) лісові культури | 6614,1 | 23,7 | 6993,1 | 25,1 | +379,0 | +5,7 |
| 2.Не вкриті лісовою рослин- ністю лісові ділянки – усього | 1064,9 | 3,6 | 1122,6 | 3,8 | +57,7 | +5,4 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| а) незімкнуті лісові культури | 223,3 | 0,8 | 95,3 | 0,3 | -128,0 | -57,3 |
| б) лісові розсадники і плантації | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |
| в) рідколісся | 4,0 | - |  |  |  |  |
| г) загиблі насадження | 4,3 | - |  |  |  |  |
| д) зруби | 269,1 | 0,9 | 477,4 | 1,6 | +208,3 | +77,4 |
| є) пустирі і галявини | 372,2 | 1,3 | 357,9 | 1,2 | -14,3 | -3,8 |
| ж) лісові шляхи, просіки | 190,9 | 0,6 | 190,9 | 0,7 |  |  |
| Разом лісових ділянок: | 28982,6 | 98,2 | 28982,6 | 98,2 |  |  |

продовження таблиці 5.17.1

| ###### Категорії лісових ділянок | На рік лісовпоряд-кування |  | На початок нас-тупного ревізій-ного періоду |  | ###### Зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| 1.Сільськогосподарські угіддя – усього | 300,0 | 1,0 | 300,0 | 1,0 |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| а) рілля | 2,8 | - | 2,8 | - |  |  |
| б) сіножаті | 91,0 | 0,3 | 91,0 | 0,3 |  |  |
| в) пасовища | 203,2 | 0,7 | 203,2 | 0,7 |  |  |
| г) багаторічні насадження | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |
| 2.Води | 164,9 | 0,6 | 164,9 | 0,6 |  |  |
| 3.Болота | - |  |  |  |  |  |
| 4.Садиби, споруди | 14,2 | - | 14,2 |  |  |  |
| 5.Траси | 43,5 | 0,2 | 43,5 | 0,2 |  |  |
| 6.Піски | - |  |  |  |  |  |
| 7.Інші | 10,2 | - | 10,2 |  |  |  |
| Разом не лісових ділянок: | 532,8 | 1,8 | 532,8 | 1,8 |  |  |
| УСЬОГО: | 29515,4 | 100 | 29515,4 | 100 |  |  |

5.17.2. Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю

лісових ділянок за панівними породами

| ###### Панівні породи | На рік лісовпоряд-кування |  | На початок наступного ревізійного періоду |  | ###### Очікувані зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| Сосна звичайна | 47,6 | 0,2 | 47,6 | 0,2 |  |  |
| Ялина європейська | 1715,4 | 6,1 | 1365,8 | 4,9 | -349,6 | -20,4 |
| Ялиця біла | 3280,0 | 11,8 | 3601,4 | 12,7 | +321,4 | +9,8 |
| Модрина європейська | 118,9 | 0,4 | 121,4 | 0,4 | +2,5 | +2,1 |
| Псевдотсуга Мензиса | 273,0 | 1,0 | 273,0 | 1,0 |  |  |
| Дуб звичайний | 352,6 | 1,3 | 352,6 | 1,3 |  |  |
| Дуб скельний | 301,9 | 1,1 | 301,9 | 1,1 |  |  |
| Дуб червоний | 84,8 | 0,3 | 84,8 | 0,3 |  |  |
| Бук лісовий | 20507,3 | 73,5 | 20487,3 | 73,7 | -20,0 | -0,3 |
| Ясен звичайний | 287,7 | 1,0 | 291,6 | 1,1 | +3,9 | +1,4 |
| Клен-явір | 288,8 | 1,0 | 296,8 | 1,1 | +8,0 | +2,8 |
| Клен польовий | 0,9 | - | 0,9 | - |  |  |
| Граб звичайний | 292,7 | 1,1 | 280,9 | 1,0 | -11,8 | -4,0 |
| Береза повисла | 233,7 | 0,8 | 225,4 | -8,0 | -8,3 | -3,6 |
| Осика | 2,0 | - | 2,0 |  |  |  |
| Вільха чорна | 14,5 | - | 14,5 |  |  |  |
| Вільха сіра | 35,8 | 0,1 | 35,8 | 0,1 |  |  |
| Верба біла | 53,9 | 0,2 | 50,1 | 0,2 | -3,8 | -7,1 |
| Душекія земна | 25,4 | 0,1 | 25,4 | 0,1 |  |  |
| Яблуня лісова | 0,5 | - | 0,5 | - |  |  |
| Бузок угорський | 0,3 | - | 0,3 | - |  |  |
| РАЗОМ: | 27917,7 | 100 | 27860,0 | 100 | -57,7 | -0,2 |

5.17.3. Очікувані зміни в лісовому фонді  і  продуктивності лісів

| Показники | Одиниця вимірю-вання | На рік лісовпоряд-кування | На початок наступного періоду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 27917,7 | 27860,0 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |
| –хвойні | га | 5161,9 | 5136,2 |
| –твердолистяні | га | 22116,7 | 22096,8 |
| –м’яколистяні | га | 339,9 | 327,8 |
| 2.Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки– усього | га | 1064,9 | 1126,6 |
| в т.ч. |  |  |  |
| 2.1.Незімкнуті лісові культури | га | 223,3 | 95,3 |
| 3.Загальний запас насаджень | тис.м3 | 9750,26 | 10326,0 |
| 4.Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок – усього | м3 | 349 | 371 |
| 5.Площа стиглих і перестійних деревостанів – усього | га | 5542,2 | 7069,9 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |
| –хвойні | га | 1331,5 | 1845,0 |
| –твердолистяні | га | 4162,9 | 50984 |
| –м’яколистяні | га | 20,5 | 84,8 |
| 6.Загальний запас стиглих і перестійних деревостанів – усього | тис.м3 | 2304,31 | 2643,45 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |
| –хвойні | тис.м3 | 572,74 | 737,38 |
| –твердолистяні | тис.м3 | 1725,66 | 1884,2 |
| –м’яколистяні | тис.м3 | 4,36 | 8,94 |
| 7.Середній запас стиглих і перестійних деревостанів на 1 га | м3 | 416 | 374 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |
| –хвойні | м3 | 430 | 400 |
| –твердолистяні | м3 | 415 | 370 |
| –м’яколистяні | м3 | 213 | 105 |
| 8.Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок | м3 | 4,28 | 4,3 |
| 10.Обсяги користування на 1 га лісових ділянок | м3 | 2,87 | 2,97 |
| в т. ч. головного користування | м3 | 1,32 | 1,34 |

Пояснювальну записку склав:

Начальник лісовпорядної

партії                                                               Л.М.Червона