4.12. Загальний висновок за результатами аналізу

лісогосподарської діяльності

Позитивні сторони ведення лісового господарства:

1. Ведення лісового господарства здійснювалося згідно проекту лісовпорядкування, що забезпечило безперервне і раціональне використання лісових ресурсів, а саме: площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшилася на 181,4 га, за ревізійний період створено  328,2 га лісових культур цінних порід, із яких 268,5 га переведено у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

2. Своєчасне і якісне проведення лісовідновних заходів на зрубах та інших не вкритих лісовою рослинністю землях.

3. На належному рівні здійснюється охорона і захист лісів, про що свідчить зменшення кількості пожеж та масових вогнищ хвороб і шкідників лісу протягом ревізійного періоду.

4. Покращення санітарного стану насаджень в результаті своєчасного проведення рубок догляду та вибіркових санітарних рубок.

5. Охорона і проведення заходів в природно-заповідному фонді відповідає вимогам нормативних документів.

Негативні сторони ведення лісового господарства:

1. Невиконання запроектованих лісовпорядкуванням обсягів рубок догляду, особливо в молодняках (прочищення 56%).

2. Не проводиться належний догляд за квартальними просіками  та окружними межами лісгоспу.

В цілому лісогосподарську діяльність лісгоспу за попередній ревізійний період можна визнати задовільною.

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ

5.1. Головне користування лісом

Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням встановлений на площі 84,0 га із стовбурним запасом 23,10 тис.м3 (табл.5.1.1).

# 5.1.1. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на включені та

# виключені з розрахунку рубок головного користування за даними попереднього і

# теперішнього лісовпорядкування (площа - га; запас - тис.м3)

| Попереднє лісовпорядкування |  |  |  |  |  |  |  | ### Теперішнє лісовпорядкування |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Підстави для виключення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лі- совою ро- слинністю лісові ді- лянки |  |  |  | стиглі і перестійні |  |  |  | вкриті лі- совою ро- слинністю лісові ді- лянки |  |  |  |  | стиглі і перестійні |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | площа |  |  | запас |  |  |  |  |  | площа |  |  | запас |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5936,1 |  |  |  | 2219,0 |  |  |  | 430,61 |  |  |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а)включені в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5936,1 |  |  |  | 2219,0 |  |  |  | 430,61 |  |  |  |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Регіональні ландшафтні парки (зона регульованої рекреації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 626,5 |  |  |  | 198,5 |  |  |  | 31,54 |  |  |  |  |
| 2.Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3858,8 |  |  |  | 1269,3 |  |  |  | 269,22 |  |  |  |  |
| 3.Лісові ділянки у ярах,балках і річкових долин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99,7 |  |  |  | 69,9 |  |  |  | 14,16 |  |  |  |  |
| 4.Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1351,1 |  |  |  | 681,3 |  |  |  | 115,69 |  |  |  |  |
| ## Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 172,5 |  |  |  | 66,0 |  |  |  | 12,61 |  |  |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а)включені в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 172,5 |  |  |  | 66,0 |  |  |  | 12,61 |  |  |  |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ліси у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 172,5 |  |  |  | 66,0 |  |  |  | 12,61 |  |  |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4322,6 | 867,1 |  |  |  | 159,59 |  |  |  |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а)включені в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,1 |  |  |  |  | 6,5 |  |  | 1,97 |  |  |  |

продовження таблиці 5.1.1.

| Попереднє лісовпорядкування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Теперішнє лісовпорядкування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Підстави для виключення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лі- совою ро- слинністю лісові ді- лянки |  |  |  | стиглі і перестійні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вкриті лі- совою ро- слинністю лісові ді- лянки |  |  |  | стиглі і перестійні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | площа |  |  | запас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площа |  |  |  | запас |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4250,5 |  |  |  | 860,6 |  |  |  | 157,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Протиерозійні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4071,3 |  |  |  | 860,6 |  |  |  | 157,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,8 |  |  |  | 13,1 |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  | 5,1 |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,5 |  |  |  | 77,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,13 |  |  |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,5 |  |  |  |  |  |  |  | 77,5 |  |  |  |  |  |  | 21,13 |  |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| ### Разом по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10504,0 |  | 1898,0 |  |  |  |  |  |  |  | 365,97 |  |  |  |  | 10686,7 |  |  |  |  | 3229,6 |  |  |  |  |  | 623,94 |  |  |  |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492,0 |  |  | 56,0 |  |  |  |  | 17,60 |  |  |  |  | 327,6 |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  | 23,10 |  |  |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10012,0 |  |  | 1842,0 |  |  |  |  | 348,37 |  |  |  |  | 10329,7 |  |  |  |  |  | 3145,6 |  |  |  |  |  |  | 600,84 |  |  |  |  |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 868,7 |  |  |  |  | 69,0 |  |  |  |  |  | 10,90 |  |  |  |  | 3858,8 |  |  |  |  | 1269,3 |  |  |  | 269,22 |  |  |  |  | Постанова КМ від16.05.07 р. № 733 додаток 5, п.16 |  |
| 2. Регіональні ландшафтні парки (зона регульованої рекреації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,5 |  |  |  |  | 198,5 |  |  |  | 31,54 |  |  |  |  | Постанова КМ України від 23.05.2007 р. № 761 п.4 |  |
| 3. Ліси у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,5 |  |  |  |  | 66,0 |  |  |  | 12,61 |  |  |  |  | -//- |  |
| 4. Ліси протиерозійні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9134,3 |  |  |  |  | 1765,2 |  |  |  |  |  | 336,44 |  |  |  |  | 4071,3 |  |  |  |  | 842,4 |  |  |  | 152,37 |  |  |  |  | -//- |  |
| 5. Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,8 |  |  |  |  | 13,1 |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  | Постанова КМ від16.05.07 р. № 733 додаток.5.п.3 |  |

продовження таблиці 5.1.1.

| Попереднє лісовпорядкування |  |  |  |  | ### Теперішнє лісовпорядкування |  |  | ## Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лі- совою ро- слинністю лісові ді- лянки | стиглі і перестійні |  |  |  | вкриті лі- совою ро- слинністю лісові ді- лянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  |  |  | площа | запас |  |
| 6. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | Постанова КМ від16.05.07 р. № 733 додаток 5. п.13 |
| 7. Лісові ділянки у ярах,балках і річкових долин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 99,7 | 69,9 | 14,16 | -//- додаток 3. п.1 |
| 8. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1351,1 | 681,3 | 115,69 | -//- додаток 5, п.1 |
| 9. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | 4,9 |  | 1,03 | 5,1 |  | 5,1 | 1,14 | -//- додаток 5, п.6 |
| 10.Насадження, в складі яких є породи, що не підлягають рубці |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,9 |  |  |  |  |  |  |  | Постанова КМ від 23.05.2007 р. № 761 п.11 |

5.1.2. Порівняння запроектованого виходу ділової і ліквідної деревини з фактичним в

середньому за останні 2 роки, %

| Господарство, госпсекція | Фактичний |  | Запроектований |  | Відхилення від фактичного виходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % ліквіду від стов-бурного запасу | % ділової від лік- відного запасу | % ліквіду від стов-бурного запасу | % ділової від лік- відного запасу | ліквід ± % | ділової ± % |
| # Хвойне |  |  |  |  |  |  |
| Соснова | 83 | 53 | 91 | 64 | +8 | +11 |
| # Твердолистяне |  |  |  |  |  |  |
| Дубова |  |  | 91 | 50 |  |  |
| # М’яколистяне |  |  |  |  |  |  |
| Чорновільхова | 89 | 40 | 86 | 65 | -3 | +25 |

Товаризація лісосічного фонду виконана спеціальною комп’ютерною програмою згідно

нормативів „Лісотаксаційного довідника”.

Товарна структура лісосічного фонду наведена в таблиці 5.1.6.

Розходження по виходу ліквідної деревини між даними лісгоспу і лісовпорядкуванням не значні: по хвойному господарству (+11%) за рахунок більш раціонального використання деревини, і чорновільховій (+25%) пояснюються фактичним станом лісових насаджень на даний період.

На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок у відповідності з „Правилами рубок головного користування України”, К., 2010.

Щорічні обсяги рубок головного користування наведені в таблиці 5.1.3, відомість визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 до 2024 наведена в додатку 11.

5.1.3. Щорічний розмір головного користування за способами рубок

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд: площа,га запас, тис.м3 | Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | другою л/в нарадою |  |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – Захисні ліси з обмеженим режимом користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне – всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяне – всього | 6,5 1,97 | 0,7 | 0,21 | 0,18 | 0,12 | 0,7 | 0,21 | 0,18 | 0,12 |  |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чорновільхова | 6,5 1,97 | 0,7 | 0,21 | 0,18 | 0,12 | 0,7 | 0,21 | 0,18 | 0,12 |  |
| Разом за способом рубки: | 6,5 1,97 | 0,7 | 0,21 | 0,18 | 0,12 | 0,7 | 0,21 | 0,18 | 0,12 |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне – всього | 55,1 16,13 | 4,0 | 1,17 | 1,07 | 0,69 | 4,0 | 1,17 | 1,07 | 0,69 |  |
| в тому числі за госпсекціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соснова | 55,1 16,13 | 4,0 | 1,17 | 1,07 | 0,69 | 4,0 | 1,17 | 1,07 | 0,69 |  |
| Твердолистяне – всього | 11,9 2,00 | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |  |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубова високостовбурна | 3,3 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубова низькостовбурна | 8,6 1,37 | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |  |
| М’яколистяне – всього | 10,5 3,00 | 1,0 | 0,29 | 0,25 | 0,16 | 1,0 | 0,29 | 0,25 | 0,16 |  |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чорновільхова | 10,5 3,00 | 1,0 | 0,29 | 0,25 | 0,16 | 1,0 | 0,29 | 0,25 | 0,16 |  |
| Разом за способом рубки: | 77,5 21,13 | 5,4 | 1,52 | 1,38 | 0,88 | 5,4 | 1,52 | 1,38 | 0,88 |  |
| Усього по підприємству | 84,0 23,10 | 6,1 | 1,73 | 1,56 | 1,00 | 6,1 | 1,73 | 1,56 | 1,00 |  |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне – всього | 55,1 16,13 | 4,0 | 1,17 | 1,07 | 0,69 | 4,0 | 1,17 | 1,07 | 0,69 |  |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соснова | 55,1 16,13 | 4,0 | 1,17 | 1,07 | 0,69 | 4,0 | 1,17 | 1,07 | 0,69 |  |
| Твердолистяне – всього | 11,9 2,00 | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |  |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубова високостовбурна | 3,0 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубова низькостовбурна | 8,6 1,37 | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |  |
| М’яколистяне – всього | 17,0 4,97 | 1,7 | 0,50 | 0,43 | 0,28 | 1,7 | 0,50 | 0,43 | 0,28 |  |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чорновільхова | 17,0 4,97 | 1,7 | 0,50 | 0,43 | 0,28 | 1,7 | 0,50 | 0,43 | 0,28 |  |
| Разом за способом рубки: | 84,0 23,10 | 6,1 | 1,73 | 1,56 | 1,00 | 6,1 | 1,73 | 1,56 | 1,00 |  |

Приймаючи розрахункову лісосіку лісовпорядкування керувалося принципами забезпечення невиснажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх економічних та інших корисних властивостей.

Враховуючи розподіл насаджень за віковими групами по господарських секціях, лісовпорядкуванням рекомендована для прийняття переважно лісосіка рівномірного користування. У всіх випадках розрахункова лісосіка приймалась з таким розрахунком, щоб вона була не менше лісосіки за станом, а в цілому по лісгоспу на наступний ревізійний період була не менше лісосіки нового після лісовпорядкування ревізійного періоду.

Рекомендована лісовпорядкуванням на новий ревізійний період розрахункова лісосіка (табл. 5.1.4) на 59 % менша  чинної, що пояснюється зміною вікової структури деревостанів, та виділення  захисних лісів з експлуатаційних.

Друга лісовпорядна нарада прийняла рекомендовані лісовпорядкуванням лісосіки.

5.1.4. Порівняльна характеристика розміру головного користування

(запас – тис.м3 у ліквіді)

| Показники | Усьо-го | В т.ч. по господарствах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне |
| 1.Щорічна розрахункова лісосіка: |  |  |  |  |
| 1.1.Рекомендована лісовпоряд- |  |  |  |  |
| куванням на новий ревізійний період | 1,56 | 1,17 | 0,06 | 0,43 |
| 1.2.Встановлена при попередньому |  |  |  |  |
| лісовпорядкуванні | 1,23 |  |  | 1,23 |
| 1.3.Діюча на рік лісовпорядкуванням | 2,63 | 1,94 |  | 0,74 |
| 2. Фактичний відпуск деревини |  |  |  |  |
| 2012 рік | 2,17 | 1,02 | - | 1,15 |
| 2013 рік | 1,96 | 1,04 | - | - |
| 4.Загальна середня зміна запасу | 40,43 | 13,8 | 21,22 | 5,41 |
| (тис.м3 стовбурний) |  |  |  |  |

### Розміщення рубок головного користування

Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням наявного експлуатаційного фонду по лісництвах, стану насаджень і схеми існуючої дорожньої мережі.

При територіальному розміщенні лісосік дотримано встановлені Правилами рубок ширина, довжина, площа, спосіб і термін примикання лісосік, напрямок рубки і кількість зарубів у кварталі.

На 2014-2015 роки ревізійного періоду лісосіки розміщені в місцях і обсягах  фактичного відведення, виконаного лісництвами, а на наступні роки - в розмірі розрахункової лісосіки, прийнятої на ревізійний період з відхиленнями, що допускаються лісовпорядною інструкцією (до ±5 % від розрахункової лісосіки по запасу).

По кожному лісництву, в якому є експлуатаційний фонд, на ревізійний період складені відомості рубок головного користування в які внесені з групуванням за п’ятиріччями виділи (частина виділів) стиглих і перестійних деревостанів, можливих для експлуатації.

Протягом ревізійного періоду крім зазначених у відомості лісових ділянок в рубку, можуть надходити і інші можливі для експлуатації ділянки лісу, які на рік рубки досягли віку стиглості. Відведення таких насаджень в рубку можливе в разі, якщо вони вимагають проведення термінової рубки в зв’язку з їх пошкодженням, усиханням, з втратою захисних функцій, в розладнаних насадженнях, в насадженнях, які в установленому порядку підлягають розчищенню в зв’язку будівництвом;  у випадку коли неможливо розмістити по певних господарських секціях наявний лісосічний фонд згідно встановленій розрахунковій лісосіці через необхідність дотримання встановлених термінів примикання лісосік;  в зв’язку з будівництвом лісових доріг (їхньою відсутністю), а також в інших випадках, що не входять в протиріччя з положеннями чинних нормативних документів, які регламентують проведення рубок головного користування.

Розподіл проекту рубок головного користування за способами рубок, господарствами і господарськими секціями в цілому по лісгоспу наведені в таблиці 5.1.5, в розрізі лісництв – в додатку 12.

5.1.5.	Розподіл даних проекту рубок головного користування за способами рубок, господарствами і господарськими секціями (площа, га; запас, тис. м3)

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│

│       Назва       │      фонд      │      користування     │

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ

СУЦІЛЬНІ РУБКИ         6.5     1.97    6.5     1.97     1.68

в тому числі:

м`яколистяні         6.5     1.97    6.5     1.97     1.68

із них     вільха        6.5     1.97    6.5     1.97     1.68

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ

СУЦІЛЬНІ РУБКИ        77.5    21.13   55.3    15.48    14.00

в тому числі:

продовження таблиці 5.1.5.

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│

│       Назва       │      фонд      │      користування     │

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘

хвойні              55.1    16.13   40.9    11.88    10.88

із них       сосна      55.1    16.13   40.9    11.88    10.88

твердолистяні       11.9     2.00    3.9     0.60     0.51

із них       дуб        11.9     2.00    3.9     0.60     0.51

м`яколистяні        10.5     3.00   10.5     3.00     2.61

із них

із них       вільха     10.5     3.00   10.5     3.00     2.61

Усього                84.0    23.10   61.8    17.45    15.68

в тому числі:

хвойні              55.1    16.13   40.9    11.88    10.88

із них

сосна           55.1    16.13   40.9    11.88    10.88

твердолистяні       11.9     2.00    3.9     0.60     0.51

із них

дуб             11.9     2.00    3.9     0.60     0.51

м`яколистяні        17.0     4.97   17.0     4.97     4.29

із них

вільха          17.0     4.97   17.0     4.97     4.29

Із загальних даних по лісгоспу

СУЦІЛЬНІ  РУБКИ       84.0    23.10   61.8    17.45    15.68

в тому числі:

хвойні              55.1    16.13   40.9    11.88    10.88

із них

сосна           55.1    16.13   40.9    11.88    10.88

твердолистяні       11.9     2.00    3.9     0.60     0.51

із них

дуб             11.9     2.00    3.9     0.60     0.51

м`яколистяні        17.0     4.97   17.0     4.97     4.29

із них

вільха          17.0     4.97   17.0     4.97     4.29

5.1.6 ТОВАРНА СТРУКТУРА ЛІСОСІЧНОГО ФОНДУ, тис. куб. м на  період з 2015 по 2024 роки

┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐

│  Деревна      │ Запас    │ Запас    │В тому числі за  класами величини│ Дрова │Запас    │ Від- │Крім то-│

│  порода       │ стовбур- │ ділово∙  ├──────────┬──────────┬───────────┤       │ліквідний│ ходи │того,   │

├───────┬───────┤ ний      │ дереви-  │  Крупна  │  Середня │   Дрібна  │       │         │      │ліквід  │

│перева │скла-  │          │ ни       │          │          │           │       │         │      │із крони│

│жаюча  │дова   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │

└───────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ

ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІ, ГОСПОДАРСТВУ, ГОСПОДАРСЬКІЙ ЧАСТИНІ І ПО КАТЕГОРЇ° ЛІСІВ

ВЛЧ     ВЛЧ       1.97       1.20       0.81       0.35        0.04    0.48      1.68   0.29      0.10

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА

СЗ      СЗ      11.83       7.75       3.04       4.03        0.68    3.08     10.83   1.00      0.25

ДЗ       0.05       0.01       0.01                           0.04      0.05

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦЇ°ТА ПО ГОСПОДАРСТВУ

11.88       7.76       3.05       4.03        0.68    3.12     10.88   1.00      0.25

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА

ДЗ      ДЗ       0.60       0.29       0.20       0.09                0.22      0.51   0.09

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦЇ ТА ПО ГОСПОДАРСТВУ

0.60       0.29       0.20       0.09                0.22      0.51   0.09

ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА

ВЛЧ     ВЛЧ       3.00       1.67       1.15       0.46        0.06    0.94      2.61   0.39      0.16

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦЇ ТА ПО ГОСПОДАРСТВУ °

3.00       1.67       1.15       0.46        0.06    0.94      2.61   0.39      0.16

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ ЧАСТИНІ І ПО КАТЕГОРІ° ЛІСІВ

15.48       9.72       4.40       4.58        0.74    4.28     14.00   1.48      0.41

РАЗОМ ПО ЛІСГОСПУ

17.45      10.92       5.21       4.93        0.78    4.76     15.68   1.77      0.51

5.2. Рубки формування та оздоровлення лісів

Рубки формування та оздоровлення лісів проводяться  згідно  ,,Правил поліпшення якісного складу лісів’’, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р.№ 724 та наказом Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 р. № 403, які визначають основні вимоги до здійснення лісогосподарських заходів, спрямованих на поліпшення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

5.2.1. Рубки догляду за лісом

Рубки  догляду  проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне, згідно з технологічними картками на ділянках з попередньо підготовленою мережею технологічних коридорів (трелювальних волоків) та доріг для пересування транспорту тощо.

Рубки  освітлення формують деревостани бажаного складу та густоти, забезпечують таку участь головної породи в деревостані, яка відповідає конкретним лісорослинним умовам та призначенню створеного деревостану.

Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього деревостану, регулюють кількісне співвідношення окремих порід.

Відбір дерев для рубок освітлення і прочищення проводиться лише на  закладених пробних ділянках, що є еталоном для здійснення догляду на всій площі. Пробні площі закладають розміром 3-5% від площі ділянки, які  розміщують на ділянці у місцях, характерних за породним складом, запасом, кількістю дерев, середнім діаметром і висотою, відмежовуються візирами з установленням у кутах пікетних кілків, на яких робиться напис ,,ПР’’. За результатами складається акт відведення лісосіки відповідно Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України (2013).

Облік деревини на виділених лісосіках (освітлення і прочищення) здійснюється за кількістю заготовленої деревини, якщо середній діаметр дерев, що призначаються в рубку, менше як 8 см, при цьому в лісорубному квитку спочатку вказується приблизний обсяг деревини, наміченої до заготівлі, за даними пробних площ.

Якщо середній діаметр дерев, що призначаються в рубку 8 см і більше облік деревини здійснюється за кількістю дерев.

Кількість деревини уточнюється за результатами огляду місць рубок.

Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі деревостану, формується другий ярус у складних деревостанах).

Прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев, підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування технічно-стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення стійкості деревостану.

Для рубок проріджування та прохідних рубок відбір дерев проводиться  на всій ділянці з урахуванням рівномірного розміщення кращих дерев.

Рубки догляду закінчуються за один клас віку до настання стиглості деревостану.

Під час рубок догляду  вилучаються сухостійні, всихаючі, дуже ослаблені дерева внаслідок пошкодження шкідниками і хворобами, стихійного лиха, антропогенного та іншого шкідливого впливу.

Відведення лісосік здійснюється в межах таксаційного виділу.

В куті лісосіки, від якого здійснюється прив’язка, встановлюється лісогосподарський знак (стовп), розмір, форма а також надпис на якому, повинен відповідати ДУСТУ 3534-97.

Під час проведення польових лісовпорядних робіт були виявлені насадження, які потребують проведення рубок догляду за лісівничими вимогами на час проведення таксації.

Розрахунок щорічного розміру рубок догляду в межах категорій лісів приведений в табл.5.2.1.1. В цій таблиці також приведено розрахунок рубок догляду в насадженнях, які потребують їх проведення з врахуванням умов, що регламентовані в протоколі першої лісовпорядної наради.

Друга лісовпорядна нарада прийняла обсяги рубок догляду, запроектовані лісовпорядкуванням.

Для підтвердження правильності запроектованих обсягів рубок догляду в табл.5.2.1.2 приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в рубку з невідкладних міркувань. Неповне охоплення рубками догляду насаджень пояснюється не призначенням освітлень і прочищень в чистих насадженнях берези, вільхи та осики, а також не проектувались рубки догляду в насадженнях, що зростають в сирих в мокрих типах умов місцезростання.

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним на рік лісовпорядкування (табл.4.3.1.1) становив у %:

|  | за площею | за запасом |
| --- | --- | --- |
| Освітлення | 37 | 50 |
| Прочищення | 8 | 6 |
| Проріджування | 13 | 11 |
| Прохідні рубки | 130 | 70 |

5.2.1.1. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

5.8  0.12  0.03     5     5  1.2   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

9.5  0.51  0.10    11     5  1.9   0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

25.1  4.73  0.55    22    10  2.5   0.06  0.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

12.0  0.11  0.11                    0.01

Разом  40.4  5.36  0.68              5.6   0.09  0.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

12.0  0.11  0.11                    0.01

продовження таблиці 5.2.1.1..

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

0.9  0.01                 3  0.3

ПРОРІДЖУВАННЯ

19.4  2.77  0.34    18    10  2.0   0.04  0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

21.4  3.63  0.34    16    10  2.1   0.03  0.03

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.8  0.03  0.03

Разом  41.7  6.41  0.68              4.4   0.07  0.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.8  0.03  0.03

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОХІДНІ РУБКИ

10.1  2.32  0.25    25    10  1.0   0.03  0.02

Разом  10.1  2.32  0.25              1.0   0.03  0.02

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

6.7  0.13  0.03     4        1.5   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

9.5  0.51  0.10    11        1.9   0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

44.5  7.50  0.89    20        4.5   0.10  0.07

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

12.0  0.11  0.11                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

31.5  5.95  0.59    19        3.1   0.06  0.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.8  0.03  0.03

Разом  92.2 14.09  1.61             11.0   0.19  0.12

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

17.8  0.14  0.14                    0.01

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

8.5                          2.8

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

4.9  1.23  0.15    31    10  0.5   0.01  0.01

продовження таблиці 5.2.1.1..

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

1.7  0.02                 5  0.3

ПРОЧИЩЕННЯ

3.8  0.11  0.02     5     5  0.8

ПРОРІДЖУВАННЯ

20.2  3.65  0.44    22    10  2.1   0.04  0.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.2  0.06  0.06

ПРОХІДНІ РУБКИ

1.4  0.38  0.02    14    10  0.1

Разом  27.1  4.16  0.48              3.3   0.04  0.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.2  0.06  0.06

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

4.0  0.10  0.02     5     5  0.8

ПРОРІДЖУВАННЯ

69.1  9.91  1.19    17    10  6.9   0.12  0.11

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

3.2  0.02  0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

172.6 34.40  2.13    12    10 17.3   0.22  0.17

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

62.1  0.65  0.65                    0.06

Разом 245.7 44.41  3.34             25.0   0.34  0.28

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

65.3  0.67  0.67                    0.06

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОХІДНІ РУБКИ

7.6  1.15  0.07     9    10  0.8

Разом   7.6  1.15  0.07              0.8

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

1.7  0.02                    0.3

ПРОЧИЩЕННЯ

7.8  0.21  0.04     5        1.6

продовження таблиці 5.2.1.1..

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ПРОРІДЖУВАННЯ

89.3 13.56  1.63    18        9.0   0.16  0.15

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

13.4  0.08  0.08

ПРОХІДНІ РУБКИ

181.6 35.93  2.22    12       18.2   0.22  0.17

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

62.1  0.65  0.65                    0.06

Разом 280.4 49.72  3.89             29.1   0.38  0.32

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

75.5  0.73  0.73                    0.06

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

7.2                          2.4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

1.1  0.01                 5  0.2

ПРОЧИЩЕННЯ

1.0  0.04  0.01    10     5  0.2

ПРОХІДНІ РУБКИ

7.8  2.76  0.17    22    10  0.8   0.02  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.5  0.05  0.05                    0.01

Разом   9.9  2.81  0.18              1.2   0.02  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.5  0.05  0.05                    0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

0.3                       3  0.1

Разом   0.3                          0.1

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

1.4  0.01                    0.3

ПРОЧИЩЕННЯ

1.0  0.04  0.01    10        0.2

ПРОХІДНІ РУБКИ

7.8  2.76  0.17    22        0.8   0.02  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.5  0.05  0.05                    0.01

продовження таблиці 5.2.1.1..

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

Разом  10.2  2.81  0.18              1.3   0.02  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.5  0.05  0.05                    0.01

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

8.6  0.15  0.03     3        1.7   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

14.3  0.66  0.13     9        2.9   0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

50.2  9.61  1.14    23        5.1   0.11  0.10

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

22.2  0.17  0.17                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

9.2  3.14  0.19    21        0.9   0.02  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.5  0.05  0.05                    0.01

Разом  82.3 13.56  1.49             10.6   0.16  0.11

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

23.7  0.22  0.22                    0.02

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

1.2  0.01                    0.4

ПРОЧИЩЕННЯ

4.0  0.10  0.02     5        0.8

ПРОРІДЖУВАННЯ

88.5 12.68  1.53    17        8.9   0.16  0.13

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

3.2  0.02  0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

194.0 38.03  2.47    13       19.4   0.25  0.20

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

67.9  0.68  0.68                    0.06

Разом 287.7 50.82  4.02             29.5   0.41  0.33

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

71.1  0.70  0.70                    0.06

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОХІДНІ РУБКИ

17.7  3.47  0.32    18        1.8   0.03  0.02

продовження таблиці 5.2.1.1..

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

Разом  17.7  3.47  0.32              1.8   0.03  0.02

РАЗОМ ПО ЛІСГОСПУ

ОСВІТЛЕННЯ

9.8  0.16  0.03     3        2.1   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

18.3  0.76  0.15     8        3.7   0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

138.7 22.29  2.67    19       14.0   0.27  0.23

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

25.4  0.19  0.19                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

220.9 44.64  2.98    13       22.1   0.30  0.23

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

69.4  0.73  0.73                    0.07

Разом 387.7 67.85  5.83             41.9   0.60  0.46

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

94.8  0.92  0.92                    0.08

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

15.7                          5.2

5.2.1.2.  Розподіл насаджень у віці рубок догляду та фонду рубок догляду за повнотами,

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ЛІСИ ПРИРОДООХОРОННОГО, НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ       7.3     7.6    38.2    14.1     4.4     71.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.2     2.8     8.4     5.8     2.4     24.6

ПРОЧИЩЕННЯ       3.1    24.1    58.4    22.9     4.3    112.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

13.4    31.6    15.6     2.9     63.5

ПРОРІДЖУВАННЯ      23.3   141.6   479.3    48.1     0.9    693.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

12.7    95.0   221.8    21.0     0.9    351.4

ПРОХІДНІ РУБКИ      68.3   388.9  1611.4   392.4    31.5   2492.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.2   116.7   682.3   203.4    21.1   1032.7

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                       7.2                      7.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.0                      2.0

ПРОЧИЩЕННЯ                       1.6                      1.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.6                      0.6

ПРОРІДЖУВАННЯ       2.1     9.3    13.6     4.9             29.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.6     3.9                      6.5

ПРОХІДНІ РУБКИ       0.8     6.9    32.4     2.4             42.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.2    15.6     2.4             20.2

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ      10.8    42.7    77.9     8.3     4.7    144.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.9    32.3    30.8     1.7     0.7     68.4

ПРОЧИЩЕННЯ       4.9    69.2   154.4    40.9     5.9    275.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.2    48.3    58.0    10.2     4.5    125.2

ПРОРІДЖУВАННЯ     120.5   375.9   705.5    96.1     1.3   1299.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

69.6   164.8   376.4    43.7     1.3    655.8

ПРОХІДНІ РУБКИ     118.0   264.8   835.2    93.5   181.6   1493.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

38.4    69.9   406.8    58.1   129.0    702.2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ               0.8     0.5     1.4              2.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.4              1.4

ПРОЧИЩЕННЯ       6.0             4.9     1.0             11.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

продовження таблиці 5.2.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

3.8     1.0              4.8

ПРОРІДЖУВАННЯ       0.9     3.7    23.3                     27.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.6     8.2                      9.8

ПРОХІДНІ РУБКИ       0.7     9.4    21.0     2.9     7.8     41.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.7             3.5                      4.2

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ОСВІТЛЕННЯ      18.1    51.1   123.8    23.8     9.1    225.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.1    35.1    41.2     8.9     3.1     96.4

ПРОЧИЩЕННЯ      14.0    93.3   219.3    64.8    10.2    401.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.2    61.7    94.0    26.8     7.4    194.1

ПРОРІДЖУВАННЯ     146.8   530.5  1221.7   149.1     2.2   2050.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

82.3   264.0   610.3    64.7     2.2   1023.5

ПРОХІДНІ РУБКИ     187.8   670.0  2500.0   491.2   220.9   4069.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

48.3   188.8  1108.2   263.9   150.1   1759.3

РАЗОМ     366.7  1344.9  4064.8   728.9   242.4   6747.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

142.9   549.6  1853.7   364.3   162.8   3073.3

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

15.7

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ                               5.8     0.9      6.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.8     0.9      6.7

ПРОЧИЩЕННЯ                               8.5     1.0      9.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.7              5.7

ПРОРІДЖУВАННЯ                              43.6     0.9     44.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

17.4     0.9     18.3

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      31.5     31.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

21.1     21.1

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ПРОРІДЖУВАННЯ                               4.9              4.9

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                               1.7              1.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.7              1.7

ПРОЧИЩЕННЯ                               3.3     4.5      7.8

продовження таблиці 5.2.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.3     4.5      7.8

ПРОРІДЖУВАННЯ                              88.0     1.3     89.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

43.7     1.3     45.0

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     181.6    181.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

129.0    129.0

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                               1.4              1.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.4              1.4

ПРОЧИЩЕННЯ                               1.0              1.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.0              1.0

ПРОХІДНІ РУБКИ                                       7.8      7.8

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ОСВІТЛЕННЯ                               8.9     0.9      9.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.9     0.9      9.8

ПРОЧИЩЕННЯ                              12.8     5.5     18.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

10.0     4.5     14.5

ПРОРІДЖУВАННЯ                             136.5     2.2    138.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

61.1     2.2     63.3

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     220.9    220.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

150.1    150.1

РАЗОМ                             158.2   229.5    387.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

80.0   157.7    237.7

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

15.7

Причини неповного охоплення насаджень рубками догляду пов’язане з нерентабильнісю даних рубок.

Рекомендується комбінований метод рубок догляду, який поєднує принципи низового та верхового догляду. Способи організації виконання рубок догляду рекомендуються такі: звичайний по ділянках та поквартальний спосіб – в кварталах із загальною концентрацією ділянок, що потребують рубок догляду та санітарних рубок.

Запроектована інтенсивність рубок догляду, вихід ліквідної і ділової деревини у порівнянні з фактичним в середньому за ревізійний період суттєво не відрізняється.

В рекреаційних лісах рубки догляду запроектовані на площі 4,9 га. Їх метою є поліпшення видового і декоративних якостей насаджень, просторового розміщення дерев і створення відповідних типів ландшафтів, звідки випливають особливості їх проведення. При формуванні типів ландшафтів допускається розрідження насаджень до повноти 0,6 (закритий тип) і 0,3-0,5 (напіввідкритий тип).

##### 5.2.2. Санітарні рубки і очищення від захаращеності

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 26,54 тис.м3 сухостійного і 12,11 тис.м3 пошкодженого лісу на площі 2239,7 га. Захаращеність виявлена на площі 477.5 га із загальним запасом 3.73 тис.м3.

Причини утворення сухостійної деревини і захаращеності є природний відпад і пошкодження насаджень хворобами і шкідниками лісу.

Із загальної площі суцільних санітарних рубок в насадженнях запроектовано 266,6 га (стовбурний запас 42,81 тис.м3, ліквідний запас 37,24 тис.м3, ділової деревини 2,98 тис.м3),  в загиблих насадженнях 5.3 га (стовбурний запас 0,92 тис.м3, ліквідний запас 0,80 тис.м3, ділової деревини 0,06 тис.м3). Для покращання санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням запроектовано проведення суцільних і вибіркових санітарних рубок (табл.5.2.2.1.). Термін проведення запроектованих обсягів санітарних рубок встановлено 3 роки.

Очищення від захаращеності проектується на площі 12,1 га із загальним запасом 0,14 тис.м3 ,решту виявленого захаращення  буде проводитися одночасно із здійсненням рубок формування і оздоровлення лісів.

На наступні роки ревізійного періоду обсяги санітарних рубок встановлюються виходячи з фактичного санітарного стану деревостанів.

Причини утворення сухостійної деревини і захаращеності є природний відпад і пошкодження насаджень хворобами і шкідниками лісу.

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані обсяги суцільних та вибіркових санітарних рубок.

5.2.2.1.	Санітарні рубки

| Групи порід | Фонд рубок |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис. куб. м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| 1. Суцільні санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 143,2 | 19,66 | 19,66 | 2,78 |  | 47,7 | 7,49 | 6,51 | 0,53 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 31,3 | 4,54 | 4,54 | 0,88 | 3 | 10,4 | 1,81 | 1,57 | 0,13 |
| Твердолистяні | 105,7 | 13,93 | 13,93 | 1,81 | 3 | 35,2 | 5,25 | 4,57 | 0,37 |
| М’яколистяні | 6,2 | 1,19 | 1,19 | 0,09 | 3 | 2,1 | 0,43 | 0,37 | 0,03 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 0,3 | 0,05 | 0,05 |  |  | 0,3 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 0,3 | 0,05 | 0,05 |  | 1 | 0,3 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 123,4 | 17,33 | 17,33 | 2,99 |  | 41,3 | 6,79 | 5,92 | 0,47 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 40,2 | 5,38 | 5,38 | 0,95 | 3 | 13,4 | 2,11 | 1,84 | 0,15 |

продовження таблиці 5.2.2.1.

| Групи порід | Фонд рубок |  |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га |  | запас стовбурний, тис. куб. м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |  |
|  |  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний |  | діло-вої дере-вини |
|  |  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 67,2 |  | 8,98 | 8,98 | 1,52 | 3 | 22,4 | 3,50 | 3,05 |  | 0,24 |
| М’яколистяні | 15,7 |  | 2,95 | 2,95 | 0,52 | 3 | 5,2 | 1,16 | 1,01 |  | 0,08 |
| Інші дер.породи | 0,3 |  | 0,02 | 0,02 |  | 1 | 0,3 | 0,02 | 0,02 |  | - |
| Усього | 266,6 |  | 37,04 | 37,04 | 5,77 |  | 89,3 | 14,33 | 12,47 |  | 1,01 |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 71,5 | 9,92 | 9,92 | 1,83 |  | 23,8 | 3,92 | 3,41 |  | 0,28 |
| Твердолистяні |  | 172,9 | 22,91 | 22,91 | 3,33 |  | 57,6 | 8,75 | 7,62 |  | 0,61 |
| М’яколистяяні |  | 22,2 | 4,19 | 4,19 | 0,61 |  | 7,6 | 1,64 | 1,42 |  | 0,12 |
| Інші дер.породи |  | 0,3 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,3 | 0,02 | 0,02 |  | - |
| 2. Вибіркові санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 1423,7 |  | 311,80 | 8,93 | 16,91 | 5 | 284,6 | 5,16 | 4,48 | 0,13 |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 524,7 |  | 134,98 | 2,87 | 6,99 | 5 | 104,9 | 1,97 | 1,71 | 0,05 |  |
| Твердолистяні | 844,8 |  | 163,24 | 5,01 | 9,15 | 5 | 168,9 | 2,83 | 2,46 | 0,07 |  |
| М’яколистяні | 54,2 |  | 13,58 | 1,05 | 0,77 | 5 | 10,8 | 0,36 | 0,31 | 0,01 |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 39,8 |  | 7,86 | 0,30 | 0,39 | 5 | 7,9 | 0,14 | 0,12 | - |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 2,8 |  | 0,66 | 0,02 | 0,03 | 5 | 0,6 | 0,01 | 0,01 | - |  |
| Твердолистяні | 37,0 |  | 7,20 | 0,28 | 0,36 | 5 | 7,3 | 0,13 | 0,11 | - |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 728,0 |  | 153,16 | 2,82 | 8,58 | 5 | 145,6 | 2,28 | 1,98 | 0,06 |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 322,7 |  | 69,30 | 1,34 | 3,98 | 5 | 64,5 | 1,06 | 0,92 | 0,03 |  |
| Твердолистяні | 377,6 |  | 75,93 | 1,06 | 4,34 | 5 | 75,6 | 1,08 | 0,94 | 0,03 |  |
| М’яколистяні | 27,7 |  | 7,93 | 0,42 | 0,26 | 5 | 5,5 | 0,14 | 0,12 | - |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 48,2 | 12,94 | 0,06 | 0,66 |  | 9,6 | 0,15 | 0,13 | - |  |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 38,2 | 10,96 | 0,06 | 0,55 | 5 | 7,6 | 0,12 | 0,10 | - |  |
| Твердолистяні |  | 9,5 | 1,90 |  | 0,10 | 5 | 1,9 | 0,02 | 0,02 | - |  |
| М’яколистяяні |  | 0,5 | 0,08 |  | 0,01 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | - |  |
| Усього |  | 2239,7 | 485,76 | 12,11 | 26,54 |  | 447,7 | 7,73 | 6,71 | 0,20 |  |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 888,4 | 215,90 | 4,29 | 11,55 |  | 177,6 | 3,16 | 2,74 | 0,08 |  |
| Твердолистяні |  | 1268,9 | 248,27 | 6,35 | 13,95 |  | 253,7 | 4,06 | 3,53 | 0,11 |  |
| М’яколистяяні |  | 82,4 | 21,59 | 1,47 | 1,04 |  | 16,4 | 0,51 | 0,44 | 0,01 |  |

5.2.3. Рубки, пов‘язані з реконструкцією низькоповнотних,

малоцінних і похідних деревостанів

Виявлений фонд реконструкції, його характеристика, способи реконструкції на ревізійний період наведені в розділі 5.6. “Реконструкція насаджень”.

Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних,  малоцінних і похідних деревостанів  на ревізійний період не проектуються, таблиця 5.2.3.1  не приводиться.

5.2.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

Обсяги інших рубок формування і оздоровлення лісів наведені в таблиці 5.2.4.1.

Лісовпорядкуванням виявлено і запроектовано наступні щорічні обсяги інших рубок формування і оздоровлення лісів: розчищення квартальних просік на площі 18.0 га з вирубкою 0,27 тис.м3 деревини.

5.2.4.1. Інші рубки формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис. м3)

| Групи порід | Запроектовано лісовпорядкуванням |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний, |  |  | площа | запас, що вирубується, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| 1. Розчистка квартальних просік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 10,2 | 0,15 |  | 1 | 10,2 | 0,15 | 0,03 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 6,3 | 0,08 |  | 1 | 6,3 | 0,08 | 0,02 | - |
| М’яколистяні | 1,7 | 0,05 |  | 1 | 1,7 | 0,05 | 0,01 | - |
| Чагарники | 2,2 | 0,02 |  | 1 | 2,2 | 0,02 | - | - |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 5,4 | 0,09 |  |  | 5,4 | 0,09 | 0,01 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 0,2 | 0,01 |  |  | 0,2 | 0,01 | - | - |
| Твердолистяні | 3,7 | 0,05 |  | 1 | 3,7 | 0,05 | 0,01 | - |
| М’яколистяні | 0,7 | 0,02 |  | 1 | 0,7 | 0,02 | - | - |
| Чагарники | 0,8 | 0,01 |  | 1 | 0,8 | 0,01 | - | - |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 0,2 | 0,01 |  | 1 | 0,2 | 0,01 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 0,2 | 0,01 |  | 1 | 0,2 | 0,01 | - | - |

продовження таблиці 5.2.4.1.

| Групи порід | Запроектовано лісовпорядкуванням |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа |  | запас стовбурний, |  |  | площа | запас, що вирубується, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 2,2 |  | 0,02 |  |  | 2,2 | 0,02 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 2,2 |  | 0,02 |  | 1 | 2,2 | 0,02 | - | - |
| Усього |  | 18,0 | 0,26 |  |  | 18,0 | 0,27 | 0,04 |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 0,2 | 0,01 |  | 1 | 0,2 | 0,01 | - |  |
| Твердолистяні |  | 12,4 | 0,14 |  | 1 | 12,4 | 0,16 | 0,03 |  |
| М’яколистяні |  | 2,4 | 0,06 |  | 1 | 2,4 | 0,06 | 0,01 |  |
| Чагарники |  | 3,0 | 0,04 |  | 1 | 3,0 | 0,04 |  |  |

Лісовпорядкуванням виявлено 73,1 га стиглих, перестійних деревостанів, виключених із розрахунку головного користування лісом, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, в яких лісовпорядкуванням рекомендується проведення лісовідновних рубок (табл. 5.2.4.2).

5.2.4.2. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та

інші корисні властивості (площа, га; запас, тис. м3)

| Групи порід | Запроектовано лісовпорядкуванням |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис. куб. м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис. куб. м |  |  |
|  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лісовідновна рубка смугова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 6,1 | 0,86 | 0,86 | 0,05 | 10 | 0,6 | 0,10 | 0,08 | 0,01 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 5,0 | 0,60 | 0,60 | 0,05 | 10 | 0,5 | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
| М’яколистяні | 1,1 | 0,26 | 0,26 |  | 10 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | - |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лісовідновна рубка рівномірно-поступова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 8,2 | 1,43 | 0,43 | 0,06 | 1 | 8,2 | 0,49 | 0,40 | 0,01 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 8,2 | 1,43 | 0,43 | 0,06 | 1 | 8,2 | 0,49 | 0,40 | 0,01 |

продовження таблиці 5.2.4.2.

| Групи порід | Запроектовано лісовпорядкуванням |  |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га |  | запас стовбурний, тис. куб. м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис. куб. м |  |  |
|  |  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Лісовідновна рубка смугова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 58,8 |  | 8,10 | 8,10 | 0,72 | 10 | 5,9 | 0,88 | 0,73 | 0,08 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 51,4 |  | 6,72 | 6,72 | 0,72 | 10 | 5,2 | 0,74 | 0,61 | 0,07 |
| М’яколистяяні | 7,4 |  | 1,38 | 1,38 |  | 10 | 0,7 | 0,14 | 0,12 | 0,01 |
| Усього | 73,1 |  | 10,39 | 9,39 | 0,83 |  | 14,7 | 1,47 | 1,21 | 0,10 |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні |  | 64,6 | 8,75 | 8,75 | 0,83 |  | 13,9 | 1,30 | 1,07 | 0,09 |
| М’яколистяяні |  | 8,5 | 1,64 | 1,64 |  |  | 0,8 | 0,17 | 0,14 | 0,01 |

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані обсяги лісовідновних рубок.

5.3. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства

Запроектовані обсяги проведення рубок, пов’язаних з проведенням інших заходів включають в себе розчистку  природного поновлення на ЛЕМ на площі 29,1 га і стовбурним

запасом 0,96тис. м3. (табл. 5.3.1).

5.3.1. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства

(площа, га; запас, тис. м3)

| Групи порід | Передбачений відповідними проектами загальний обсяг |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний, |  |  | площа | запас, що вирубується, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| 1. Вирубка природного поновлення на ЛЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 17,5 | 0,55 |  | 1 | 17,5 | 0,55 | 0,11 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 14,4 | 0,39 |  | 1 | 14,4 | 0,39 | 0,08 | - |
| М’яколистяні | 2,1 | 0,13 |  | 1 | 2,1 | 0,13 | 0,03 | - |
| Чагарники | 1,0 | 0,03 |  | 1 | 1,0 | 0,03 | - | - |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 0,4 | 0,07 |  | 11 | 0,4 | 0,07 | 0,01 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |

продовження таблиці 5.3.1.

| Групи порід | Передбачений відповідними проектами загальний обсяг |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа |  | запас стовбурний, |  |  | площа | запас, що вирубується, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 0,4 |  | 0,07 |  | 1 | 0,4 | 0,07 | 0,01 | - |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 11,2 |  | 0,35 |  |  | 11,2 | 0,35 | 0,06 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 1,1 |  | 0,07 |  | 1 | 1,1 | 0,07 | 0,01 | - |
| Твердолистяні | 9,2 |  | 0,21 |  | 1 | 9,2 | 0,21 | 0,04 | - |
| М’яколистяні | 0,4 |  | 0,05 |  | 1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - |
| Чагарники | 0,5 |  | 0,02 |  | 1 | 0,5 | 0,02 | - | - |
| Усього |  | 29,1 | 0,96 |  | 1 | 29,1 | 0,96 | 0,18 |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 1,5 | 0,14 |  | 1 | 1,5 | 0,14 | 0,02 | - |
| Твердолистяні |  | 23,6 | 0,60 |  | 1 | 23,6 | 0,60 | 0,12 | - |
| М’яколистяяні |  | 2,5 | 0,18 |  | 1 | 2,5 | 0,18 | 0,04 | - |
| Чагарники |  | 1,5 | 0,04 |  | 1 | 1,5 | 0,04 | - | - |

5.4. Річний обсяг користування  з усіх видів рубок

Встановлений на ревізійний період щорічний розмір користування лісом з усіх видів рубок складає 417 % від визначеного минулим лісовпорядкуванням  і 217 %  від  середньофактичного відпуску  за  два останні роки. Щорічна місцева потреба в ліквідній деревині буде задовольнятися на 100 %, середній приріст стовбурної деревини використовуватиметься на 67 %.

Збільшилась на 496% питома вага рубок формування і оздоровлення лісів. Найбільший обсяг в загальному відпуску лісу буде припадати на суцільно санітарні рубки .

Причини змін загального щорічного розміру лісокористування, а також співвідношення обсягів заготівлі ліквідної деревини з окремих видів рубок пояснюється структурою насаджень лісгоспу, які вимагають різних заходів в кожному конкретному випадку.

Щорічні  запроектовані  обсяги рубок по лісництвах приведені в додатку 8.

5.7. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3)

| Види рубок | Ліси природоохо-ронного, наукового, історико-культур-ного призначення |  |  |  | Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  | Захисні ліси |  |  |  | Експлуатаційні ліси |  |  |  | Разом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’якол-истяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом |
| І. Рубки головного користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 0,18 | 0,7 0,18 | 4,0 1,07 | 0,4 0,06 | 1,0 0,25 | 5,4 1,38 | 4,0 1,07 | 0,4 0,06 | 1,7 0,43 | 6,1 1,56 |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Рубки догляду | 5,6 0,05 | 4,4 0,05 | 1,0 0,02 | 11,0 0,12 | 0,5 0,01 |  |  | 0,5 0,01 | 3,3 0,04 | 25,0 0,28 | 0,8 - | 29,1 0,32 | 1,2 0,01 | 0,1 - |  | 1,3 0,01 | 10,6 0,11 | 29,5 0,33 | 1,8 0,02 | 41,9 0,46 |
| 2.2. Суцільні санітарні рубки | 10,4 1,57 | 35,2 4,57 | 2,1 0,37 | 47,7 6,51 |  |  | 0,3 0,04 | 0,3 0,04 | 13,4 1,84 | 22,4 3,05 | 5,5 1,03 | 41,3 5,92 |  |  |  |  | 23,8 3,41 | 57,6 7,62 | 7,9 1,44 | 89,3 12,47 |
| 2.3. Вибіркові санітарні рубки | 104,9 1,71 | 168,9 2,46 | 10,8 0,31 | 284,6 4,48 | 0,6 0,01 | 7,3 0,11 |  | 7,9 0,12 | 64,5 0,92 | 75,6 0,94 | 5,5 0,12 | 145,6 1,98 | 7,6 0,10 | 1,9 0,02 | 0,1 0,01 | 9,6 0,13 | 177,6 2,74 | 253,7 3,53 | 16,4 0,44 | 447,7 6,71 |
| 2.4. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Лісовідновні рубки |  | 0,5 0,06 | 0,1 0,02 | 0,6 0,08 |  |  |  |  |  | 13,4 1,01 | 0,7 0,12 | 14,1 1,13 |  |  |  |  |  | 13,9 1,07 | 0,8 0,14 | 14,7 1,21 |
| 2.6. Інші рубки з форму- вання і оздоровлення лісів |  | 6,3 0,02 | 3,9 0,01 | 10,2 0,03 |  | 0,2 - |  | 0,2 - |  | 3,7 0,01 | 1,5 - | 5,4 0,01 |  | 2,2 - |  | 2,2 - | 0,2 - | 12,4 0,03 | 5,4 0,01 | 18,0 0,04 |
| 3. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства |  | 14,4 0,08 | 3,1 0,03 | 17,5 0,11 | 0,4 0,01 |  |  | 0,4 0,01 | 1,1 0,01 | 9,2 0,04 | 0,9 0,01 | 11,2 0,06 |  |  |  |  | 1,5 0,02 | 23,6 0,12 | 4,0 0,04 | 29,1 0,18 |
| Разом з усіх видів рубок: | 120,9 3,33 | 229,7 7,24 | 21,0 0,76 | 371,6 11,33 | 1,5 0,03 | 7,5 0,11 | 0,3 0,04 | 9,3 0,18 | 82,3 2,81 | 149,3 5,33 | 15,6 1,46 | 247,2 9,60 | 12,8 1,18 | 4,6 0,08 | 1,1 0,26 | 18,5 1,52 | 217,5 7,35 | 391,1 12,76 | 38,0 2,52 | 646,6 22,63 |

Крім того, запроектовано очищення від захаращеності  на площі 12,1 га із запасом, що вирубується 0,06 тис.м3.

# 5.4.2. Порівняльна характеристика запроектованого щорічного обсягу

# лісокористування

# (чисельник - стовбурний запас, знаменник – ліквідний запас, тис.м3)

| Показники | Рубки головно- го ко- ристу- вання | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  | #### Інші заходи, пов’язані з веденням лісового господар-ства | #### Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | санітарні рубки |  |  |
| 1. Запроектований лісов- | 1,73 | 24,51 | 0,71 | 22,06 | 1,23 | 27,20 |
| порядкуванням обсяг | 1,56 | 20,94 | 0,55 | 19,18 | 0,22 | 22,72 |
| лісокористування |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обсяг лісокористуван- | 1,73 | 24,51 | 0,71 | 22,06 | 0,27 | 27,20 |
| ня, прийнятий 2-ою лісо- | 1,56 | 20,94 | 0,55 | 19,18 | 0,04 | 22,72 |
| впорядною нарадою |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обсяг лісокористуван- | 1,34 | 5,46 | 4,14 | 1,20 | 0,28 | 7,08 |
| ня, запроектований попе- | 1,23 | 4,22 | 3,11 | 1,05 |  | 5,45 |
| 4. Фактичний відпуск |  |  |  |  |  |  |
| за 2012 рік | 2,52 | 9,43 | 4,72 | 4,71 | 0,01 | 11,96 |
|  | 2,17 | 7,74 | 3,77 | 3,97 | 0,01 | 9,92 |
| 2013 рік | 2,35 | 9,33 | 2,91 | 6,42 | 0,01 | 11,69 |
|  | 1,96 | 9,03 | 3,37 | 5,66 | 0,01 | 10,99 |
| 5. Загальний середній приріст (по стовбурномузапасу) |  |  |  |  |  | 40,57 |
| 6. Щорічний відпуск деревини з 1 га лісових ділянок в м3: |  |  |  |  |  |  |
| а) фактичний |  |  |  |  |  | 1,1 |
| б) запроектований |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 7. Питома вага видів рубок у відсотках: |  |  |  |  |  |  |
| а) фактична | 21 | 79 | 32 | 47 |  | 100 |
| б) запроектована | 6 | 90 | 3 | 81 | 4 | 100 |

5.5. Відтворення лісів

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (рідколісся, загиблі насадження), на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (галявини, пустирі). Запроектовані щорічні обсяги відтворення лісів по лісництвах наведені в додатку 9.

5.5.1. Лісовідновлення

Із загальної площі не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду ( 404,6 га) потребують лісовідновлення 404,6 га.

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 279,6 га. На всій іншій площі ( 125,0 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом. Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення наведені в таблицях 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.2.1

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 5 років.

Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки залежить від групи типів лісу і цільової породи і в середньому становить 6 років.

5.5.1.1.Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок

(фонд лісовідновлення) і лісосік ревізійного періоду за видами відтворення

(площа, га)

| Показники | Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю |  |  |  | Зруби ревізій-ного періоду |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рідко-лісся | згарища, загиблі на-садження | зру-би | разом | голов-ного корис-туван-ня | інших суціль-них рубок |  |
| 1. Усього лісових ділянок | 0,6 | 5,3 | 17,3 | 23,2 | 54,9 | 326,5 | 404,6 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу | 0,6 | 1,0 | 9,1 | 10,7 | 15,3 | 253,6 | 279,6 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |
| –хвойними породами | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
| –твердолистяними породами |  |  | 7,2 | 7,2 |  | 218,1 | 225,3 |
| –мяколистяними породами |  | 1,0 | 1,9 | 2,9 | 15,3 | 32,5 | 53,7 |
| 1.2. Може бути забез- печено лісовіднов-лення шляхом сприяння природному поновленню |  |  |  |  |  |  |  |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |
| –шляхом збереження підросту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Може бути забез-печено лісовіднов- лення тільки штуч-ним шляхом – усього |  | 4,3 | 8,2 | 12,5 | 39,6 | 72,9 | 125,0 |

5.5.1.2.Запроектовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою

рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду (площа, га;

чисельник – запроектована лісовпорядкуванням;

знаменник – прийнято 2-ою л/в нарадою при розходженні)

| Породи, запроектовані для відновлення | Категорії лісових ділянок |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не вкриті лісовою рос-линністю (рідколісся, зруби, згарища, загиблі нас.) | лісосіки ревізійного періоду |  |  |
|  |  | головного користування | інших рубок |  |
| 1. Лісові культури |  |  |  |  |
| Сосна | 9,2 | 36,0 | 20,0 | 65,2 |
| Дуб звичайний | 0,3 | 3,6 | 2,1 | 6,0 |
| Акація біла | 3,0 |  | 50,8 | 53,8 |
| Разом: | 12,5 | 39,6 | 72,9 | 125,0 |
| 2. Природне поновлення |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 0,6 |  |  | 0,6 |
| Клен ясенолистий |  |  | 3,2 | 3,2 |
| Акація біла | 7,2 |  | 214,9 | 222,1 |
| Осика |  |  | 7,6 | 7,6 |
| Вільха чорна | 1,9 | 15,3 | 11,7 | 28,9 |
| Верба біла |  |  | 6,0 | 6,0 |
| Тополя біла | 1,0 |  | 1,3 | 2,3 |
| Тополя чорна |  |  | 8,6 | 8,6 |
| Верба прутовидна |  |  | 0,3 | 0,3 |
| Разом: | 10,7 | 15,3 | 253,6 | 279,6 |
| Усього по лісгоспу: |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 9,8 | 36,0 | 20,0 | 65,8 |
| Дуб звичайний | 0,3 | 3,6 | 2,1 | 6,0 |
| Клен ясенолистий |  |  | 3,2 | 3,2 |
| Акація біла | 10,2 |  | 265,7 | 275,9 |
| Осика |  |  | 7,6 | 7,6 |
| Вільха чорна | 1,9 | 15,3 | 11,7 | 28,9 |
| Верба біла |  |  | 6,0 | 6,0 |
| Тополя біла | 1,0 |  | 1,3 | 2,3 |
| Тополя чорна |  |  | 8,6 | 8,6 |
| Верба прутовидна |  |  | 0,3 | 0,3 |
| Разом: | 23,2 | 54,9 | 326,5 | 404,6 |

5.5.2. Лісорозведення

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 92,2 га не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявини). На зазначеній площі запроектовано створення лісових культур (табл.5.5.2.1.). Технологічні схеми створення лісових культур на фонді лісорозведення наведені в додатках до таксаційних описів.

Термін заліснення встановлюється 10 років.

5.5.2.1. Фонд та проектний обсяг лісорозведення, га

| Показники | Усього | Категорії лісових ділянок фонду лісорозведення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | галявини, пустирі | піс-ки | яри, круті схили, кар’єри, шахтні відвали | інші лісові ділянки |
| 1. Виявлений фонд (запроектовано лісовпорядкуванням) | 92,2 | 92,2 |  |  |  |
| 2. Прийнято 2-ою л/в нарадою | 92,2 | 92,2 |  |  |  |
| з прийнятих 2-ою л/в нарадою в тому числі за породами: |  |  |  |  |  |
| 1. Лісові культури |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 4,9 | 4,9 |  |  |  |
| Дуб звичайний | 8,1 | 8,1 |  |  |  |
| Акація біла | 73,2 | 73,2 |  |  |  |
| Вільха чорна | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| Разом: | 92,2 | 92,2 |  |  |  |
| Усього: |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 4,9 | 4,9 |  |  |  |
| Дуб звичайний | 8,1 | 8,1 |  |  |  |
| Акація біла | 73,2 | 73,2 |  |  |  |
| Вільха чорна | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| Разом: | 92,2 | 92,2 |  |  |  |

5.5.3. Загальна інформація з відтворення лісів

Створення лісових культур шляхом лісовідновлення і лісорозведення  рекомендується згідно технологічних схем, приведених в додатках до таксаційних описів. З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі «Типів лісових культур за лісорослинними зонами», ухвалених секцією організації управління лісовим господарством науково-технічної ради Держкомлісгоспу України (протокол № 1 від 18 березня 2010 року). Розподіл запроектованих загальних обсягів лісових культур за технологічними схемами наведений в таблиці 5.5.3.1.

5.5.3.1.	Розподіл запроектованих загальних обсягів лісових культур за технологічними схемами (площа, га)

| Номер технологічної схеми | Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | Лісосіки ревізійного періоду | Нелісові землі | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 4,0 |  |  | 4,0 |
| 50 | 3,0 | 38,3 |  | 41,3 |
| 61 | 5,2 |  |  | 5,2 |
| 87 | 0,5 | 6,7 |  | 7,2 |
| 95 | 8,4 | 0,3 |  | 8,7 |
| 106 |  | 1,1 |  | 1,1 |
| 111 |  | 2,9 |  | 2,9 |
| 113 |  | 3,9 |  | 3,9 |
| 120 | 0,5 | 0,5 |  | 1,0 |

продовження таблиці 5.5.3.1.

| Номер технологічної схеми | Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | Лісосіки ревізійного періоду | Нелісові землі | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 |  | 7,2 |  | 7,2 |
| 168 | 6,0 |  |  | 6,0 |
| 186 |  | 2,1 |  | 2,1 |
| 239 | 77,1 | 49,5 |  | 126,6 |
| Разом | 104,7 | 112,5 |  | 217,2 |

Протягом перших 3 років за лісовими культурами проектується проведення 3 кратного догляду за схемою 1-1-1

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, з врахуванням обсягів реконструкції насаджень і лісорозведення в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 642,6 га або в середньому щорічно 64,2 га.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 20,4 га або 3,3 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити ручним способом під меч Колесова сіянцями однорічного віку.

При умові виконання запроектованих заходів з відтворення лісів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 6,1 га  зрубів останнього ревізійного періоду, заходи з відтворення лісів на яких будуть проводитись в наступному ревізійному періоді.

Обсяги переведення у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки будуть становити 146,9 га.

5.6. Реконструкція насаджень

До фонду реконструкції лісовпорядкуванням віднесені низькоповнотні молодняки  природного і штучного походження з повнотою 0,4, малоцінні та похідні молодняки з повнотою 0,5 і вище, що не відповідають типам лісу, які вони займають і цільовому призначенню, а також незадовільні лісові культури, які підлягають лісокультурному виправленню. При цьому виключені з фонду реконструкції лісові насадження площею до 1 га, а також ділянки, які розташовані в категоріях лісу, що виключаються із розрахунку рубок головного користування, особливо захисні ділянки, насадження на сирих і мокрих типах лісорослинних умов.

Із загального фонду (180,6 га) виявленого лісовпорядкуванням фонду реконструкції не призначена в прийдешньому ревізійному періоді під реконструктивні заходи з наступних причини: ділянки лісу площею до 1 га – 18,4 га; особливо захисні ділянки – 43,5 га; ділянки, які розташовані в категоріях лісу, що виключаються із розрахунку рубок головного користування – 118,7 га.

5.6.1. Фонд реконструкції низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів

(площа, га)

| Показники | Молодняки повнотою 0.4 | Малоцінні і похідні молодняки повнотою 0.5 і вище |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | природного походження | незадовільні лісові культури |  |
| 1.Загальна площа, виявлена лісовпорядкуванням | 12,5 | 168,1 |  | 180,6 |

5.7. Гідролісомеліорація

На території лісгоспу є 594,6 га надмірно зволожених і заболочених ділянок. Вони представлені невеликими замкнутими, надмірно зволоженими лісовими ділянками (улоговинами), за винятком насаджень вільхи чорної, віддаленими на значну відстань від водоприймачів, а також заболоченими угіддями та болотами.

Згідно протоколу другої лісовпорядної наради на ревізійний період проведення осушувальних робіт не проектується.

5.7.1. Характеристика надмірно зволожених земель (площа, га)

| Усього | В тому числі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лісові ділянки |  |  | нелісові ділянки |  |
|  | надлишково зволожені, вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рослинністю |  | сіножаті | болота |
|  |  | заболочені зруби | інші землі |  |  |
| 594,6 | 522,1 |  |  |  | 72,5 |

В лісгоспі побудовано 46 лотків-швидкотоків із яких 6 потребують поточного ремонту в ревізійному періоді.

5.8. Насінництво і лісові розсадники

Річні обсяги заходів з відтворення лісів та потреба в садивному матеріалі наведено в таблиці 5.8.1.

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба в садивному матеріалі, яка становить194,78 тис. штук сіянців.

З наявного розсадника  в середньому вирощується 891,85 тис. штук сіянців, що цілком достатньо для відтворення лісів згідно розрахунків, тому таблиця 5.8.2 та 5.8.3 не наводиться.

На рік лісовпорядкування загальна площа існуючих розсадників в лісгоспі складала 11,8 га. Цієї площі достатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу.

5.8.1.	Щорічні обсяги заходів з відтворення лісів, потреба в садивному матеріалі

| Показники | Лісові культури |  |  |  | Доповнення лісових культур |  | Інші пот-реби | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на фонді |  | рекон-струкція насад-жень | на землях інших корис-тувачів | на землях лісгоспу | на землях інших корис-тувачів |  |  |
|  | лісо-віднов-лення | лісо- розведен ня |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обсяги робіт, га | 12,5 | 9,2 |  |  | 3,2 |  |  | 24,9 |
| 2. Потреба в садив- ному матеріалі, тис. штук | 99,35 | 70,0 |  |  | 25,43 |  |  | 194,78 |
| Усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по породах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 4,73 | 6,40 |  |  | 1,27 |  |  | 12,40 |
| Сосна | 52,72 | 3,20 |  |  | 13,48 |  |  | 69,40 |
| Вільха чорна |  | 1,20 |  |  |  |  |  | 1,20 |
| Акація біла | 41,90 | 59,20 |  |  | 10,68 |  |  | 111,78 |

Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням з цінними спадковими властивостями в лісгоспі створена база, яка включає в себе постійну лісонасіневу ділянку якої достатньо для забезпечення підприємства високоякісним насінням.

За недостачі насіння певних деревних порід їх можна збирати у кращих в селекційному відношення насадженнях. Селекційна оцінка деревостанів основних деревних порід наведена в таблиці 5.8.6.

Постійна лісонасінева ділянка знаходиться в задовільному стану і заходи з покращення не проектувались і таблиці 5.8.5 не приводиться.

5.9. Охорона лісу

5.9.1. Протипожежне упорядкування

Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення пожежестійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони лісів від пожеж запроектовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних особливостей лісового фонду.

В основу проектування покладені положення Правил пожежної безпеки в лісах України (2005), Положення про лісові пожежні станції (2006), узгоджені з лісогосподарськими підприємствами основні заходи з протипожежного улаштування. Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду. З цією метою слід проводити розробку оперативних протипожежних планів, встановлювати регламент роботи лісопожежних служб в залежності від пожежної небезпеки і фактичної горимості лісів, проводити регулювання відвідування лісових урочищ, контролювати дотримання правил пожежної безпеки та ряд інших заходів.

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 13). Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки наведений в таблиці 5.9.1.1. Обсяги запроектованих протипожежних заходів по лісництвах наведені в додатку 10.

5.9.1.1.	Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки, га

| Лісництво | Класи пожежної небезпеки |  |  |  |  | Разом | Середній клас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Кагарлицьке | 343,1 | 73,9 | 715,4 | 140,7 | 225,9 | 1499,0 | 2,88 |
| Маслівське | 175,3 | 511,0 | 376,3 | 272,5 | 194,9 | 1530,0 | 2,86 |
| Ржищівське | 441,7 | 685,7 | 1844,0 | 179,3 | 219,3 | 3370,0 | 2,71 |
| Стайківське | 176,6 | 354,1 | 1208,3 | 240,9 | 167,1 | 2147,0 | 2,93 |
| Ходорівське | 149,8 | 639,7 | 1772,4 | 242,3 | 71,8 | 2876,0 | 2,80 |
| Разом | 1286,5 | 2264,4 | 5916,4 | 1075,7 | 879,0 | 11422,0 | 2,84 |

Територія характеризується 2,84 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок листяних насаджень.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними віднесена до зони наземної охорони. Організація нових ЛПС не передбачається.

Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроектованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентарю та інші об’єкти протипожежного призначення показано на схематичній карті.

Крім указаних в табл.5.9.1.2 заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’ясненню серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.

5.9.1.2.	Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування

| Найменування | Оди- ниці вимі-рюван-ня | Існує |  | Проек-тується |  | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Термін виконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Створення добровільних пожежних дружин | дружин |  | 2 | 2 |  | 2 | щорічно |  |  |
| 1.2.Організація пунктів зосеред- ження протипожежного інвентарю | пункт |  | 5 | 5 |  | 5 | ревізійний період |  |  |
| 1.3.Щорічна розробка оператив- но-мобілізаційного плану на випадок виникнення великих лісових пожеж | план |  | 1 | 1 |  | 1 | щорічно |  |  |
| 1.4.Створення резерву пально- мастильних матеріалів | тон |  | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 | -*- |  |  |
| 1.5.Перевірка стану готовності до пожежнонебезпечного періоду | пере-вірки |  | 10 | 10 |  | 10 | -*- |  |  |
| 1.6.Створення електронних карт- схем протипожежного впо- рядкування території лісгоспу | шт. |  |  |  |  | 1 | ревізійний період |  |  |
| 2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проведення роз’яснювальної та виховної роботи серед насе- лення з використанням преси, радіо, телебачення та інших засобів масової інформації | висту-пи | 38 |  | 15 | 15 |  |  |  | що кварталу |
| 2.2.Проведення протипожежної пропаганди з використанням сучасних інформаційних тех- нологій (статі в газети) | шт | 6 |  | 20 | 20 |  |  |  | -*- |
| 2.3.Виготовлення і розповсюд- ження листівок, буклетів, плакатів | тис.грн |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  | щорічно |
| 2.4.Обладнання місць відпочин- ку й паління | шт. | 2 |  | 10 | 10 |  |  |  | ревізійний період |
| 2.5.Обладнання місць розведення багать | шт | 2 |  | 10 | 10 |  |  | ревізійний період |  |
| 2.6.Протипожежне обладнання стоянок автомобільного транспорту | шт |  |  | 1 | 1 |  |  | -*- |  |
| 2.7.Встановлення попереджу- вальних аншлагів | шт | 84 |  | 8 | 8 |  |  | -*- |  |

продовження таблиці 5.9.1.2.

| Найменування |  | Оди- ниці вимі-рюван-ня |  |  | Існує |  |  |  | Проек-тується | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.Найом тимчасових пожеж- них сторожів | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | щорічно |
| 3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Створення мінералізованих смуг |  |  | км |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | щорічно |
| 3.2.Догляд за мінералізованими смугами |  |  | км |  |  | 460 | 460 |  |  | 460 | -*- |
| 4. Будівництво об’єктів протипожежного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Ремонт доріг протипожеж- ного призначення |  |  | км |  |  |  |  |  |  | 0,5 | щорічно |
| 5. Лісівничі заходи з підвищення стійкості лісів до пожеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Підняття крон |  |  | га |  |  | 1,8 | 2,0 |  |  | 2,0 | щорічно |

5.9.2. Охорона лісу

Охорону і захист лісу здійснює державна лісова охорона. Основними її завданнями є здійснення державного контролю за всіма лісокористувачами і власниками лісів, за дотриманням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб лісу, запобіганням правопорушенням та контроль за використанням лісових ресурсів. Регулювання діяльності лісової охорони здійснюється згідно Положенням про державну лісову охорону (2009).

Для покращання охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць і обходів потрібно зберегти на існуючому рівні.

Проекти поділу території лісгоспу на майстерські дільниці і майстерські обходи приводяться в табл. 5.9.2.1. і на карті-схемі.

      - Проект поділу території на майстерські дільниці та майстерські обходи

| Найменування лісництв | Загаль-на площа, га | Дільниці |  |  | Обходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | існує | проектується |  | існує | проектується |  |
|  |  | кіль-кість | кіль-кість | серед-ня пло-ща, га | кіль-кість | кіль-кість | серед-ня пло-ща, га |
| Кагарлицьке | 1499,0 | 3 | 3 | 499,6 | - | - | - |
| Маслівське | 1530,0 | 3 | 3 | 510,0 | - | - | - |
| Ржищівське | 3370,0 | 5 | 5 | 674,0 | - | - | - |
| Стайківське | 2147,0 | 4 | 4 | 536,7 | - | - | - |
| Ходорівське | 2876,0 | 3 | 3 | 958,7 | - | - | - |
| Разом | 11422,0 | 18 | 18 | 634,5 | - | - | - |

5.10. Лісозахист

Санітарний стан лісів у порівнянні з минулим ревізійним періодом дещо погіршився. Це підтверджується наявністю значної кількості сухостійного лісу, а також наявністю  шкідників і хвороб лісу на площі 781.8 га (табл. 4.5.1).

Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту наведені в табл.5.10.1, прийняті другою лісовпорядною нарадою без змін.

В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в табл.5.10.1, повинні уточнюватись.

З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, потрібно під час ведення лісового господарства виконувати вимоги “Санітарних правил в лісах України”.

    - Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроек-товано лісовпо-рядку-ванням | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лісопатологічне обстеження | тис.га | 2,0 | 2,0 |  |
| 2. Ґрунтові розкопки | ям | 100 | 100 |  |
| 3. Біологічні заходи боротьби: |  |  |  |  |
| – виготовлення штучних гнізд | шт. | 200 | 200 |  |
| – огороджування мурашників | шт. | 12 | 12 |  |
| 4.Організація пунктів лісозахисту | шт. | 6 | 6 |  |
| 5.Організаційно-господарські заходи: |  |  |  |  |
| -нагляд за появою осередків шкідни- ків і хвороб | тис.га | 11,4 | 11,4 |  |

5.11. Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

Ліс – найважливіша природоутворююча частина навколишнього середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси лісгоспу, площа яких становить 2334,0 га із яких до зони масового відпочинку віднесені лісу у межах населених пунктів площею 221,0 га. Розподіл цієї площі за показниками ландшафтної характеристики приводиться в розділі 3 (табл.3.3.11).

В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується сприятливими умовами для відпочинку і використання їх в культурно-оздоровчих цілях, що враховувалось під час проектування заходів з благоустрою. Місця знаходження запланованих елементів благоустрою наведені в проектних відомостях по лісництвах.

Біологічну стійкість природних комплексів лісових насаджень до рекреаційних навантажень дуже важливо покращувати шляхом розосередження місць відпочинку населення на більших територіях, а також здійснення їх комплексного благоустрою. Такі заходи забезпечать збереження природного середовища та зменшать  їх рекреаційну дигресію. Виконання запроектованих заходів з благоустрою на території рекреаційно-оздоровчих лісів також буде сприяти більш комфортному відпочинку місцевого населення та туристів.

5.11.1. Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого

призначення за функціональними зонами

| Заходи, що проектуються з упорядкування | Одиниця вимірювання | Обсяги | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Зона масового відпочинку |  |  |  |
| 1.Встановлення аншлагів | шт | 10 | щорічно |
| 2.Виготовлення і встановлення малих архітектурних споруд (лісові меблі) | шт | 5 | рев. період |
| 3.Виготовлення малих архітектурних форм (навіси, бесідки) | шт | 5 | - * - |

5.12. Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Сільськогосподарські угіддя в лісгоспі відсутні.

Наявних угідь цілком достатньо для задоволення потреб лісового господарства.

Випасання   худоби,   згідно   чинних  правил,   проектується   на  загальній    площі 252.7 га. Норма випасу худоби на 1 голову прийнята з розрахунку 3 га.

Усього на виділеній площі дозволяється випас 84 голів великої рогатої худоби.

На території лісгоспу розміщуються пасіки інших організацій і приватних осіб. Для покращання кормової бази бджільництва рекомендується підсівання трав-медоносів по узліссях та біогалявинах.

Побічне користуваня інших видів не проетується і таблиця 5.12.5. не приводиться.

5.13. Використання лісового фонду для потреб мисливського господарства

Важливим завданням ведення мисливського господарства є збереження оптимальної кількості тварин і створення для них сприятливих умов. Надмірна, нерегульована чисельність тварин може принести значну шкоду лісовим насадженням.

На території лісгоспу всі мисливські угіддя закріплені за 4 громадськими організаціями, де полювання проводиться згідно чинного законодавства.

На ревізійний період лісовпорядкуванням запроектовані такі  біотехнічні заходи:

- підгодівля лісової фауни,

- встановлення годівниць,

- обладнання підгодівельних майданчиків,

- встановлення солонців,

- ремонт годівниць.

Лісгосп повинен проводити контроль за дотриманням правил відстрілу мисливської фауни.

5.14. Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів

На найближчий ревізійний період підсочка соснових насаджень не проектується на підставі рішення першої лісовпорядної наради.

5.14.1. Фонд підсочки соснових насаджень (площа, га)

| Характеристика фонду підсочки | Природо- охоронні ліси | Рекреац.- оздоровчі ліси | Захисні ліси | Експлуа- таційні ліси | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Усього насаджень, придат- них для підсочки: |  |  |  | 135,8 | 135,8 |
| –стиглих і перестійних |  |  |  | 53,5 | 53,5 |
| –пристигаючих (останній клас віку) |  |  |  | 82,3 | 82,3 |

Використання другорядних лісових матеріалів не проектувалось і таблиця.5.14.2. не приводилась.

5.15. Будівництво, пов’язане  з лісогосподарською діяльністю

Виходячи із забезпеченості лісгоспу виробничим і житловим фондом в ревізійному періоді проектується провести капітальний ремонт наявних виробничих будівель            (табл. 5.15.1).

5.15.1.	Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих будівель

по лісовому господарству та лісових доріг, запроектовані на ревізійний період

| Найменування об’єктів | Розміщення на території лісгоспу | Одиниця вимірю-вання | Кількість, обсяг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Капітальний ремонт |  |  |  |
| 1. Контора лісництва | Кагарлицьке Маслівське Ходорівське Ржищівське | шт шт шт шт | 1 1 1 1 |

Виходячи із забезпеченості лісгоспу виробничим і житловим фондом, в ревізійному періоді будівництво нових об’єктів не запроектовано.

Враховуючи достатню забезпеченість лісгоспу мережею доріг, лісовпорядкуванням не проектується будівництво нових лісогосподарських доріг.

5.16. Екологічне обґрунтування лісокористування та інших

запроектованих заходів

Обсяги користування лісом і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням запроектовані у відповідності з чинними в лісовому господарстві нормативними документами і не матимуть негативного впливу на  навколишнє  природне  середовище.  Вони забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності і якісний склад лісів, посилення їхніх захисних функцій.

У відповідності з чинними законодавчими актами з розрахунку головного користування виключено (табл.5.1.1) 10,329 га (97 %) вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, в т.ч.3,14га (97 %) стиглих і перестійних насаджень.

Запроектований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок (табл.5.4.1 і 5.4.2) складає 22,72 тис.м3  ліквідної деревини (27,20 тис.м3 стовбурного запасу) або 217 % від фактичного відпуску деревини на рік лісовпорядкування і 67 % від середнього приросту насаджень. Питома вага головного користування від загального відпуску лісу становить 6 %.

Прийнята розрахункова лісосіка по головному користуванню (табл.5.1.3) за способами рубок суцільнолісосічні рубки 1,73 тис.м3 .

Способи рубок запроектовані у відповідності з правилами рубок. Велика питома вага суцільнолісосічних рубок обумовлюється незадовільним ходом природного поновлення головних порід і рівнинним рельєфом.

В рубки догляду запроектовані всі насадження, які потребують їх невідкладного  проведення  (табл.5.2.1).  Санітарні  рубки запроектовані в насадженнях, які їх потребують за

лісогосподарськими вимогами (табл.5.2.3). Крім того, проектується очищення від захаращеності на площі 12,1 га із загальним запасом 0,06 тис.м3 .

Фонд лісовідновних рубок в насадженнях, що втрачають захисні функції та інші корисні властивості, складає 73,1 га, загальний запас – 10,39 тис.м3.

Проведення рубок формування і оздоровлення лісових насаджень підвищить стійкість насаджень, покращить їхній санітарний стан, збільшить загальну продуктивність.

Хімічні методи догляду в молодняках не передбачаються.

В ревізійному періоді проектом передбачається відновлення лісу на всіх не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і на зрубах ревізійного періоду (в обсязі 9 розрахункових лісосік) на площі 404,6 га (табл.5.5.2), в тому числі лісові культури 125,0 га (31 %), природне поновлення 279,6 га (69 %). Вибір головних порід і схем змішування лісових культур зроблений з врахуванням типів лісорослинних умов, функціонального призначення лісів і стану навколишнього середовища (розділ 5.5). Перевага надавалась змішаним типам лісових культур, як більш стійких до промислового забруднення повітря, хвороб і шкідників лісу та інших несприятливих умов.

Створення лісових культур на землях фонду лісорозведення в обсязі 92,2 га         (табл. 5.5.2.1) дозволить підвищити лісистість і захисні функції лісу.

Реконструкція низькоповнотних і малоцінних насаджень не проектувалась.

Гідролісомеліоративні роботи на території лісгоспу не проектуються.

Виконання запроектованих обсягів протипожежних заходів (табл.5.9.2) і заходів з лісозахисту (табл.5.10.1) буде сприяти збереженню лісових насаджень і запобіганню втрат деревини і захисних властивостей лісу від пожеж, шкідників і хвороб.

Запроектовані заходи з благоустрою рекреаційно-оздоровчих лісів (табл.5.11.1) забезпечать зниження негативних наслідків рекреаційних навантажень на ліс.

Побічне користуваня (табл.5.12.3) не проектувалось. Передбачені проектом біотехнічні заходи і рекомендації з експлуатації мисливської фауни (розділ 5.13) будуть сприяти зниженню пошкодження молодняків і підвищенню їхньої продуктивності.

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів на ревізійний період  призведе до  позитивних змін в  розподілі загальної площі за основними категоріями лісових ділянок (табл.5.17.1), в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, за панівними породами (табл.5.17.2), в підвищенні продуктивності лісів (табл.5.17.3) і відповідно, до покращання екологічного стану.

5.17. Очікувана ефективність запроектованих лісогосподарських заходів

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих та інших функцій лісу.

В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 0,1 %, площа штучних насаджень зросте на 1,9 %, площа лісових ділянок, не вкритих лісовою рослинністю зменшиться на 12,5 %. Середній запас насаджень на 1 га підвищиться на 18 %, (стиглих насаджень –  на 19 %), середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок зросте на 0,8 %.

В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі найбільш цінних насаджень сосни звичайної.

Відомості про зміни основних кількісних і якісних показників лісового фонду і продуктивності лісів на початок наступного ревізійного періоду приведені в табл.5.17.1, 5.17.2, 5.17.3.

### 5.17.1. Очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових

### ділянок

| ###### Категорії лісових ділянок | На рік лісовпоряд-кування |  |  | На початок нас-тупного ревізій-ного періоду |  |  | ###### Зміни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га |  | % | га |  | % | га, ± | %, ± |  |
| 1. Загальна площа земель лісогосподарського призначення | 11422,0 |  | 100 | 11422,0 |  | 100 | - | - |  |
| 2. Лісові ділянки – усього | 11100,8 |  | 97,0 | 11100,8 |  | 97,0 | - | - |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | 10686,7 |  | 93,5 | 10695,3 |  | 94,0 | + 8,6 | 0,1 |  |
| в т.ч.: лісові культури | 8810,4 |  | 77,0 | 8976,2 |  | 78,0 | + 165,8 | 1,9 |  |
| 2.2.Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | 414,1 |  | 4,0 | 362,5 |  | 3,0 | - 51,6 | 12,5 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - незімкнуті лісові культури | 57,3 |  | 0,5 | 108,5 |  | 0,9 | +51,2 | 89,4 |  |
| - лісові розсадники, плантації | 17,8 |  | 0,1 | 17,8 |  | 0,1 | - | - |  |
| – рідколісся | 0,6 |  |  | - |  | - | - | - |  |
| – згарища, загиблі насадження | 5,3 |  | 0,1 | - |  | - | - | - |  |
| – зруби | 17,3 |  | 0,2 | 12,6 |  | 0,1 | -4,7 | 27,2 |  |
| – галявини, пустирі | 92,2 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| - біогалявини | 167,9 |  | 1,5 | 167,9 |  | 1,5 | - | - |  |
| - лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канали | 55,7 |  | 0,4 | 55,7 |  | 0,4 | - | - |  |
| 3. Нелісові землі – усього | 321,2 | 3 |  | 321,2 | 3 |  | - |  | - |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – рілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – сіножаті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – пасовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – багаторічні насадження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – води | 24,5 |  | 0,2 | 24,5 |  | 0,2 | - | - |  |
| – болота | 154,2 |  | 1,2 | 154,2 |  | 1,2 | - | - |  |
| – садиби, споруди | 7,9 |  | 0,1 | 7,9 |  | 0,1 | - | - |  |
| – траси | 35,1 |  | 0,3 | 35,1 |  | 0,3 | - | - |  |
| – піски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – інші нелісові ділянки | 99,5 |  | 0,9 | 99,5 |  | 0,9 | - | - |  |

5.17.2. Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за

панівними породами

| ## Панівні породи | На рік лісовпорядкування |  | На початок наступного ревізійн. періоду |  | Очікувані зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га + | % + |
| Сосна кримська | 36,5 | 0,3 | 36,5 | 0,3 |  |  |
| Сосна звичайна | 2677,6 | 25,0 | 2689,3 | 25,1 | +11,7 | 0,4 |
| Сосна звичайна в осередках кореневої губки | 282,4 | 2,6 | 210,7 | 1,9 | -71,7 | 25,0 |
| Ялина європейська | 6,9 | 0,1 | 6,9 | 0,1 | - | - |
| Дуб червоний | 144,1 | 1,3 | 144,1 | 1,3 | - | - |
| Дуб звичайний | 1994,1 | 18,6 | 1997,7 | 18,7 | +3,6 | 0,2 |
| Граб звичайний | 559,8 | 5,2 | 559,8 | 5,2 | - | - |
| Ясен зелений | 48,5 | 0,5 | 48,5 | 0,5 | - | - |
| Ясен звичайний | 60,4 | 0,6 | 60,4 | 0,6 | - | - |
| Клен гостролистий | 159,2 | 1,5 | 159,2 | 1,5 | - | - |
| Клен польовий | 1,6 | - | 1,6 | - | - | - |
| Клен ясенолистий | 78,7 | 0,7 | 81,9 | 0,8 | +3,2 | 4,1 |
| Явір | 9,6 | 0,1 | 9,6 | 0,1 | - | - |
| Вяз гладкий | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - |
| Вяз шорсткий | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - |
| Берест | 4,1 | 0,1 | 4,1 | 0,1 | - | - |
| Акація біла | 3187,0 | 30,0 | 3243,9 | 30,3 | +56,9 | 1,8 |
| Береза повисла | 362,7 | 3,4 | 360,3 | 3,4 | -2,4 | 0,7 |
| Осика | 36,5 | 0,3 | 38,7 | 0,4 | +2,2 | 6,0 |
| Вільха чорна | 491,3 | 4,6 | 488,5 | 4,6 | -2,8 | 0,6 |
| Липа дрібнолиста | 164,3 | 1,5 | 163,8 | 1,5 | -0,5 | 0,3 |
| Тополя біла | 70,4 | 0,7 | 72,7 | 0,7 | +2,3 | 3,4 |
| Тополя чорна | 23,0 | 0,2 | 29,7 | 0,3 | +6,7 | 29,1 |
| Верба біла | 165,3 | 1,5 | 164,7 | 1,5 | -0,6 | 0,4 |
| Верба ламка | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - |
| Клен татарський | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - |
| Абрикос звичайний | 30,3 | 0,3 | 30,3 | 0,3 | - | - |
| Груша звичайна | 6,8 | 0,1 | 6,8 | 0,1 | - | - |
| Горіх грецький | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - |
| Слива домашня | 19,9 | 0,2 | 19,9 | 0,2 | - | - |
| Шовковиця чорна | 4,6 | 0,1 | 4,6 | 0,1 | - | - |
| Яблуня лісова | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | - | - |
| Верба козяча | 1,6 | - | 1,6 | -- | - | - |
| Верба прутовидна | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - |
| Амфора кущова | 4,1 | 0,1 | 4,1 | 0,1 | - | - |
| Аронія чорноплідна | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - |
| Свидина кровяна | 23,8 | 0,2 | 23,8 | 0,2 | - | - |
| Акація жовта | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - |
| Ліщина звичайна | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - |
| Маслина вузьколиста | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - |
| Обліпиха крушино видна | 11,3 | 0,1 | 11,3 | 0,1 | - | - |
| Разом | 10686,7 | 100 | 10695,3 | 100 | +8,6 | 0,1 |

5.17.3. Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів

| ## Показники | Одиниця вимірю- вання | На рік лісовпоряд- кування | На початок наступного періоду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - |  |  |  |
| усього | га | 10686,7 | 10695,3 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| - хвойні | га | 3003,4 | 2943,4 |
| - твердолистяні | га | 6251,1 | 6314,8 |
| - м’яколистяні | га | 1313,9 | 1318,8 |
| 2. Незімкнуті лісові культури | га | 57,3 | 108,5 |
| 3. Не вкриті лісовою рослинністю лісові |  |  |  |
| ділянки - усього | га | 414,1 | 362,5 |
| 4. Загальний запас насаджень | тис.м3 | 1863,85 | 2200,62 |
| 5. Середній запас на 1 га вкритих лісовою рос- |  |  |  |
| линністю лісових ділянок - усього | м3 | 174 | 206 |
| 6. Площа стиглих і перестійних деревостанів - |  |  |  |
| усього | га | 3229,6 | 3919,7 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| - хвойні | га | 55,1 | 103,0 |
| - твердолистяні | га | 2745,0 | 3131,0 |
| - м’яколистяні | га | 399,7 | 685,6 |
| 7. Загальний запас стиглих і перестійних |  |  |  |
| деревостанів - усього | тис.м3 | 623,94 | 897,75 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| - хвойні | тис.м3 | 16,13 | 36,38 |
| - твердолистяні | тис.м3 | 512,49 | 675,75 |
| - м’яколистяні | тис.м3 | 93,24 | 185,62 |
| 8. Середній запас стиглих і перестійних |  |  |  |
| деревостанів на 1 га | м3 | 193 | 229 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| - хвойні | м3 | 293 | 353 |
| - твердолистяні | м3 | 187 | 216 |
| - м’яколистяні | м3 | 233 | 270 |
| 9. Середня зміна запасу на 1 га лісових |  |  |  |
| ділянок | м3 | 3,7 | 4,0 |
| 10. Обсяги користування на 1 га лісових |  |  |  |
| ділянок | м3 | 2,5 | 1,2 |
| в т.ч. по головному користуванню | м3 | 0,2 | 0,2 |

Пояснювальну записку склав:

Начальник                                                          Ю.П.Юхимчук

лісовпорядної партії