# РОЗДІЛ І. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ

# ТА  ЛІСОРОСЛИННИХ  УМОВ

1.1. Місцезнаходження і площа

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИНОГРАДІВСЬКЕ  ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», скорочена назва ДП «ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ЛІСГОСП» (далі лісгосп) розташований в південній частині Закарпатської області на території Виноградівського адміністративного  району.

Поштова адреса:  90300 Закарпатська область,

Виноградівський район,

м. Виноградів   вул. Копанська 178

    - Адміністративно-організаційна структура та загальна площа

| Найменування лісництв, місцезнаходження контор | Адміністративні райони | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| Виноградівське, кв.72 вид.12 | Виноградівський | 3731.6 |
| Шаланківське, кв.43 | Виноградівський | 3411.3 |
| Затисянське, с.Королево | Виноградівський | 3861.5 |
| Всього по лісгоспу: |  | 1100.4 |
| в т. ч. по адмінрайонах | Виноградівський | 1100.4 |

Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адмінрайонів, місця розміщення контор, лісових кордонів показані на картах-схемах.

1.1.2. Віднесення лісів до міських, селищних та сільських рад

| Назви рад |  | Перелік кварталів |  |  | Площа, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виноградівське лісництво |  |  |  |  |  |  |
| Виноградівська міська рада |  | 69, 70, 71, 72, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 |  |  | 1425.8 |  |
| Боржавська сільська рада |  | 50, 52, 53, 54, 55, 58 |  |  | 357.0 |  |
| Буківська сільська рада |  | 68, 73, 74, 75 |  |  | 240.9 |  |
| Малокопанська сільська рада |  | 77, 78, 80, 83, 85 |  |  | 260.6 |  |
| Оноцька сільська рада |  | 59, 60, 61, 62 |  |  | 433.1 |  |
| Широківська сільська рада |  | 56, 57, 63, 64, 65 |  |  | 242.6 |  |
| Дротинська сільська рада |  | 95 |  |  | 63.0 |  |
| Теківська сільська рада |  | 94 |  |  | 85.8 |  |
| Чорнотисівська сільська рада |  | 96 |  |  | 20.6 |  |
| Сасівська сільська рада |  | 97 |  |  | 55.5 |  |
| Новосільська сільська рада | 98, 99 |  | 115.3 |  |  |  |
| Фанчиківська сільська рада | 100 |  | 49.3 |  |  |  |
| Пийтерфолівська | 101 |  | 41.0 |  |  |  |
| Чепівська сільська рада | 102 |  | 13.4 |  |  |  |
| Великокопанська сільська рада | 66, 67, 76 |  | 294.7 |  |  |  |
| Великоком’ятівська сільська рада | 51 |  | 33.0 |  |  |  |
| Разом по лісництву |  |  | 3731.6 |  |  |  |
| Шаланківське лісництво |  |  |  |  |  |  |
| Шаланківська сільська рада | 1-19, 25-27, 29, 30, 32, 43, 44 |  |  | 1768.5 |  |  |
| Вербовецька сільська рада | 23, 24, 34, 36-38, 40, 47 |  |  | 687.1 |  |  |
| Перехрестівська сільська рада | 20-22 |  |  | 288.0 |  |  |
| Великоком'ятівська сільська рада | 28, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 45 |  |  | 493.9 |  |  |
| Олешницька сільська рада | 46, 49 |  |  | 155.8 |  |  |
| Підвиноградівська сільська рада | 48 |  |  | 18.0 |  |  |
| Разом по лісництву |  |  |  | 3411.3 |  |  |
| Затисянське лісництво |  |  |  |  |  |  |
| Чорнотисівська сільська рада | 134, 135, 137, 142, 143 |  |  | 488.4 |  |  |
| Чернянська сільська рада | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 |  |  | 565.0 |  |  |
| Теківська сільська рада | 127, 128 |  |  | 23.2 |  |  |
| Сасівська сільська рада | 129, 133 |  |  | 73.5 |  |  |
| Чепівська сільська рада | 130 |  |  | 19.6 |  |  |
| Пийтерфолівська сільська рада | 131, 132, 136, 138 |  |  | 190.9 |  |  |
| Великокопанська сільська рада | 103 |  |  | 20.0 |  |  |
| Веряцька сільська рада | 104, 105, 106, 107, 108 |  |  | 449.0 |  |  |
| Новоселицька сільська рада | 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 |  |  | 1021.4 |  |  |
| Хижанська | 123, 124, 125, 126 |  |  | 479.7 |  |  |
| Великопаладська сільська рада | 139, 140, 146 |  |  | 271.7 |  |  |
| Неветленфолівська сільська рада | 141, 144, 145 |  |  | 259.1 |  |  |
| Разом по лісництву |  |  |  | 3861.5 |  |  |
| Разом по лісгоспу |  |  |  | 11004.4 |  |  |

  - Організація території.

Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт

Виноградівський держлісгосп був організований в 1995 році згідно наказу Міністерства лісового господарства Украйни №57 від 26.05.1995 року за рахунок лісів Виноградівського та Шаланківського лісництв Хустського лісокомбінату. Перше лісовпорядкування лісів, які входили до складу лісгоспу, було проведено в 1913-1914 роках, повторне – в 1930-1932 роках. Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1950, 1959, 1968, 1978, 1988 та 1998 роках.  В архівах збереглися матеріали останніх років: таксаційні описи, проектні відомості, планшети, плани лісонасаджень та схеми.

Попереднє лісовпорядкування було проведено в 1998 році Українською експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого підприємства по 1 розряду відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року.

Починаючи з 2000 року на всій території лісгоспу проводилося безперервне лісовпорядкування. Воно заключалося в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт на площах охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових ділянках, що зазнали впливу стихійного лиха. Всі поточні зміни вносилися  в повидільну таксаційну і картографічну бази даних, які підтримувались в актуальному стані. Під час безперервного лісовпорядкування здійснювався контроль за якістю виконання лісогосподарських заходів і лісокористування, визначались місця їх проведення. За результатами безперервного лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної документації. Проводився аналіз виконання проекту організації та розвитку лісового господарства, а його результати доводилися на всі рівні господарського управління.

З 2009 року безперервне лісовпорядкування перейшло на нову  організацію робіт – передавання функцій польового збору інформації лісогосподарському підприємству.

Нинішнє лісовпорядкування проведене по 1 розряду у відповідності з вимогами  інструкції з впорядкування лісового фонду України (Ірпінь-2006 р.), рішеннями першої лісовпорядної наради, технічної наради за підсумками польових робіт.

Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

1.2.1. Основні показники проведеного лісовпорядкування

| Показники | Одиниці вимірювання | Обсяги |
| --- | --- | --- |
| 1.Площа лісовпорядкування | га | 11004.4 |
| в т.ч. з використанням аерофотознімків | га | 11004.4 |
| 2.Кількість кварталів | шт | 146 |
| 3.Площа кварталів: |  |  |
| –максимальна | га | 223 |
| –мінімальна | га | 16 |
| –середня | га | 75 |
| 4.Кількість таксаційних виділів | шт | 3017 |
| Показники | Одиниці вимірювання | Обсяги |
| 5.Середня площа таксаційного виділу | га | 3.6 |
| 6.Закладено площадок вимірювально- перелікової таксації | шт | 462 |
| 7.Закладено площадок на визначення сум площ поперечних перерізів деревостанів | шт | 272 |
| 8.Закладено пробних площ – усього | шт | 8 |
| в т.ч. на рубки догляду | шт | 4 |
| 9.Кількість планшетів | шт | 31 |

Геодезичною (картографічною) основою для складання лісовпорядних планшетів стали матеріали землекористування, державні акти на право користування землею (1998 р.), планшети лісовпорядкування 1998 року та ортофотоплани 2008 року.

Для таксації деревостанів використовувались ортофотоплани та космічні фотознімки масштабу 1:10000 задовільної якості, зйомки 2008-2009 років.

1.2.2. Зміна площі за ревізійний період

| Найменування лісництв | Найменування адміністративних районів | Площа в га за даними |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теперіш-нього лісовпо-рядкування | поперед-нього лісовпо-рядкування | держав-ного облі-ку лісів станом на 1.01.2002р. | земельного балансу на 1.01.2011р. |
| Виноградівське | Виноградівський | 3731.6 | 5811.0 | 5811.0 | 3731.6 |
| Шаланківське | Виноградівський | 3411.3 | 3122.0 | 3122.0 | 3411.3 |
| Затисянське | Виноградівський | 3861.5 | - | - | 3861.5 |
| Всього по лісгоспу: |  | 11004.4 | 8933.0 | 8933.0 | 11004.4 |
| в тому числі: | Виноградівський | 11004.4 | 8933.0 | 8933.0 | 11004.4 |

Конкретні  дані про приймання і передавання лісових ділянок і підстави до них приведені в додатку 4.

Таксація лісового фонду здійснювалась окомірно-вимірювальним методом, основаному на поєднанні окомірної таксації з вибірковою вимірювальною і переліковою таксацією, дані якої є основою для таксаційної характеристики виділу. Для коригування запасів насаджень на 1 га під час окомірної таксації, а також визначення відносних повнот під час вибіркової вимірювальної і перелікової таксації використовувались таблиці „Сум площ перерізів та запасів деревостанів при повноті 1,0”, розроблених кафедрою лісової таксації УСГА, затверджених Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.

Виділення особливо захисних лісових ділянок з обмеженим режимом лісокористування проводилось у відповідності  до ,,Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”, затвердженого постановою КМ України від 16 травня 2007 року № 733.

Рубки головного користування  запроектовані у відповідності до ,,Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат” затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 929 та  ,,Правил рубок головного користування” затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України 23.12.2009 року № 364, які поширюються на всі ліси, в яких згідно з Порядком спеціального використання лісових ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року № 761 проводяться рубки, крім гірських лісів Карпат.

При проектуванні рубок формування і оздоровлення лісів лісовпорядкування керувалось „Правилами поліпшення якісного складу лісів”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724 та „Санітарними правилами в лісах України”,  затвердженими  постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555.

При проектуванні рубок догляду в рекреаційних  лісах (особливо захисні земельні ділянки лісового фонду – ділянки лісів навколо оздоровчих та рекреаційних територій) лісовпорядкування керувалось „Тимчасовими технічними вказівками по впорядкуванню лісів рекреаційного призначення” (М.,1980 р.), „Робочими правилами по впорядкуванню рекреаційних лісів ” (ВО „Укрдержліспроект”,1985 р.).

В об’єктах природно-заповідного фонду лісогосподарські заходи проектувались у повній відповідності з діючим Законом України „Про природно-заповідний фонд України”, „Лісовим кодексом України”, „Методичними рекомендаціями щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду України різних категорій ” та відповідними положеннями про природно-заповідні об’єкти.

Проектування по відновленню лісів і лісорозведенню проводилось згідно  „Правил відновлення лісів і лісорозведення”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року № 303.

Типи лісових культур складені на основі систематизованої таблиці проектування лісовідновних заходів в лісах Карпат із Основних положень організації і розвитку лісового господарства на ревізійний період 1989-1998р.р.,типів лісових культур дуба звичайного і скельного рекомендованих до впровадження у збірнику рекомендацій УкрНДІгірліс «Наукові засади ведення багатоцільового лісового господарства в Карпатському регіоні», Івано-Франківськ, 2001, «Рекомендацій з удосконалення лісовідновлення в ялицевих лісах Карпат», УкрНДІгірліс, Івано-Франківськ, 2002, та збірник рекомендацій «Наукові засади ведення сталого лісового господарства в Карпатському регіоні», УкрНДІгірліс, випуск 3, Івано-Франківськ, 2007.

Оцінка якості лісових культур і природного поновлення при переведенні їх у вкриті лісовою рослинністю землі зроблена у відповідності до „Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінці якості лісокультурних об’єктів”, введеною в дію наказом Мінлісгоспу України від 08.07.1997 р. №62.

Селекційна оцінка визначена для пристигаючих і стиглих насаджень сосни, ялини, дуба звичайного та скельного та бука у відповідності з рекомендаціями по селекційній інвентаризації лісів України, розробленими УкрНДІЛГА.

Для визначення класів бонітету насаджень використовувались бонітетні таблиці М.М.Орлова.

Для визначення умов місцезростання і типів лісу використовувалась лісотипологічна таблиця діагностичних признаків типів лісу області, складена на основі „Таблиць типів лісу Українського Полісся і Лісостепу” (І.Ф.Федець).

Для визначення ресурсів харчової і лікарської сировини використовувались „Інструктивно-методичні вказівки” розроблені докт.с.-г. наук Козьяковим С.М. (УДАУ, 1982 р.).

Для визначення класів бонітету насаджень використовувались бонітетні таблиці професора Орлова М.М.

Крім зазначених таблиць використовувались матеріали детального ґрунтово-лісотипологічного обстеження (1958-60 рр.).

Детальні відомості про обсяги виконаних лісовпорядних робіт приведені в зведеному акті прийому-здачі робіт (додаток 5).

1.3. Природно-кліматичні умови

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься (Шаланківське і частина Виноградівського лісництва) до XII району дубових рівнинних лісів Притисянської  низовини, а інша частина Виноградівського лісництва та Затисянське лісництво до XI району дубово-букових передгірських та гірських лісів Вулканічного хребта. Лісорослинне районування розроблене П.І.Молотковим і І.Ф.Федцем.

Завдяки тому, що Карпатські гори добре захищають район від холодних північних повітряних мас, клімат тут помірно континентальний: відносно жарке літо і м'яка малосніжна зима. Середньорічна температура повітря 8,8-9,3°С.  Середня температура в липні 22-25°С, в січні — 3°-4°С.  Опадів випадає 600-800 мм в рік. Найбільше в травні і червні. Зима коротка: починається в середині грудня і триває 2,5-3 місяці; часто бувають відлиги, сніговий покрив нестійкий і малопотужний.

Виноградівський район розташований у південній частині Закарпатської області. Межує на півночі з Іршавським, на сході - з Хустським, на заході - з Берегівським районами. На півдні району проходить кордон України з Румунією, а на південному заході - з Угорщиною.

Район розміщений в трьох ґрунтово-кліматичних зонах: Закарпатської низовини  з лісостеповими дубовими лісами, Закарпатського передгір'я  з дубово-буковими передгірними лісами  та на гірсько-карпатському поясі Вулканічних Карпат з буковими лісами. Район  розташування лісгоспу має переважно рівнинний рельєф.  Абсолютна висота від 105 до 660 метрів  над рівнем моря.

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1.3.1. .

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень це ранні осінні та пізні весняні заморозки, сухі  східні та західні вітри в весняно-літній період, сильні вітри що приводять до вітровалів та буреломів, часті ливневі дощі та періодичне затоплення рівнинної частини лісів.

Територія лісгоспу за характером рельєфу відноситься до гірських лісів на площі 4031.7га в тому числі Виноградівське лісництво кв. 67, 75-92 – 1516.6 га, Затисянське лісництво кв. 104-126 – 2515.1га, та до рівнинних лісів на площі 6972.7 га в тому числі Шаланківське лісництво – повністю всі квартали площею 3411.3 га, Виноградівське лісництво – кв. 50-66, 68-74, 93-102 – площею 2215.0 га та Затисянське лісництво кв. 103,127-146 – площею 1346.4 га.

За стрімкістю схили в гірській частині поділяються на (у % від загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель гірської частини):

| –пологі (до 10 градусів) | – | 23.5% |
| --- | --- | --- |
| –покаті (11-20 градусів) | – | 54.3% |
| –стрімкі (21-30 градусів на південних і 21-35 градусів на північних схилах) | – | 19.9% |
| –дуже стрімкі (понад 30 градусів на південних і понад 35 градусів на північних схилах) | – | 2.3% |

В рівнинній  частині сформувались дернові опідзолені ґрунти різної потужності, сірі лісові, подекуди намиті опідзолені чорноземи, чорноземно-лучні, заплавні, лучні, глеюваті і поверхнево-оглеєні суглинисті ґрунти.

В передгірській та гірській частині – буроземно-підзолисті, бурі лісові і бурі гірсько-лісові, глибокі, різного ступеня скелястості, глеєві та суглинисті.

1. 3.1. Кліматичні показники

| Найменування показників | Одиниці вимірювання | Значення | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Температура повітря: |  |  |  |
| –середньорічна | градус | 9.9 |  |
| –абсолютна максимальна | градус | 40 |  |
| –абсолютна мінімальна | градус | -33 |  |
| 2. Кількість опадів на рік | мм | 600-870 |  |
| 3. Тривалість вегетаційного періоду | днів | 190 |  |
| 4. Останні заморозки весною |  | друга половина квітня |  |
| 5. Перші заморозки восени |  | перша половина жовтня |  |
| 6. Середня дата замерзання рік |  |  | 10-12 грудня |
| 7. Середня дата початку паводку |  |  | 10-20 березня |
| 8. Сніговий покрив: |  |  |  |
| –потужність | см |  | до 30 см |
| –час появи |  |  | 3 декада грудня |
| –час сходження у лісі |  |  | 3 декада лютого-1 декада березня |
| 9. Глибина промерзання ґрунту | см |  | 40-90 |
| 10. Напрям переважаючих вітрів по сезонах: |  |  |  |
| –зима | румб |  | З, Пн |
| –весна | румб |  | З, Сх |
| –літо | румб |  | Сх, З |
| –осінь | румб |  | Сх, |
| 11.Середня швидкість переважаю-чих вітрів по сезонах: | м/сек | 2-5 |  |
| –зима | м/сек | 4 |  |
| –весна | м/сек | 5 |  |
| –літо | м/сек | 3 |  |
| –осінь | м/сек | 5 |  |
| 12.Відносна вологість повітря по сезонах: |  | 78 | середньорічна |
| Найменування показників | Одиниці вимірювання | Значення | Дата |
| –зима | % | 68 | грудень |
| –весна | % | 90 | квітень |
| –літо | % | 80 | липень |
| –осінь | % | 92 | жовтень |

Ерозійні процеси мають потенційну можливість в гірській частині на ділянках з малопотужними ґрунтами.

1.3.2. Характеристика рік та водоймищ

| Найменування рік та водоймищ | Куди впадає ріка | Загальна протяжність, км | Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | згідно нормативів | фактична |
| 1.Річки та водоймища вздовж яких виділена підкатегорія лісів „Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів” |  |  |  |  |
| р. Тиса | Дунай | 201 | 1000 | 1000 |
| р. Боржава | Тиса | 106 | 500 | 500 |
| р. Ботар | Тиса | 53 | 300 | 300 |
| р. Сальба | Боржава | 31 | 150 | 150 |

Територія лісгоспу розташована в басейні ріки Тиса, яка ділить район на дві половини (довжина течії 42 км).

Протікають також річки Боржава, Ботар, Сальба та Тур. Є декілька великих водоймищ, де розводять рибу.

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих . На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням приходиться 3.0 % площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 105.8 га.

Гідромеліоративні роботи в ревізійному періоді не проводились. В Шаланківському лісництві існує раніше  створена гідромеліоративна сітка загальною протяжністю 23 км, яка потребує капітального ремонту.